Аннотация

Настоящая книга содержит подробное описание принципов работы 16-разрядных микропроцессоров 8086 и 8088 фирмы Intel и их советских аналогов К1810ВМ86 и К1810ВМ88. Микропроцессоры описываются  с точки зрения программиста, но не электронщика, т. е. приводится описание регистров, системы команд и т. п., но отсутствуют сведения об организации обмена по внешним шинам, о количестве и расположении выводов микросхем и др.

С автором можно связаться по e-mail: pateralex@mail.ru.

1-я редакция

11.08.2003 г.                                                                                   Александр Савватеев

Оглавление

1. Общие сведения	5

2. Среда выполнения программ	6

2.1. Представление информации	6

2.1.1. Двоичные числа без знака	6

2.1.2. Двоичные числа со знаком	6

2.1.3. Символьная информация	6

2.1.4. Двоично-десятичные числа	6

2.2. Адресация памяти	7

2.2.1. Физическая память	7

2.2.2. Сегментация	7

2.2.3. Стек	8

2.3. Регистры микропроцессора	9

2.3.1. Регистры общего назначения	9

2.3.2. Сегментные регистры	10

2.3.3. Регистр флагов	10

2.3.4. Указатель инструкции	11

2.4. Выполнение инструкций	12

2.4.1. Адресация операндов	12

2.4.2. Формат кода команды	16

2.5. Инициализация процессора	19

3. Прерывания	21

3.1. Источники и причины прерываний	21

3.1.1. Внешние прерывания	21

3.1.2. Исключения	22

3.1.3. Программные прерывания	23

3.2. Обработка прерываний	23

3.2.1. Таблица векторов прерываний	23

3.2.2. Действия микропроцессора по обработке прерывания	23

3.2.3. Приоритет прерываний	24

3.2.4. Идентификация источников прерываний	24

4. Система команд	26

4.1. Машинные инструкции	26

4.1.1. AAA – коррекция сложения двоично-десятичных распакованных чисел ….27

4.1.2. AAD – коррекция деления двоично-десятичных распакованных чисел. .…27

4.1.3. AAM – коррекция умножения двоично-десятичных распакованных чисел	28

4.1.4. AAS – коррекция вычитания двоично-десятичных распакованных чисел…28

4.1.5. ADD – двоичное сложение без переноса	28

4.1.6. ADC – двоичное сложение с переносом	29

4.1.7. AND – логическое И	29

4.1.8. CALL – вызов процедуры	30

4.1.9. CBW – преобразование байта в слово	30

4.1.10. CLC – сброс флага переноса	30

4.1.11. CLD – сброс флага направления	30

4.1.12. CLI – сброс флага разрешения прерывания	30

4.1.13. CMC – инверсия флага переноса	31

4.1.14. CMP – сравнение	31

4.1.15. CMPS – сравнение строк	31

4.1.16. CWD – преобразование слова в двойное слово	32

4.1.17. DAA – коррекция сложения двоично-десятичных упакованных чисел….32

4.1.18. DAS – коррекция вычитания двоично-десятичных упакованных чисел	32

4.1.19. DEC – декремент	33

4.1.20. DIV – деление беззнаковое	33

4.1.21. ESC – команда сопроцессора	34

4.1.22. HLT – останов процессора	34

4.1.23. IDIV – деление знаковое	34

4.1.24. IMUL – умножение знаковое	35

4.1.25. IN – ввод информации из порта ввода-вывода	35

4.1.26. INC – инкремент	36

4.1.27. INT – программное прерывание	36

4.1.28. INTO – прерывание по переполнению	36

4.1.29. IRET – возврат из прерывания	36

4.1.30. Jcc – условные переходы	37

4.1.31. JMP – безусловный переход	38

4.1.32. LAHF – загрузка флагов состояния в регистр AH	38

4.1.33. LDS – загрузка дальнего указателя для сегмента данных	38

4.1.34. LEA – загрузка эффективного адреса	39

4.1.35. LES – загрузка дальнего указателя для дополнительного сегмента данных	39

4.1.36. LODS – загрузка строки	39

4.1.37. LOOP/LOOPcc – цикл по счётчику в регистре CX	40

4.1.38. MOV – пересылка	40

4.1.39. MOVS – пересылка строк	40

4.1.40. MUL – умножение беззнаковое	41

4.1.41. NEG – смена знака	41

4.1.42. NOP – нет операции	42

4.1.43. NOT – инверсия	42

4.1.44. OR – логическое ИЛИ	42

4.1.45. OUT – вывод информации из порта ввода-вывода	42

4.1.46. POP – извлечение информации из стека	42

4.1.47. POPF – загрузка регистра флагов из стека	43

4.1.48. PUSH – занесение информации в стек	43

4.1.49. PUSHF – запись регистра флагов в стек	43

4.1.50. RCL – циклический сдвиг влево через флажок переноса	44

4.1.51. RCR – циклический сдвиг вправо через флажок переноса	44

4.1.52. RET – возврат из процедуры	45

4.1.53. ROL – циклический сдвиг влево	45

4.1.54. ROR – циклический сдвиг вправо	46

4.1.55. SAHF – загрузка AH в регистр флагов	46

4.1.56. SAL – арифметический сдвиг влево	47

4.1.57. SAR – арифметический сдвиг вправо	47

4.1.58. SBB – двоичное вычитание с заёмом	48

4.1.59. SCAS – сканирование строки	48

4.1.60. SHL – логический сдвиг влево	49

4.1.61. SHR – логический сдвиг вправо	49

4.1.62. STC – установка флага переноса	50

4.1.63. STD – установка флага направления	50

4.1.64. STI – установка флага разрешения прерывания	50

4.1.65. STOS – запись строки	50

4.1.66. SUB – двоичное вычитание	51

4.1.67. TEST – логическое сравнение	51

4.1.68. WAIT – ожидание сопроцессора	52

4.1.69. XCHG – обмен информацией	52

4.1.70. XLATB – табличная перекодировка	52

4.1.71. XOR – исключающее ИЛИ	52

4.2. Префиксы машинных инструкций	53

4.2.1. DS:/ES:/SS:/CS: – префиксы замены сегмента	53

4.2.2. LOCK – блокировка шины	53

4.2.3. REP/REPcc – повторение строковой операции	54

Приложение 1. Коды операций	55

Приложение 2. Время выполнения команд	62

# Общие сведения

Процессор 8086 стал первым 16-разрядным микропроцессором, разработанным фирмой Intel. Он был выпущен в 1978 году и содержал 29 тыс. транзисторов (для сравнения: в первых Pentium’ах число транзисторов превышало 3 млн.). Почти одновременно был выпущен микропроцессор 8088. С точки зрения программиста, эти микропроцессоры абсолютно идентичны, однако микропроцессор 8086 имел 16-разрядную шину данных, а 8088 – 8-разрядную. Благодаря этому обстоятельству микропроцессор 8088 мог легко использоваться совместно с большим количеством разнообразных периферийных микросхем, разработанных к тому времени и ориентированных на работу с 8-разрядными микропроцессорами, в том числе с микропроцессором 8080 фирмы Intel (советский аналог – К580ВМ80). Однако его производительность оказывалась ощутимо меньше, чем у микропроцессора 8086, поскольку в процессе работы ему требовалось практически в два раза больше обращений к памяти.

16-разрядные микропроцессоры фирмы Intel позволяли адресовать до 1 Мбайта памяти, для чего с помощью механизма сегментации формировался 20-разрядный адрес памяти. Адресное пространство ввода-вывода достигало 64 Кбайт (адрес порта занимал 16 разрядов). Для сравнения: 8-разрядный микропроцессор 8080 был способен адресовать 64 Кбайта памяти и 256 портов ввода-вывода.

Процессоры 8086 и 8088 могли работать с максимальной тактовой частотой 8 МГц, обеспечивая быстродействие до 4 млн. операций в секунду. Фирма IBM, взявшись за разработку своего персонального компьютера, для ускорения и удешевления работы воспользовалась микропроцессором 8088, работающим с тактовой частотой всего 4,77 МГц, т.е. почти в два раза меньше предельно допустимой. Поэтому первые персональные компьютеры семейства IBM PC использовали далеко не все возможности, уже тогда предоставляемые микропроцессором.

Специально для работы совместно с микропроцессорами 8086/8088 предназначался математический сопроцессор 8087. Описание принципов его работы не входит в задачу данной книги.

Несколько западных фирм выпустили свои варианты процессоров 8086 и 8088. Некоторые из этих клонов имели расширенную систему команд, однако все они были совместимы “снизу вверх” с изделиями фирмы Intel. В СССР был выпущен микропроцессорный комплект К1810, в который входили микропроцессоры К1810ВМ86 и К1810ВМ88, полностью совпадающие со своими американскими прототипами, а также другие микросхемы, обеспечивающие работу процессоров в составе вычислительной системы и также являющиеся копиями аналогичных изделий фирмы Intel.

Поскольку, с точки зрения программиста, микропроцессоры 8086 и 8088 идентичны, в дальнейшем для простоты будет говориться только о микропроцессоре 8086, хотя всё сказанное, если не указывается противное, в равной мере относится и к микропроцессору 8088. Аналоги, выпускавшиеся другими фирмами, упоминаться не будут, поскольку всё, что было реализовано в изделиях фирмы Intel, имелось и в их клонах.

# Среда выполнения программ

## Представление информации

Процессор 8086 оперирует 8- и 16-разрядными двоичными числами со знаком и без знака и строками символов длиной от 1 до 65536 символов. Кроме того, имеются команды десятичной коррекции, облегчающие обработку двоично-десятичных чисел.

### Двоичные числа без знака

Процессор 8086 позволяет обрабатывать одно- и двухбайтовые двоичные числа без знака, покрывающие диапазон от 0 до 255 и от 0 до 65535 соответственно. Двухбайтовые величины называются словами.

Разряды чисел нумеруются слева направо. Таким образом, самый младший бит имеет номер 0, самый старший – 15 для двухбайтового числа и 7 для однобайтового.

В памяти двухбайтовые числа хранятся в порядке “младший – старший”, то есть байт, содержащий младшую часть 16-разрядного числа, занимает ячейку памяти с меньшим адресом, а байт, содержащий старшую часть числа – ячейку памяти с большим адресом.

Команда умножения двух 16-разрядных чисел даёт 32-разрядный результат, а команда деления обеспечивает деление 32-разрядного делимого на 16-разрядный делитель, при этом получаются 16-разрядные частное и остаток. Имеются также операции сдвига, работающие с 32-разрядными числами. 32-разрядные величины представляются двойными словами, состоящими из четырёх байтов.

### Двоичные числа со знаком

Двоичные числа со знаком, обрабатываемые микропроцессором 8086, представлены в дополнительном коде, традиционном для всех современных вычислительных машин. Знаковым является старший разряд числа; нуль в этом разряде соответствует нулевому или положительному значению, единица – отрицательному значению. Покрываемый диапазон – от –128 до +127 для байтов и от –32768 до –32767 для слов.

Как и в случае с двоичными числами без знака, команды умножения, деления и сдвига могут иметь своими операндами не только 8- и 16-, но и 32-разрядные числа со знаком.

### Символьная информация

Символьная информация хранится в памяти вычислительной машины. Набор строковых операций позволяет одной командой обработать один или два байта памяти, а также организовать повторение строковых команд. Максимальное число повторений – 65536. Из-за особенностей адресации (использования 16-разрядных сегментного адреса и смещения) максимальный размер строки ограничен 65536 символами, хотя счётчик повторений при использовании операций, работающих со словами, позволяет обработать вдвое больший объём данных.

Строковые операции могут выполняться как слева направо (в сторону увеличения адресов), так и справа налево (в сторону уменьшения адресов).

### Двоично-десятичные числа

Процессор 8086 не имеет специальных инструкций, выполняющих арифметические операции над двоично-десятичными числами. Однако он предоставляет программисту команды десятичной коррекции операций сложения и вычитания и команды символьной коррекции операций сложения, вычитания, умножения и деления, которые облегчают обработку двоично-десятичных чисел.

Команды сложения и вычитания позволяют обрабатывать упакованные и распакованные двоично-десятичные числа, команды умножения и вычитания – только распакованные числа. В любом случае одна инструкция обрабатывает один байт двоично-десятичных данных, причём на одну арифметическую инструкцию приходится одна инструкция коррекции.

Один байт двоично-десятичных распакованных данных хранит одну десятичную цифру. Код цифры (от 0 до 9 включительно в шестнадцатеричном виде) находится в младшем полубайте. Значение старшего полубайта при выполнении операций десятичной коррекции (AAA, AAD, AAM и AAS) обнуляется.

В одном байте двоично-десятичных упакованных данных хранятся две десятичные цифры. Старшая цифра занимает старший полубайт, а младшая – младший полубайт. Каждая цифра кодируется шестнадцатеричным значением от 0 до 9 включительно.

Система команд микропроцессора 8086 слабо подходит для обработки двоично-десятичных данных, поэтому в реальных программах соответствующие инструкции и форматы данных используются весьма редко. Математический сопроцессор 8087 в данном случае более удобен, поскольку позволяет обрабатывать одной инструкцией двоично-десятичные упакованные числа с количеством десятичных разрядов 18, однако описание сопроцессора выходит за рамки настоящей книги.

## Адресация памяти

### Физическая память

Память вычислительных машин на базе микропроцессора 8086 организована побайтно. Для адресации байтов используется 20-разрядный физический адрес. Адресация ведётся с нуля, максимальное шестнадцатеричное значение адреса – FFFFF.

Многобайтовые двоичные числа хранятся в смежных ячейках (байтах) памяти в порядке “младший–старший”, т.е. байт, содержащий самые младшие разряды числа, будет храниться в ячейке памяти с наименьшим адресом, а байт, содержащий самые старшие разряды – в ячейке с наибольшим адресом. Адресом всего числа является адрес его самого младшего байта.

Многобайтовые числа могут располагаться в памяти по любым адресам, какое-либо выравнивание не требуется. Однако производительность микропроцессора 8086, в отличие от микропроцессора 8088, повышается, если числа выровнены на их “естественную” границу, т.е. если слова (последовательности из двух байтов) хранятся по чётным адресам памяти. Это связано с тем, то микропроцессор 8086 имеет 16-разрядную шину данных, и для считывания или записи слова, хранящегося на чётной границе, ему достаточно одной операции доступа к памяти, в то время как для слова, хранящегося на нечётной границе, потребуются два доступа. Микропроцессор 8088, имея 16-разрядную внутреннюю архитектуру, располагает только 8-разрядной внешней шиной данных, поэтому для чтения или записи слова ему всегда потребуются две операции доступа к памяти.

### Сегментация

Микропроцессор 8086 для формирования 20-разряного физического адреса использует 16-разрядные селекторы сегментов и смещения.

Селекторы сегментов хранятся в сегментных регистрах (см. подраздел 2.3.2 “Сегментные регистры”). В зависимости от того, с какой целью выполняется обращение к памяти, процессор использует один из четырёх имеющихся селекторов сегментов. Так, если обращение производится для выборки кода команды, используется селектор сегмента кода, хранящийся в регистре CS, а если происходит запись данных в стек – селектор сегмента стека из регистра SS.

Смещение формируется в процессе выполнения команды и определяет местоположение требуемой информации внутри сегмента. Например, при выборке кода команды производится чтение байта памяти, хранящегося по смещению из регистра IP (см. подраздел 2.3.4 “Указатель инструкции”) в сегменте кода, селектор которого находится в регистре CS. Поскольку смещение является 16-разрядным, размер сегмента ограничен 64 Кбайтами.

Физический адрес вычисляется путём сложения 16-разрядного смещения с селектором соответствующего сегмента, сдвинутым влево на четыре разряда. Так как селектор сегмента является 16-разрядной величиной, сдвиг преобразует его в 20-разрядное число, младшие четыре разряда которого содержат нули. Схематически это можно представить следующим образом:

┌────┬────┬────┬────┐

│  с м е щ е н и е  │

└────┴────┴────┴────┘

+

┌────┬────┬────┬────┬────┐

│  с е л е к т о р  │0000│

└────┴────┴────┴────┴────┘

──────────────────────────

┌────┬────┬────┬────┬────┐

│    физический адрес    │

└────┴────┴────┴────┴────┘

Перенос, который может возникнуть из старшего (19-го) разряда физического адреса в процессе сложения, игнорируется. Таким образом, при доступе к слову памяти, расположенному по смещению 000F16 в сегменте с селектором FFFF16, физический адрес младшего байта этого слова будет равен FFFFF16, а старшего – 0000016.

Легко заметить, что для доступа к одной и той же физической ячейке памяти могут использоваться различные комбинации селекторов и смещений. Например, физический адрес 0100016 может быть получен при селекторе 000016 и смещении 100016, селекторе 010016 и смещении 000016, а также при множестве других значений селекторов и смещений. Подобный подход к формированию физического адреса оказался весьма неудобным и способствует возникновению трудноуловимых ошибок.

Программист работает с логическими адресами, состоящими из селекторов и смещений. Логический адрес записывается в виде “селектор : смещение”. Большинство машинных инструкций, обращающихся к памяти, позволяют задать только смещение требуемого операнда, а селектор находится в том или ином сегментном регистре. Смещение в таких инструкциях называется эффективным адресом и вычисляется в процессе выполнения команды. Подробно правила вычисления эффективного адреса описаны в подразделе 2.4.1 “Адресация операндов”.

Если данные размещаются в сегменте, селектор которого не загружен в требуемый сегментный регистр, перед выполнением доступа к этим данным необходимо загрузить селектор содержащего их сегмента в тот или иной сегментный регистр.

Команды переходов позволяют указать либо только смещение инструкции, которая должна выполняться следующей, либо и селектор сегмента, и смещение следующей инструкции. В первом случае говорят о ближнем (near) переходе – новая инструкция находится в том же сегменте, что и команда перехода. Во втором случае переход будет дальним (far) – новая инструкция находится в другом сегменте.

В языках высокого уровня имеются понятия ближних и дальних указателей. Ближние указатели состоят только из смещения; подразумевается, что это смещение относится к текущему сегменту данных. Дальние указатели состоят из селектора сегмента и смещения; компилятор, обрабатывая дальние указатели, должен обеспечить загрузку селектора в требуемый сегментный регистр.

### Стек

Микропроцессор 8086 поддерживает аппаратный стек. Регистровая пара SS:SP (селектор сегмента находится в регистре SS, а смещение – в регистре SP) указывает на слово, являющееся вершиной стека. Регистр SP должен содержать чётное значение, т.е. стек всегда должен быть выровнен на границу слова. При записи или чтении байта в стек будет помещено или из стека будет извлечено слово (два байта).

Стек микропроцессора 8086 растёт вниз. Это означает, что при записи слова в стек содержимое регистра SP уменьшается на два, после чего производится запись в стек по адресу SS:SP. При извлечении данных из стека сначала считывается слово по адресу SS:SP, а затем содержимое SP увеличивается на два. Если операция выполнялась над байтом, то этот байт будет младшим байтом слова, записываемого или извлекаемого из стека. Значение старшего байта при записи предсказать невозможно; при чтении из стека его значение игнорируется.

Запись в стек имеет место в следующих случаях:

– при выполнении инструкции PUSH, записывающей в стек значение своего операнда;

– при выполнении инструкции PUSHF, записывающей в стек содержимое регистра флагов;

– при выполнении инструкции CALL, записывающего в стек адрес возврата из подпрограммы (адрес состоит из одного или двух слов в зависимости от того, выполняется ли ближний или дальний переход);

– при выполнении прерывания (в стек записывается три слова – содержимое регистра флагов и адрес возврата из прерывания).

Чтение из стека происходит:

– при выполнении инструкций POP и POPF, обратных инструкциям PUSH и PUSHF;

– при выполнении инструкции RET, обеспечивающей возврат из подпрограммы (извлекается одно или два слова в зависимости от того, какой возврат – ближний или дальний – выполняется);

– при выполнении инструкции возврата из прерывания IRET (извлекается три слова – дальний адрес возврата из подпрограммы и содержимое слова флагов).

Для доступа к данным в стеке без их извлечения ячейки, составляющие стек, могут адресоваться как обычные ячейки памяти. Как правило, базовый адрес, используемый для доступа к ячейкам стека, содержится в регистре BP. Использование регистра SP для таких доступов невозможно.

## Регистры микропроцессора

С точки зрения программиста микропроцессор 8086 включает следующие регистры:

– регистры общего назначения;

– сегментные регистры;

– регистр флагов;

– регистр указателя инструкции.

### Регистры общего назначения

Процессор 8086 имеет восемь 16-разрядных регистров общего назначения, обозначаемых AX, BX, CX, DX, SI, DI, BP и SP.

Старший и младший байты регистров AX, BX, CX и DX могут использоваться отдельно. Они носят обозначения AH, BH, CH и DH для старших байтов и AL, BL, CL и DL для младших байтов.

Несмотря на то, что эти регистры именуются регистрами общего назначения, каждый из них имеет специальные функции, которые не могут быть переданы какому-либо другому регистру. Общим является то, что все регистры общего назначения могут использоваться в командах пересылки, сложения, вычитания и логических операциях. О специальном назначении каждого регистра будет упоминаться в описании тех функций микропроцессора, где этот регистр используется. Ниже приведён краткий список специфических особенностей использования этих регистров.

Регистр AX является одним из операндов команд умножения и деления; хранит операнд, подвергающийся десятичной или символьной коррекции в операциях двоично-десятичной арифметики; используется в командах ввода-вывода в качестве регистра данных.

Регистр BX используется при адресации операндов.

Регистр CX содержит счётчик повторения цикла или количество разрядов, на которое производится сдвиг операнда в инструкциях сдвига.

Регистр DX расширяет разрядность регистра AX в операциях умножения, деления и двойного сдвига; он содержит адрес порта ввода-вывода в инструкциях ввода-вывода.

Регистр SI содержит смещение строки-источника в строковых операциях и может использоваться при адресации операндов.

Регистр DI содержит смещение строки-приёмника в строковых операциях и может использоваться при адресации операндов.

Регистр BP используется при адресации данных, расположенных в сегменте стека; может использоваться при адресации данных, расположенных в других сегментах.

Регистр SP является указателем стека.

### Сегментные регистры

Процессор 8086 содержит четыре 16-разрядных сегментных регистра: CS, DS, ES и SS, называемые соответственно сегментными регистрами кода, данных, дополнительных данных и стека.

Процессор использует содержимое сегментных регистров (так называемые селекторы сегментов) для формирования 20-разрядных физических адресов памяти, о чём говорилось выше, в подразделе 2.2.2 “Сегментация”. При обращениях к кодам команд всегда используется сегментный регистр CS, а при обращении к стеку (с использованием указателя стека или при адресации посредством регистра BP) – сегментный регистр SS, причём если адресация данных производится с помощью регистра BP, вместо сегментного регистра SS можно указать любой другой сегментный регистр. При обращении к данным в большинстве случаев по умолчанию используется регистр сегментный регистр DS, однако вместо него в этих ситуациях можно использовать любой другой сегментный регистр. Сегментный регистр ES используется при доступе к строкам-приёмникам в строковых операциях, в этом качестве он не может быть заменён каким-либо другим сегментным регистром.

Сегментные регистры не могут являться операндами арифметико-логических инструкций. В регистры DS, ES и SS значение может быть загружено из какого-либо регистра общего назначения с помощью инструкции MOV либо извлечено из вершины стека инструкцией POP. Регистр CS не может быть загружен с помощью инструкции MOV или POP, новое значение в него загружается только при выполнении операций длинных переходов (инструкции JMP, CALL и RET), при возврате из прерывания (инструкция IRET) и при возникновении прерывания. Короткие переходы не изменяют регистр CS. Содержимое всех четырёх сегментных регистров может быть переслано в любой регистр общего назначения инструкцией MOV или занесено в стек инструкцией PUSH.

### Регистр флагов

В состав микропроцессора входит 16-разрядный регистр флагов, обозначаемый Flags. Он состоит из отдельных разрядов, имеющих самостоятельное значение. Формат регистра Flags и назначение его битов приведено ниже.

┌───┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬────╥────┬────┬───┬────┬───┬────┬───┬────┐

│ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ OF │ DF │ IF │ TF ║ SF │ ZF │ 0 │ AF │ 0 │ PF │ 1 │ CF │

└───┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────╨────┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┘

15                                                                   0

Разряды 15-12, 5, 3 и 1 не используются. При записи они должны содержать значения, показанные на приведённом выше рисунке. В последующих микропроцессорах (80286, 80386 и т.д.) часть этих разрядов была задействована для выполнения новых функций.

OF (разряд 11) – флаг переполнения. Он устанавливается в арифметических операциях, свидетельствуя о возникновении переполнения при обработке чисел со знаком.

DF (разряд 10) – флаг направления. Нулевое значение этого флага соответствует обработке строковых операндов в порядке возрастания их адресов, единичное – в порядке убывания.

IF (разряд 9) – флаг разрешения прерывания. Нулевое значение этого флага запрещает обработку маскируемых прерываний, единичное – разрешает.

TF (разряд 8) – флаг трассировки. Когда он установлен, после выполнения каждой инструкции микропроцессора происходит прерывание, используемое обычно в отладочных целях. Когда этот флаг сброшен, прерывание по окончании инструкции не возникает.

SF (разряд 7) – флаг знака. Изменяется большинством арифметико-логических команд. Нулевое значение показывает, что в операции над числами со знаком было получено неотрицательное число, единичное значение – что результатом является отрицательное число. Таким образом, этот флаг повторяет значение старшего (знакового) разряда результата.

ZF (разряд 6) – флаг нуля. Изменяется большинством арифметико-логических команд. Этот флаг сбрасывается в нуль, если результат операции отличен от нуля, и устанавливается, если результат равен нулю.

AF (разряд 4) – флаг вспомогательного переноса. Устанавливается в командах сложения и вычитания при возникновении переноса из третьего или заёма в третий разряд соответственно. Этот флаг используется командами десятичной коррекции DAA и DAS.

PF (разряд 2) – флаг чётности. Устанавливается, если младший байт результата операции содержит чётное число единичных разрядов, сбрасывается в противном случае.

CF (разряд 0) – флаг переноса. Устанавливается при возникновении переноса или заёма из/в старший разряд результата при выполнении команд сложения и вычитания, а также содержит значение выдвигаемого разряда в операциях сдвига.

При описании каждой инструкции будет указано, какие разряды регистра Flags могут быть изменены при её выполнении и в каких случаях это происходит.

Содержимое регистра флагов целиком доступно только для инструкций PUSHF и POPF, которые соответственно сохраняют его значение в стеке или извлекают из стека. Младший байт регистра Flags может быть загружен в регистр AH инструкцией LAHF, содержимое регистра AH может быть переслано в младший байт регистра Flags посредством инструкции SAHF. Кроме того, при возникновении прерывания состояние регистра Flags сохраняется в стеке. Инструкция IRET, обеспечивающая возврат из прерывания, подобно инструкции POPF восстанавливает содержимое регистра флагов из стека.

Некоторые разряды регистра флагов могут быть проверены или изменены с помощью предназначенных для этого инструкций микропроцессора.

Для арифметико-логических команд содержимое регистра Flags напрямую недоступно.

### Указатель инструкции

В состав микропроцессора 8086 входит 16-разрядный указатель инструкции IP. Он содержит смещение следующей команды в текущем сегменте кода (сегментный адрес хранится в регистре сегмента кода CS). При выборке очередной команды содержимое IP увеличивается на количество байтов, входящих в код команды.

Регистр IP не может напрямую использоваться в арифметико-логических командах. Его содержимое сохраняется в стеке при обращении к подпрограмме с помощью инструкции CALL, а также при возникновении прерывания. Восстановление содержимого регистра IP из стека возможно только с помощью инструкций возврата из прерывания IRET и возврата из подпрограммы RET. Кроме того, в регистр IP загружается новое значение при выполнении любых инструкций переходов.

## Выполнение инструкций

В зависимости от назначения все инструкции можно разделить на несколько групп:

– инструкции пересылки;

– арифметико-логические инструкции;

– инструкции сдвигов;

– инструкции обработки строк;

– инструкции переходов;

– инструкции управления и вспомогательные;

– префиксы инструкций.

Первые три категории команд (пересылки, арифметико-логические и сдвигов) можно назвать инструкциями обработки данных. Инструкции обработки строк стоят несколько особняком, поскольку они отличаются от команд обработки данных способом определения местоположения своих операндов. Инструкции переходов осуществляют передачу управления в процессе выполнения программы. Инструкции управления и вспомогательные в обычных программах применяются редко, их основное назначение – управление состоянием процессора. Префиксы инструкций самостоятельного значения не имеют и применяются в составе других команд, модифицируя их выполнение.

Выполнение каждой инструкции складывается из следующих шагов:

– выборки из памяти и дешифровки кода команды;

– определения местоположения операндов, если они явно задаются кодом команды (некоторые инструкции не имеют операндов вообще, в некоторых других местоположение операндов подразумевается);

– вычисления эффективного адреса операнда в памяти, если таковой имеется;

– собственно выполнения инструкции.

### Адресация операндов

Большая часть инструкций имеет один или два явно заданных операнда. Операнды некоторых инструкций являются неявными, т.е. прямо в команде не указываются. Наконец, существуют инструкции, вообще не имеющие операндов.

Явно заданные операнды делятся на следующие группы:

– регистровые операнды;

– операнды в памяти;

– непосредственные операнды;

– адреса переходов.

Инструкции обработки строк, управления и вспомогательные либо имеют неявные операнды, либо вообще не имеют операндов. Большая часть команд других категорий использует явно заданные операнды.

Эффективное использование системы команд микропроцессора 8086 затрудняется “неортогональностью” применяемых способов адресации. Например, некоторые инструкции не допускают использования операндов в памяти или накладывают на их применение те или иные ограничения; в других невозможно использование непосредственных операндов; третьи используют в качестве операнда только один определённый регистр и не допускают применения других и т.д. В этом отношении разработки фирмы Intel существенно проигрывают появившимся за десятилетие до них мини-ЭВМ PDP-11 фирмы DEC, система команд которых намного удобнее и, несмотря на меньший набор команд, позволяет создавать значительно более эффективные программы.

#### Регистровые операнды

В командах обработки данных регистры общего назначения могут использоваться для хранения значений операндов. В этом случае говорят о регистровой адресации. Например, команда MOV AX,BX пересылает содержимое регистра BX в регистр AX.

Сегментные регистры могут использоваться в качестве операндов только в некоторых командах пересылки, а именно в инструкциях MOV, PUSH и POP. Сегментный регистр CS может служит источником в инструкции MOV, но не может служить приёмником. Он не может также использоваться в команде POP.

Регистр флагов и указатель инструкции не могут использоваться в качестве явно задаваемых операндов.

#### Операнды в памяти

Как уже отмечалось в подразделе 2.2.2 “Сегментация”, адрес памяти складывается из селектора сегмента и смещения. Смещение операнда в соответствующем сегменте называется эффективным адресом и вычисляется в процессе выполнения инструкции.

Для определения физического адреса явно заданного операнда, располагающегося в памяти, почти во всех случаях используется селектор сегмента, содержащийся в регистре сегмента данных DS. Исключением является лишь случай обращения к операнду, при вычислении эффективного адреса (смещения) которого используется содержимое регистра BP. В этом случае предполагается, что операнд располагается в сегменте стека, и используется селектор сегмента, хранящийся в регистре SS. В любом случае возможно использование префикса замены сегмента, явным образом определяющего, какой сегментный регистр содержит селектор, который должен использоваться при формировании физического адреса. На языке ассемблера префикс замены сегмента указывается с помощью мнемоники соответствующего сегментного регистра, предшествующей эффективному адресу операнда и отделяемой от него двоеточием. Например, в первой из следующих инструкций обращение осуществляется к сегменту данных, поскольку префикс замены сегмента не используется, а регистр BP в формировании эффективного адреса не участвует; во второй инструкции операнд находится в сегменте кода, поскольку сегмент задан явно. Эффективный адрес в обоих случаях является суммой содержимого регистра BX и константы 10h (называемой отклонением):

MOV   10h [BX], AX

MOV   CS:10h [BX], AX

Эффективный адрес формируется суммированием содержимого одного или двух регистров общего назначения и 8- или 16-разрядного отклонения (константы, задаваемой кодом команды). Эффективный адрес всегда имеет размер 16 бит; перенос из старшего разряда, если он возникает, игнорируется.

Первым из регистров, участвующих в формировании эффективного адреса, может быть регистр BX или BP, вторым – SI или DI. Другие регистры общего назначения в формировании эффективного адреса применяться не могут.

С любым из регистров или их комбинаций может использоваться 8- или 16-разрядное отклонение; отклонение может также отсутствовать. Исключением является случай использования регистра BP без регистра SI или DI: в такой ситуации всегда должно применяться 8- или 16-разрядное отклонение. Кроме того, эффективный адрес может быть задан 16-разрядным отклонением без использования каких-либо регистров.

На языке ассемблера регистр, участвующий в формировании эффективного адреса, заключается в квадратные скобки. Если применяются два регистра, то либо каждый из них заключается в свои собственные скобки, либо они находятся внутри одних скобок и соединяются там знаком “+”. Например, запись [BX] [SI] эквивалентна записи [BX+SI] и означает, что эффективный адрес является суммой содержимого регистров BX и SI.

Если эффективный адрес состоит из одного отклонения и это отклонение задаётся в числовом виде, а не как метка, перед ним обязательно должно стоять указание WORD PTR или BYTE PTR в зависимости от того, имеет ли этот операнд размер слово или байт. Это требование связано с тем, что числовая величина будет воспринята транслятором языка ассемблера не как отклонение, а как непосредственный операнд (см. следующий подраздел). Таким образом, для занесения содержимого регистра BH в ячейку памяти со смещением 100h в сегменте данных необходимо использовать следующую инструкцию:

MOV   BYTE PTR 100h, BH

Если адресуемая ячейка памяти находится не в сегменте данных, указание BYTE PTR или WORD PTR не требуется, поскольку перед отклонением будет указан префикс замены сегмента, например:

MOV   ES:100h, BH

В инструкции только один из операндов может располагаться в памяти. Вторым операндом обязательно должен быть либо регистровый, либо непосредственный операнд.

Способ формирования эффективного адреса определяется байтом ModRegR/M кода команды. Формат этого байта и назначение его полей будет описано ниже, в подразделе 2.4.2 “Формат кода команды”. Здесь отметим, что двухразрядное поле MOD определяет наличие и размер отклонения, а трёхразрядное поле R/M – используемую комбинацию регистров. Поле Reg в формировании эффективного адреса не участвует.

#### Непосредственные операнды

Непосредственный операнд – это константа, задаваемая кодом команды. Он может иметь длину 1 или 2 байта в зависимости от разрядности выполняемой операции. Естественно, непосредственный операнд может быть только источником, но не приёмником результата.

Если приёмником в инструкции, использующей непосредственный операнд, является ячейка памяти, а не регистр общего назначения, может потребоваться использование указания BYTE PTR или WORD PTR. Оно применяется в том случае, когда транслятор с языка ассемблера не может самостоятельно правильно определить разрядность операции. Например, в следующем примере первая команда обнулит байт памяти по смещению 1000h, а вторая – слово по тому же адресу (т.е. байты со смещениями 1000h и 1001h):

MOV   BYTE PTR 1000h, 0

MOV   WORD PTR 1000h, 0

#### Адреса переходов

Различают переходы ближние (near, внутрисегментные) и дальние (far, межсегментные). Ближний переход осуществляется всегда в пределах текущего сегмента кода, т.е. содержимое регистра CS не изменяется. Дальний переход осуществляется в другой сегмент, т.е. при его выполняется изменяется содержимое не только указателя инструкции IP, но и регистра сегмента кода CS.

Инструкции безусловного перехода JMP и перехода к подпрограмме CALL позволяют выполнять как ближние, так и дальние переходы. При ближних переходах используется относительная или косвенная адресация, при дальних – прямая или косвенная. Инструкции условных переходов и циклов осуществляют только ближние переходы, используя относительную адресацию.

При относительной адресации код команды содержит в своём составе 8- или 16-разрядное отклонение.

Если переход происходит (т.е. если использована инструкция CALL или JMP либо если в инструкции условного перехода или цикла условие перехода соблюдается), отклонение складывается с адресом команды, расположенной сразу за данной инструкцией перехода, и полученная сумма заносится в регистр указателя инструкции IP. Значение селектора сегмента кода, находящееся в регистре CS, не изменяется. Таким образом, происходит переход относительно адреса команды, расположенной за инструкцией перехода, откуда данный вид адресации и получил своё название.

Команда JMP позволяет использовать 8- и 16-разрядные отклонения, что позволяет осуществлять переход либо в пределах от –128 до +127, либо от –65536 до –65535 байтов относительно следующей инструкции в пределах одного и того же сегмента. Первые переходы носят название коротких, вторые – длинных. Команда CALL использует только 16-разрядные отклонения. Инструкции условных переходов и циклов используют 8-разрядные отклонения. Таким образом, расстояние условного перехода оказывается весьма ограниченным, что иногда приводит к повышенному расходу памяти из-за необходимости использования пары команд – условного и безусловного перехода.

Часто отклонение, используемое при относительной адресации, называют смещением. Однако это может привести к путанице, поскольку термин “смещение” при программировании для микропроцессора 8086 используется в первую очередь для обозначения одной из двух частей логического адреса (см. подраздел 2.2.2 “Сегментация”). Термин “отклонение”, правда, тоже используется – для обозначения одного из компонентов эффективного адреса операнда, расположенного в памяти (см. параграф “Операнды в памяти” этого подраздела), однако значение этого термина оказывается в данном случае ближе к относительной адресации, поскольку и в том, и в другом случае отклонение фактически показывает, на сколько байтов в ту или иную сторону отстоит адресуемая ячейка от базового адреса, т.е. адреса следующей инструкции в команде относительного перехода или суммы содержимого регистров, используемых при формировании эффективного адреса операнда.

При прямой адресации код команды содержит полный адрес следующей выполняемой команды в формате “сегмент : смещение”, причём сначала располагается смещение, а потом – селектор сегмента. Прямая адресация используется инструкциями JMP и CALL, позволяя передать им управление любой команде в памяти вычислительной машины.

Прямая адресация получила своё название в связи с тем, что в коде инструкции находится сам адрес перехода.

При косвенной адресации, доступной только инструкциям CALL и JMP, возможно выполнение как ближних, так и дальних переходов. В коде команды задаётся либо регистровый операнд (только для ближнего перехода), либо операнд в памяти (для ближнего или дальнего перехода), причём способ определения этого операнда не отличается от принятого для команд обработки данных (см. параграфы “Регистровые операнды” и “Операнды в памяти” этого подраздела).

Если выполняется ближний переход, то операнд является новым значением указателя инструкции IP, т.е. определяет смещение следующей выполняемой команды в текущем сегменте кода. Это смещение находится либо в регистре общего назначения (регистровый операнд), либо в слове памяти по заданному адресу (операнд в памяти).

Если выполняется дальний переход, адрес следующей инструкции занимает два слова памяти: в первом хранится смещение, а во втором – селектор сегмента, которые загружаются соответственно в регистры IP и CS. Сама команда перехода задаёт адрес первого их этих слов (операнд в памяти).

Косвенной данный вид адресации назван по той причине, что код инструкции определяет не сам адрес перехода, а только его местоположение.

### Формат кода команды

Общая структура кодов большинства команд обработки данных микропроцессора 8086 следующая:

┌──────────┐ ┌─────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────────┐ ┌───────────┐

│ Prefixes │ │ Op Code │ │ ModRegR/M │ │ Displacement │ │ Immediate │

└──────────┘ └─────────┘ └───────────┘ └──────────────┘ └───────────┘

Как видно из приведённого рисунка, код команды в общем случае состоит из пяти частей:

– префиксов (Prefixes) – 0–3 байта;

– кода операции (Op Code) – 1 байт;

– байта ModRegR/M – 1 байт;

– отклонения (Displacement) – 0–2 байта;

– непосредственного операнда (Immediate) – 0–2 байта.

В любой инструкции  присутствует код операции. Все остальные поля кода команды используются при возникновении такой необходимости. Длина кода команды колеблется от 1 до 9 байтов.

Инструкции переходов, использующие относительную адресацию, имеют следующий формат кода команды:

┌─────────┐ ┌──────────────┐

│ Op Code │ │ Displacement │

└─────────┘ └──────────────┘

Код таких команд состоит из двух полей: однобайтового кода операции и отклонения длиной 1 или 2 байта в зависимости от используемой команды. Отклонение, рассматриваемое как число со знаком, прибавляется к содержимому указателя инструкции IP, который в этот момент указывает на команду, следующую за инструкцией перехода. В результате образуется адрес следующей команды.

Команды, использующие 8-разрядное отклонение, обеспечивают выполнение так называемых коротких переходов, а команды с 16-разрядным отклонением – длинных переходов. В любом случае переход является ближним (внутрисегментным).

Инструкции переходов, использующих прямую адресацию, имеют код команды размером 5 байт следующего формата:

┌─────────┐ ┌────────┐ ┌─────────┐

│ Op Code │ │ Offset │ │ Segment │

└─────────┘ └────────┘ └─────────┘

Поля смещения (Offset) и селектора сегмента (Segment) занимают по два байта и вместе составляют адрес команды, на которую производится дальний (межсегментный) переход.

Формат инструкций перехода, использующих косвенную адресацию, сводится к общему формату команды обработки данных. У них никогда не бывает поля непосредственного операнда, но всегда присутствует байт ModRegR/M; префиксы и отклонение могут присутствовать или отсутствовать. Если выполняется ближний (внутрисегментный) переход, т.е. если содержимое регистра CS не изменяется, смещение новой инструкции в текущем сегменте кода может содержаться либо в регистре общего назначения, либо в двухбайтовой области памяти, что определяется байтом ModRegR/M. Если же выполняется дальний (межсегментный) переход, то и новый селектор сегмента кода, и смещение находятся в четырёхбайтовой области памяти, адрес которой задаётся байтом ModRegR/M.

Некоторые инструкции имеют формат кода команды, отличающийся от вышеприведённых. Описание таких “нестандартных” форматов приводится при описании соответствующих инструкций.

Ниже более подробно рассматриваются компоненты кода команды обработки данных. Поля кодов инструкций переходов не рассматриваются, поскольку их назначение полностью ясно из приведённых выше рисунков и из описания в параграфе “Адреса переходов” подраздела 2.4.1 “Адресация операндов”.

#### Префиксы

Префиксы модифицируют выполнение основной команды. Код каждого префикса занимает один байт.

Микропроцессор 8086 имеет 7 префиксов, делящихся на три группы. В коде одной команды могут присутствовать до трёх префиксов, обязательно относящихся к разным группам. Реакция микропроцессора на использование в команде нескольких префиксов из одной группы непредсказуема.

В первую группу входит единственный префикс блокировки шины LOCK (шестнадцатеричный код префикса F0). Когда он присутствует в команде, на всё время выполнения инструкции системная шина захватывается данным микропроцессором, блокируя запросы к ней со стороны других процессоров многопроцессорной системы.

Во вторую группу входят префиксы повторения операции REP/REPE/REPZ (F3) и REPNE/REPNZ (F2). Хотя для этой группы предусмотрено пять мнемоник, реально задействовано два кода префиксов. Они используются совместно со строковыми операциями с целью обработки нескольких байтов или слов одной командой.

Префиксы блокировки шины и повторения в программе на языке ассемблера располагаются непосредственно перед мнемоникой основной команды, совместно с которой они используются, например: LOCK OR [BX], AL.

К третьей группе относятся четыре префикса замены сегмента, имеющих следующие коды: 26 – сегмент ES, 2E – сегмент CS, 36 – сегмент SS, 3E – сегмент DS. В отличие от префиксов двух других групп, префиксы замены сегмента на языке ассемблера указываются уже после мнемоники основной команды и входят в состав операнда в памяти, сегмент которого они явно указывают, например: MOV ES:[BX], CX.

Некоторые сложности при программировании на языке ассемблера могут возникнуть при необходимости использовать префикс замены сегмента совместно со строковой операцией. Операнды строковых команд располагаются в сегментах DS и ES, причём заменить на другой можно только сегмент DS. Проблема заключается в том, что строковые инструкции не имеют явно задаваемых операндов, поэтому некуда включить префикс замены сегмента. Некоторые трансляторы с языка ассемблера, например MASM фирмы Microsoft и TASM фирмы Borland позволяют совместно с мнемоникой строковой операции указать формальные операнды, проверяемые синтаксически, но не играющие никакой роли при формировании кода операции. В этих операндах может быть указан и префикс замены сегмента. В некоторых случаях, однако, приходится вносить в программу непосредственно код префикса замены сегмента, предшествующий соответствующей строковой инструкции. Например, следующие две строки на языке ассемблера задают выполнение операции пересылки строк MOVSB с использованием префикса повторения REP и префикса замены сегмента CS:

DB  2Eh

REP MOVSB

#### Код операции

Код операции задаёт выполняемую процессором операцию, а также может полностью или частично определять операнды, используемые в данной операции.

Многие арифметико-логические инструкции способны обрабатывать данные размером байт или слово (два байта). Коды операций для этих команд отличаются значением младшего бита: нулевое значение соответствует обработке байтов, единичное – слов. В некоторых инструкциях часть кода операции входит в состав байта ModRegR/M, занимая в нём три разряда, соответствующие полю Reg.

Некоторые команды, предназначенные для обработки содержимого заданного регистра общего назначения, имеют однобайтовый код операции, старшие пять разрядов которого определяют операцию, а младшие три задают номер используемого регистра. Например, инструкция DEC AX имеет код операции 48, инструкция DEC CX – код операции 49 и т.п.

Полная сводка кодов операций микропроцессора 8086 приведена в приложении.

#### Байт ModRegR/M

Основное назначение байта ModRegR/M – определять операнды, явно задаваемые в данной команде. Он состоит из трёх полей и имеет следующую структуру:

┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐

│ M o d │   R e g   │   R / M   │

└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

7   6   5   4   3   2   1   0

Поле Mod определяет местоположение одного из операндов инструкции – в регистре или в памяти; в последнем случае совместно с полем R/M оно определяет способ вычисления эффективного адреса операнда (см. параграф “Операнды в памяти” подраздела 2.4.1 “Адресация операндов”).

Поле Reg либо указывает регистр, являющийся операндом инструкции, либо является расширением кода операции. Как номер регистра-операнда поле Reg используется только в инструкциях вида “регистр–регистр” или “регистр–память”; в инструкциях вида “регистр–непосредственный операнд”, а также в инструкциях, имеющих только один явно заданный операнд, это поле является частью кода операции.

Поле R/M содержит либо номер регистра–операнда инструкции, либо совместно с полем Mod определяет способ вычисления эффективного адреса операнда, находящегося в памяти. Интерпретация поля R/M зависит от содержимого поля Mod.

Кодировка регистров общего назначения в полях Reg и R/M осуществляется следующим образом:

– AX или AL – 000;

– CX или CL – 001;

– DX или DL – 010;

– BX или BL – 011;

– SP или AH – 100;

– BP или CH – 101;

– SI или DH – 110;

– DI или BH – 111.

Разрядность используемого регистра (8- или 16-разрядный) определяется кодом операции.

Местоположение операнда определяется полями Mod и R/M следующим образом.

| Если поле Mod содержит значение 11, поле R/M определяет регистр общего назначения, являющийся операндом инструкции. Разрядность регистра зависит от разрядности выполняемой инструкции и определяется кодом операции. R/M | Mod |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 01 | 10 | 11 |
| 000 | [BX+SI] | [BX+SI]+disp8 | [BX+SI]+disp16 | AX/AL |
| 001 | [BX+DI] | [BX+DI]+disp8 | [BX+DI]+disp16 | CX/CL |
| 010 | [BP+SI] | [BP+SI]+disp8 | [BP+SI]+disp16 | DX/DL |
| 011 | [BP+DI] | [BP+DI]+disp8 | [BP+DI]+disp16 | BX/BL |
| 100 | [SI] | [SI]+disp8 | [SI]+disp16 | SP/AH |
| 101 | [DI] | [DI]+disp8 | [DI]+disp16 | BP/CH |
| 110 | disp16 | [BP]+disp8 | [BP]+disp16 | SI/DH |
| 111 | [BX] | [BX]+disp8 | [BX]+disp16 | DI/BH |

Значения поля Mod, равные 00, 01 и 10, определяют операнд в памяти. Значение 00 указывает, что при вычислении эффективного адреса операнда отклонение не используется; значение 01 указывает, что используется 8-разрядное отклонение, находящееся в байте, следующем за байтом ModRegR/M; значение 10 указывает, что используется 16-разрядное отклонение, записанное в двух байтах, следующих за байтом ModRegR/M, в обычном порядке (“младший–старший”).

Поле R/M для случая операнда в памяти определяет, содержимое каких регистров общего назначения будет использоваться при вычислении эффективного адреса операнда.

Комбинация Mod=00 и R/M=110 является исключением из общего правила: эффективный адрес операнда равен 16-разрядному отклонению, следующему в коде команды непосредственно за байтом ModRegR/M; содержимое регистров общего назначения в формировании эффективного адреса для этого случая не используется.

Когда в состав эффективного адреса входит содержимое регистра BP, для формирования физического адреса операнда используется селектор сегмента стека, находящийся в регистре SS. Если же при вычислении эффективного адреса регистр BP не используется, физический адрес формируется с помощью селектора сегмента данных их регистра DS. И в том, и в другом случае используемый по умолчанию сегментный регистр может быть изменён с помощью префикса замены сегмента, входящего в состав кода команды.

#### Отклонение

Отклонение является 8- или 16-разрядной величиной, используемой при вычислении эффективного адреса операнда. Один или два байта отклонения располагаются в коде команды сразу за байтом ModRegR/M; для 16-разрядного отклонения сначала идёт младший байт, а затем – старший. Наличие отклонения определяется содержимым байта ModRegR/M.

16-разрядное отклонение присутствует в двух случаях: когда поле Mod байта ModRegR/M содержит значение 10 либо когда поле Mod содержит значение 00, а поле R/M – значение 110.

8-разрядное отклонение присутствует, когда поле Mod содержит значение 01.

#### Непосредственный операнд

8- или 16-разрядный непосредственный операнд присутствует только в командах вида “регистр–непосредственный операнд” и “память–непосредственный операнд”. Его наличие определяется кодом операции, который состоит из байта кода операции и поля Reg байта ModRegR/M. Поля Mod и R/M этого байта определяют местоположение второго операнда инструкции – в регистре общего назначения или в памяти.

Непосредственный операнд располагается в коде команды непосредственно за отклонением, а если последнее отсутствует – за байтом ModRegR/M. Байты 16-разрядного непосредственного операнда хранятся в порядке “младший–старший”.

В инструкциях, обрабатывающих байты, непосредственный операнд всегда имеет размер один байт. В инструкциях, обрабатывающих слова, непосредственный операнд может занимать один или два байта, при этом байтовый операнд, рассматриваемый как двоичное число со знаком, расширяется до слова.

## Инициализация процессора

Инициализация микропроцессора 8086 выполняется при поступлении аппаратного сигнала сброса. В результате выполнения внутренней микропрограммы сброса в регистрах устанавливаются следующие начальные значения (в шестнадцатеричном виде):

– регистр флагов Flags – F002;

– регистр указателя инструкции IP – 0000;

– регистр селектора сегмента кода CS – FFFF;

– регистр селектора сегмента данных DS – 0000;

– регистр селектора сегмента стека SS – 0000;

– регистр селектора сегмента дополнительных данных ES – 0000.

Содержимое других регистров микропроцессора непредсказуемо.

После установки начального содержимого перечисленных выше регистров микропроцессор производит выборку и выполнение первой инструкции. Её физический адрес равен FFFF0. В IBM-совместимых вычислительных машинах по этому адресу располагается ПЗУ BIOS, а первой выполняемой инструкцией является команда дальнего (межсегментного) безусловного перехода на программу самотестирования, являющуюся частью BIOS.

# Прерывания

## Источники и причины прерываний

Прерывания в микропроцессоре 8086 могут возникать либо вследствие каких-либо внешний событий (внешние прерывания – external interrupts), либо из-за некоторых ошибок, возникающих в процессе выполнения программы (исключения – exceptions), либо генерироваться специальными инструкциями программы (программные прерывания – software interrupts).

Для определения обработчика прерывания, который должен быть выполнен, используется векторная система. Всего в микропроцессоре обеспечивается 256 различных векторов прерываний, из которых векторы 0–31 были зарезервированы фирмой Intel для “внутренних нужд” (в первых микропроцессорах – 8086 и 8088 – использовались только векторы 0–4; в дальнейшем их число росло). Векторы 32–255 могут свободно использоваться для нужд программного обеспечения, а также назначаться внешним устройствам.

### Внешние прерывания

Внешние прерывания возникают вне микропроцессора. Запросы прерываний поступают по специальным входным линиям процессорной микросхемы. Различают немаскируемые и маскируемые внешние прерывания.

#### Немаскируемые прерывания

Микропроцессор извещается о возникновении немаскируемого запроса внешнего прерывания с помощью сигнала, поступающего по линии NMI. Получив этот сигнал, он обычным образом заканчивает выполнение очередной инструкции и выполняет процедуру прерывания по вектору 2, постоянно назначенному для немаскируемых прерываний. В стеке будет сохранён адрес следующей инструкции, т.е. инструкции, которая выполнялась бы, если бы не возникло прерывание.

Обычно немаскируемое прерывание используется для извещения о возникновении тех или иных неисправностей, делающих невозможным нормальное продолжение работы, например, при обнаружении сбоя оперативной памяти.

Когда происходит немаскируемое прерывание, микропроцессор блокирует обработку новых запросов немаскируемых прерываний до тех пор, пока не будет выполнена инструкция возврата из прерывания IRET. Таким образом, несколько немаскируемых прерываний не могут быть “вложенными” друг в друга.

Как явствует из названия, это прерывание средствами самого микропроцессора не может быть замаскировано. Однако в персональных компьютерах обычно имеются внешние по отношению к микропроцессору схемы, позволяющие запретить немаскируемые прерывания путём блокировки прохождения сигнала по линии NMI.

#### Маскируемые прерывания

Сигнал о запросе маскируемого прерывания поступает в микропроцессор по линии INT.

Выполнение текущей инструкции завершается обычным образом. В стеке будет сохранён адрес следующей инструкции.

Маскируемые прерывания могут быть запрещены средствами самого микропроцессора – для этого в регистре флагов должен быть сброшен флажок IF. В таком случае микропроцессор игнорирует сигнал на линии INT и продолжает выполнять инструкции в обычном порядке. Однако когда этот флажок установлен и поступает запрос маскируемого прерывания, микропроцессор завершает обычным образом выполнение текущей инструкции, после чего передаёт управление обработчику прерывания.

В отличие от немаскируемых прерываний, маскируемым не назначается какой-либо фиксированный вектор прерывания. Вместо этого микропроцессор, начиная процедуру выполнения маскируемого прерывания, выдаёт сигнал INTA, получив который, устройство, запросившее прерывание, выдаёт микропроцессору один байт информации, являющийся номером вектора прерывания, которое должно быть выполнено. Таким образом, для обработки маскируемых прерываний может использовать несколько (до 256) векторов.

Как правило, внешние устройства не выдают запросы прерываний напрямую микропроцессору, а передают их специальной микросхеме – контроллеру прерываний, который способен обслуживать запросы прерываний от нескольких устройств сразу и обеспечивает выдачу соответствующих векторов в микропроцессор. В первых персональных компьютерах использовалась одна микросхема типа 8259 (КР580ВН59 или КР1810ВН59А), обеспечивающая восемь векторов прерываний. В дальнейшем (начиная с машин серии IBM PC/AT) стали устанавливать две таких микросхемы, соединённых каскадно и обеспечивающих 15 прерываний. В современных компьютерах функции контроллера наряду со многими другими прерываний выполняют совершенно иные микросхемы, однако они эмулируют необходимые функции вышеназванных кристаллов. Тем не менее, сам микропроцессор не “навязывает” проектировщику аппаратуры обязанность использования отдельного контроллера прерывания. Можно, например, построить систему, где каждое устройство будет самостоятельно выдавать определённый для него вектор прерывания (правда, при этом придётся решить вопрос арбитража прерываний, т.е. найти способ определить, какое прерывание из нескольких, возникших одновременно, должно произойти).

### Исключения

Микропроцессор 8086 обрабатывает три вида исключений – по ошибке деления, по точке остановка и по переполнению. Кроме того, в нём реализовано прерывание по трассировке.

#### Прерывание по ошибке деления

Прерывание по ошибке деления возникает при выполнении инструкции DIV или IDIV, если результат прерывает максимально допустимую величину, а также при попытке деления на нуль.

Выполнение инструкции деления прекращается, управление передаётся обработчику прерывания по вектору 0. В стеке будет сохранён адрес инструкции деления, вызвавшей прерывание.

#### Прерывание по точке останова

Прерывание по точке останова возникает, если в программе встретилась инструкция INT3. Выполнение этой инструкции приводит к передаче управления обработчику прерывания по вектору 3. В стеке сохраняется адрес следующей инструкции.

Следует обратить внимание, что система команд микропроцессора 8086 обеспечивает два формата инструкции INT3 – однобайтовый (код команды CC) и двухбайтовый (код команды CD 03). Функционально они ничем не отличаются, но двухбайтовый формат принято относить к программным прерываниям, а однобайтовый – к исключениям.

#### Прерывание по переполнению

Прерывание по переполнению происходит, если при выполнении инструкции INTO флажок переполнения OF в регистре флагов установлен. Когда этот флажок сброшен, инструкция INTO никаких действий не производит. Обработчик прерывания по переполнению использует вектор 4.

При прерывании в стеке сохраняется адрес следующей инструкции.

#### Прерывание по трассировке

Прерывания по трассировке происходят после выполнения каждой инструкции, когда в регистре флагов установлен флажок трассировки TF. В этом случае, завершив выполнение инструкции, микропроцессор передаёт управление обработчик прерывания по вектору 1. В стеке сохраняется адрес следующей инструкции.

Особенностью микропроцессоров семейства 8086 является то, что впервые после установки флажка трассировки связанное с ним прерывание происходит не после инструкции, в ходе выполнения которой этот флажок был установлен, а по завершении следующей за ней инструкции. Например, если при завершении обработчика прерывания по трассировке с помощью команды IRET в восстановленном содержимом регистра флагов флажок TF окажется установлен, то новое прерывание по трассировке произойдёт не сразу после выполнения инструкции IRET, а по завершении команды, на которую инструкцией IRET будет возвращено управление. В процессорах других ЭВМ, не обеспечивающих подобной задержки прерывания по трассировке, обычно используются две инструкции возврата из прерывания – одна для “обычного” возврата, другая – для возврата с задержкой прерывания по трассировке. Например, в 16-разрядных мини-ЭВМ семейства PDP-11 фирмы DEC (советский аналог – ЭВМ типа СМ-3, СМ-4, СМ-1420 и т.п.) имеются инструкции возврата из прерывания RTI и RTT, отличающиеся друг от друга именно реакцией на флажок трассировки.

### Программные прерывания

Программные прерывания возникают при выполнении инструкций INT n, где n – номер вектора прерывания, которое должно произойти. Коды этих команд состоят из двух байтов: первый содержит код операции (CD), второй – номер вектора прерывания. При прерывании в стеке сохраняется адрес следующей инструкции.

## Обработка прерываний

### Таблица векторов прерываний

Как уже упоминалось, микропроцессор 8086 использует векторную систему прерываний, при которой каждому обработчику прерывания назначается свой номер, называемый вектором. Всего имеется 256 векторов прерываний.

Таблица векторов прерываний занимает младший 1 Кбайт физического адресного пространства микропроцессора. Каждому вектору в ней соответствует четырёхбайтовая область. Первое слово любого вектора прерывания содержит смещение, а второе слово – селектор сегмента обработчика прерывания, назначенного этому вектору. Таким образом, каждый вектор является дальним адресом (парой “сегмент : смещение”) соответствующего обработчика прерывания.

### Действия микропроцессора по обработке прерывания

Независимо от причины возникновения прерывания микропроцессор обрабатывает их одинаковым образом.

Закончив выполнение инструкции, в ходе которого возник запрос прерывания, микропроцессор сохраняет в стеке текущее содержимое регистра флагов и дальний адрес текущей (для прерывания по ошибке деления) или следующей команды (для всех остальных причин возникновения прерывания), т.е. записывает в стек сначала содержимое регистра флагов, затем содержимое регистра CS, а в конце – содержимое регистра IP. Затем в регистре флагов сбрасывается флажки разрешения прерывания IF и трассировки TF, чем обеспечивается блокировка возникновения новых маскируемых внешних прерываний и запрещаются пошаговые прерывания по выполнении каждой инструкции. Наконец, из таблицы векторов прерываний извлекается дальний адрес обработчика прерывания, и его компоненты загружаются в регистры CS и IP, благодаря чему производится переход на обработку прерывания.

Следует обратить внимание на то, что, когда происходит немаскируемое прерывание, следующие немаскируемые прерывания блокируются аппаратурой микропроцессора до выполнения инструкции возврата из прерывания IRET. Маскируемые прерывания при этом также оказываются запрещены, но за счёт сброса флажка IF в регистре флагов. Если этот флажок будет установлен, микропроцессор будет способен обрабатывать маскируемые прерывания, хотя останется заблокированным для немаскируемых прерываний.

### Приоритет прерываний

Одновременно может возникать несколько запросов прерываний. В этом случае микропроцессор обслуживает их в соответствии с их приоритетами. Сначала обслуживается прерывание с высшим приоритетом, затем – с более низким (если в результате обслуживания более приоритетного запроса процессор не оказался замаскирован для менее приоритетного прерывания).

Высший приоритет имеют исключения деления, точки останова и переполнения и программные прерывания. Поскольку они взаимно исключают друг друга (могут произойти при выполнении только определённых инструкций микропроцессора), ситуация, когда необходимо обслужить одновременно несколько прерываний этих видов, возникнуть не может.

Следом по приоритету следует немаскируемое внешнее прерывание. Как уже отмечалось, если такое прерывание произошло, следующее немаскируемое прерывание может быть выполнено только после выполнения команды IRET, при этом не играет роли, обработку какого запроса прерывания данная команда завершает (аппаратура микропроцессора реагирует на сам факт выполнения инструкции IRET).

На третьем месте стоят маскируемые внешние прерывания. Поскольку выполнение прерывания приводит к сбросу флажка IF в регистре флагов, выполнение маскируемого прерывания откладывается до тех пор, пока флажок IF не будет вновь установлен.

Самый низкий приоритет имеет трассировочное прерывание.

### Идентификация источников прерываний

К сожалению, архитектура процессоров семейства 80x86 не позволяет однозначно идентифицировать источник прерывания по его вектору. Например, прерывание по вектору 0 может произойти по одной из следующих причин:

– по обнаружению ошибки во время выполнения инструкций деления DIV и IDIV (“штатная” причина для прерывания по этому вектору);

– по инструкции INT 0;

– при поступлении сигнала внешнего маскируемого прерывания, сопровождаемого передачей нулевого номера вектора прерывания.

В связи с отсутствием однозначной идентификации при возникновении прерывания его обработчик должен определить конкретную причину возникновения прерывания. Способ идентификации определяется программистом, однако в любом случае следует обратить внимание на следующие моменты.

Используемый в персональных компьютерах контроллер прерываний на базе микросхем типа 8259 (эмулируемый современными чипсетами) фиксирует факт обслуживания прерывания по каждой из своих линий запросов прерываний. Обработчик прерывания должен проверить состояние соответствующего внутреннего регистра контроллера прерываний, чтобы определить, послужил ли причиной прерывания внешний запрос или какое-нибудь событие внутри программы. Естественно, что если данному вектору прерывания не соответствует какая-либо линия запроса внешнего прерывания (IRQ), то и произойти это прерывание по внешнему запросу не может.

При прерывании по ошибке деления (вектор 0) сохранённый в стеке адрес будет указывать на команду деления, вызвавшую прерывание, в то время как при выполнении инструкции INT 0 – на следующую за ней инструкцию, которая также может оказаться командой деления. Необходимо проанализировать код команды, на которую указывает сохранённый в стеке адрес инструкции – если это не команда деления, то причиной прерывания является инструкция INT 0. Если же сохранён адрес команды деления, то требуется “ручная” проверка её параметров. Если они окажутся корректными, то прерывание возникло из-за инструкции INT 0, непосредственно предшествующей команде деления. Если же параметры некорректны, причиной могла послужить и предшествовавшая инструкция INT 0, и инструкция деления. Совершенно однозначная идентификация в такой ситуации невозможна: хотя последние два байта, предшествующие команде деления, могут совпасть с кодом команды INT 0 (CD 00), нельзя поручиться, что эти байты не являются частью многобайтового кода какой-нибудь другой команды.

Чтобы определить, произошло ли прерывание по вектору 1 в результате трассировки выполнения программы с помощью флажка TF или из-за выполнения инструкции INT 1, нужно проверить состояние флажка TF в содержимом регистра FLAGS, сохранённом в стеке в процессе прерывания. Если этот флажок там сброшен, прерывание было вызвано инструкцией INT 1. Если же флажок был установлен, то имело место прерывание трассировки, что, однако, не исключает вероятности того, что одновременно была выполнена и инструкция INT 1. Однозначная идентификация в такой ситуации невозможна по той же причине, что и для вектора 0.

Прерывание по вектору 2 может произойти либо при поступлении внешнего сигнала немаскируемого прерывания NMI, либо при выполнении двухбайтовой команды INT 2. Однозначная идентификация возможна только в том случае, если аппаратура вычислительной машины обеспечивает программно-доступную фиксацию сведений о возникшем немаскируемом прерывании подобно тому, как контроллер прерываний 8259 при соответствующем программировании фиксирует информацию о маскируемых запросах прерываний по линиям IRQ.

Прерывания по векторам 3 и 4 могут быть программно идентифицированы однозначно: они происходят либо из-за выполнения однобайтовых инструкций INT3 и INTO (коды CC и CE соответственно), либо из-за двухбайтовых инструкций INT 3 и INT 4 (коды CD 03 и CD 04 соответственно).

Таким образом, в общем случае абсолютно точно идентифицировать источник прерывания по векторам 0–2 невозможно. Как уже упоминалось, фирма Intel зарезервировала векторы 0–31 для “внутренних нужд” микропроцессора; часть из них задействована в современных образцах процессоров. Поэтому настоятельно не рекомендуется использовать инструкции INT с номерами 0–31, а также назначать этим векторам маскируемые аппаратные прерывания.

# Система команд

Микропроцессор 8086 насчитывает 135 различных команд. В этой главе описываются все инструкции и префиксы, используемые микропроцессором, и указываются возможные форматы этих команд. Инструкции математического сопроцессора, “дополняющие” команду ESC микропроцессора 8086, не рассматриваются, поскольку они не относятся к системе команд микропроцессора 8086 и реализуются сопроцессором 8087 (КР1810ВМ87).

## Машинные инструкции

Описанию каждой инструкции предшествует сводка возможных форматов этой инструкции и соответствующих кодов команд. При этом используются следующие обозначения:

– NN+rb – код операции состоит из фиксированного кода NN (шестнадцатеричного), к которому прибавлен номер 8-разрядного регистра общего назначения;

– NN+rw – код операции состоит из фиксированного кода NN (шестнадцатеричного), к которому прибавлен номер 16-разрядного регистра общего назначения;

– /r – байт ModRegR/M, в котором поле Reg определяет номер регистра;

– /rцифра – байт ModRegR/M, в котором поле Reg имеет значение, указанное цифрой (например, /r2 означает, что поле Reg содержит двоичную комбинацию 010);

– cb – 8-разрядное отклонение;

– cw – 16-разрядное отклонение;

– cd – 32-разрядный абсолютный адрес дальнего перехода;

– ib – 8-разрядный непосредственный операнд;

– iw – 16-разрядный непосредственный операнд;

– imm8 – 8-разрядное непосредственное значение (константа);

– imm16 – 16-разрядное непосредственное значение (константа);

– ow – 16-разрядное смещение операнда в сегменте данных;

– r/m8 – 8-разрядный регистр общего назначения или байт памяти, определяемый полями Mod и R/M байта ModRegR/M. В коде команды может присутствовать 8- или 16-разрядное отклонение;

– r/m16 – 16-разрядный регистр общего назначения или слово памяти, определяемое полями Mod и R/M байта ModRegR/M. Операнд либо является арифметико-логическим, используемым в команде обработки данных, либо 16-разрядным смещением в команде абсолютного ближнего перехода. В коде команды может присутствовать 8- или 16-разрядное смещение;

– m8 – байт данных, заданный смещением (поле ow кода команды);

– m16 – слово данных, заданное смещением (поле ow кода команды);

– m16:16 – двойное слово памяти, содержащее селектор сегмента и смещение, используемые в качестве абсолютного адреса дальнего перехода. Местоположение поля в памяти определяется полями Mod и R/M байта ModRegR/M;

– r8 – 8-разрядный регистр общего назначения, определяемый полем Reg байта ModRegR/M;

– r16 – 16-разрядный регистр общего назначения, определяемый полем Reg байта ModRegR/M;

– Sreg – сегментный регистр, определяемый полем Reg байта ModRegR/M;

– rel8 – 8-разрядный относительный адрес ближнего перехода (8-разрядное отклонение);

– rel16 – 16-разрядный относительный адрес ближнего перехода (16-разрядное отклонение);

– ptr16:16 – абсолютный адрес дальнего перехода (16-разрядные селектор сегмента и смещение).

В сводке кодов команд указываются только обязательно присутствующие компоненты. Например, в арифметико-логических операциях, где один из операндов задаётся с помощью полей Mod и R/M байта ModRegR/M, не указывается поле отклонения, которое может присутствовать или отсутствовать в зависимости от содержимого байта ModRegR/M.

### AAA – коррекция сложения
двоично-десятичных распакованных чисел

| 37 | AAA | десятичная коррекция сложения AX |
| --- | --- | --- |

Описание. Эта инструкция корректирует сумму двух распакованных двоично-десятичных чисел с целью получить двоично-десятичный распакованный результат. Она используется после инструкции ADD или ADC, выполняющей сложение, и корректирует результат, находящийся в регистре AL.

Если операция сложения сформировала признак вспомогательного переноса (флажок AF в регистре FLAGS был установлен) или если младший полубайт регистра AL содержит значение A16–F16, устанавливаются флажки AF и CF и производится инкремент регистра AH. Если же флажок AF был сброшен, а младший полубайт регистра AL содержал правильный десятичный код (значение 0–9), флажки AF и CF сбрасываются, а инкремент регистра AH не выполняется. В любом случае старший полубайт регистра AL обнуляется.

Флажки AF и CF устанавливаются в соответствии с результатом операции (см. выше).

Значение флажков OF, SF, ZF и PF не определено.

#### Замечания по программированию

Инструкция AAA используется совместно с инструкцией ADD или ADC при выполнении операции сложения распакованных двоично-десятичных чисел. Сложение выполняется последовательно – по одному десятичному разряду. Складываемые двоично-десятичные значения перед выполнением команды сложения располагаются в младших полубайтах её операндов, причём один из них – в младшем полубайте регистра AL. Следующая за инструкцией сложения команда коррекции на основании полученного результата и состояния флажка вспомогательного переноса корректирует результат в регистре AL. Флажок CF, установленный после выполнения инструкции AAA, свидетельствует о том, что возник перенос в следующий разряд распакованного двоично-десятичного числа, который должен быть учтён при выполнении следующего прохода сложения.

### AAD – коррекция деления
двоично-десятичных распакованных чисел

| D5 0A | AAD | десятичная коррекция деления AX |
| --- | --- | --- |

Описание. Эта команда используется для коррекции двоично-десятичного распакованного операнда, находящегося в регистре AX и используемого в последующей инструкции деления, для получения правильного двоичного результата.

В результате выполнения инструкции AAD в регистре AL будет размещён двоичный эквивалент двоично-десятичного распакованного числа, находящегося перед этим в регистре AX (вычисляется по формуле AL:= AL + AH*10); содержимое регистра AH будет обнулено.

Флажки SF, ZF и PF устанавливаются по обычным правилам.

Значение флажков OF, AF и CF не определено.

#### Замечания по программированию

Инструкция AAD предшествует инструкции DIV и корректирует делимое, состоящее из двух двоично-десятичных цифр, находящихся в младших полубайтах регистров AH и AL; старшие полубайты при этом должны быть равны нулю. Делитель должен быть двоично-десятичным одноразрядным распакованным числом, т.е. иметь значение от 0 до 9. В результате выполнения команды DIV в регистре AL будет сформировано правильное двоичное частное. Для его преобразования в двоично-десятичный можно воспользоваться инструкцией AAM. Остаток принимает значение 0–9 в зависимости от значения исходных операндов, поэтому не нуждается в дополнительном преобразовании в двоично-десятичный вид.

Фирменные руководства ничего не говорят о том, используются ли при выполнении инструкции AAD значения старших полубайтов регистров AH и AL, поэтому лучше перестраховаться и обеспечить их обнуление.

Инструкция AAD может использоваться для преобразования двухразрядного десятичного числа в двоичное.

### AAM – коррекция умножения
двоично-десятичных распакованных чисел

| D4 0A | AAM | десятичная коррекция умножения AX |
| --- | --- | --- |

Описание. Эта инструкция обеспечивает коррекцию результата умножения двух распакованных двоично-десятичных одноразрядных чисел командой MUL.

Коррекция заключается в том, что в регистр AH заносится целая часть от деления содержимого регистра AL на 10, а в регистр AL – остаток от этого деления.

Флажки SF, ZF и PF устанавливаются по обычным правилам.

Значение флажков OF, AF и CF не определено.

#### Замечания по программированию

Инструкция AAM может использоваться для преобразования двоичного числа без знака в двухразрядное десятичное.

### AAS – коррекция вычитания
двоично-десятичных распакованных чисел

| 3F | AAS | десятичная коррекция вычитания AX |
| --- | --- | --- |

Описание. Эта команда обеспечивает коррекцию результата вычитания двоично-десятичных распакованных одноразрядных чисел.

Если установлен флажок AF или содержимое младшего полубайта регистра AL превышает значение 9, из этого значения вычитается 6, содержимое регистра AH уменьшается на единицу и устанавливаются флажки AF и CF; в противном случае флажки AF и CF сбрасываются. В любом случае старший полубайт регистра AL обнуляется.

Флажки AF и CF устанавливаются, как описано выше.

Значение флажков OF, SF, ZF и PF не определено.

### ADD – двоичное сложение без переноса

| 00 /r | ADD r/m8, r8 | r/m8:= r/m8 + r8 |
| --- | --- | --- |
| 01 /r | ADD r/m16, r16 | r/m16:= r/m16 + r16 |
| 02 /r | ADD r8, r/m8 | r8:= r8 + r/m8 |
| 03 /r | ADD r16, r/m16 | r16:= r16 + r/m16 |
| 04 ib | ADD AL, imm8 | AL:= AL + imm8 |
| 05 iw | ADD AX, imm16 | AX:= AX + imm16 |
| 80 /0 ib | ADD r/m8, imm8 | r/m8:= r/m8 + imm8 |
| 81 /0 iw | ADD r/m16, imm16 | r/m16:= r/m16 + imm16 |
| 83 /0 ib | ADD r/m16, imm8 | r/m16:= r/m16 + imm8 |

Описание. Эта инструкция обеспечивает сложение двух 8- или 16-разрядных двоичных чисел. Результат помещается на место первого операнда.

При сложении 16-разрядного первого операнда с 8-разрядным вторым (код операции 83) перед выполнением сложения производится расширение знака второго операнда.

Флажки OF, SF, ZF, AF, CF и PF устанавливаются по обычным правилам. Флажок CF свидетельствует о наличии переноса из старшего разряда результата.

#### Замечания по программированию

Совместно с командами десятичной коррекции сложения AAA и DAA инструкция ADD обеспечивает сложение двоично-десятичных распакованных и упакованных чисел.

Если необходимо складывать числа с разрядностью, превышающей 16, младшие 16 бит складываются инструкцией ADD, а все последующие – инструкцией ADC.

### ADC – двоичное сложение с переносом

| 10 /r | ADC r/m8, r8 | r/m8:= r/m8 + r8 + CF |
| --- | --- | --- |
| 11 /r | ADC r/m16, r16 | r/m16:= r/m16 + r16 + CF |
| 12 /r | ADC r8, r/m8 | r8:= r8 + r/m8 + CF |
| 13 /r | ADC r16, r/m16 | r16:= r16 + r/m16 + CF |
| 14 ib | ADC AL, imm8 | AL:= AL + imm8 + CF |
| 15 iw | ADC AX, imm16 | AX:= AX + imm16 + CF |
| 80 /2 ib | ADC r/m8, imm8 | r/m8:= r/m8 + imm8 + CF |
| 81 /2 iw | ADC r/m16, imm16 | r/m16:= r/m16 + imm16 + CF |
| 83 /2 ib | ADC r/m16, imm8 | r/m16:= r/m16 + imm8 + CF |

Описание. Эта инструкция обеспечивает сложение двух 8- или 16-разрядных двоичных чисел с учётом значения входного переноса, определяемого флажком CF.

При сложении 16-разрядного первого операнда с 8-разрядным вторым (код операции 83) перед выполнением сложения производится расширение знака второго операнда.

Флажки OF, SF, ZF, AF, CF и PF устанавливаются по обычным правилам. Флажок CF свидетельствует о наличии переноса из старшего разряда результата.

#### Замечания по программированию

Команда ADC используется при сложении двоичных чисел с разрядностью, превышающей 16. В этом случае сложение младших частей операндов выполняется с помощью инструкции ADD, а последующих частей операндов – с помощью инструкций ADC, следующих за ADD.

Совместно с командами десятичной коррекции сложения AAA и DAA инструкции ADD и ADC обеспечивают сложение двоично-десятичных распакованных и упакованных чисел.

### AND – логическое И

| 20 /r | AND r/m8, r8 | r/m8:= r/m8 AND r8 |
| --- | --- | --- |
| 21 /r | AND r/m16, r16 | r/m16:= r/m16 AND r16 |
| 22 /r | AND r8, r/m8 | r8:= r8 AND r/m8 |
| 23 /r | AND r16, r/m16 | r16:= r16 AND r/m16 |
| 24 ib | AND AL, imm8 | AL:= AL AND imm8 |
| 25 iw | AND AX, imm16 | AX:= AX AND imm16 |
| 80 /4 ib | AND r/m8, imm8 | r/m8:= r/m8 AND imm8 |
| 81 /4 iw | AND r/m16, imm16 | r/m16:= r/m16 AND imm16 |

Описание. Выполняется операция “логическое И” между операндами инструкции, результат заносится на место первого операнда.

Флажки OF и CF очищаются.

Флажки SF, ZF и PF устанавливаются в соответствии с результатом.

Состояние флажка AF не определено.

### CALL – вызов процедуры

| 9A cd | CALL ptr16:16 | дальний переход к подпрограмме |
| --- | --- | --- |
| E8 cw | CALL rel16 | ближний переход к подпрограмме |
| FF /2 | CALL r/m16 | ближний косвенный переход к подпрограмме |
| FF /3 | CALL m16:16 | дальний косвенный переход к подпрограмме |

Описание. Адрес команды, следующей за инструкцией CALL, сохраняется в стеке. После этого происходит переход на первую команду вызываемой процедуры, адрес которой задан операндом инструкции CALL.

Команда CALL используется для выполнения как ближних (внутрисегментных), так и дальних (межсегментных) переходов. При ближнем переходе в стеке сохраняется только смещение следующей инструкции (содержимое регистра IP), при дальнем переходе сохраняется полный адрес – сначала содержимое регистра CS, а затем регистра IP.

Ближние переходы осуществляются с применением относительной (с 16-разрядным отклонением) и косвенной адресации, дальние – с применением прямой и косвенной адресации.

Флажки не изменяются.

### CBW – преобразование байта в слово

| 98 | CBW | расширение знака AL на AH |
| --- | --- | --- |

Описание. Содержимое регистра AL, рассматриваемое как число со знаком, расширяется на регистр AH.

Если в AL содержалось отрицательное число (т.е. если старший разряд регистра AL равен 1), все разряды регистра AH устанавливаются в единицу. Если же в AL содержался нуль или положительное число (старший разряд регистра AL равен 0), регистр AH обнуляется.

Флажки не изменяются.

### CLC – сброс флага переноса

| F8 | CLC | CF:= 0 |
| --- | --- | --- |

Описание. Флажок CF регистра FLAGS обнуляется.

Флажки не изменяются, за исключением флажка CF.

### CLD – сброс флага направления

| FC | CLD | DF:= 0 |
| --- | --- | --- |

Описание. Флажок DF регистра FLAGS обнуляется.

Когда флажок DF сброшен, строковые инструкции выполняются в направлении увеличения адресов памяти (производится автоинкремент регистров SI и DI).

Флажки не изменяются, за исключением флажка DF.

### CLI – сброс флага разрешения прерывания

| FA | CLI | IF:= 0 |
| --- | --- | --- |

Описание. Флажок IF регистра FLAGS обнуляется.

Когда флажок IF сброшен, маскируемые внешние прерывания запрещаются.

Флажки не изменяются, за исключением флажка IF.

### CMC – инверсия флага переноса

| F5 | CMC | CF:= NOT CF |
| --- | --- | --- |

Описание. Флажок CF регистра FLAGS меняет своё значение на противоположное.

Флажки не изменяются, за исключением флажка CF.

### CMP – сравнение

| 38 /r | CMP r/m8, r8 | сравнение r/m8 и r8 |
| --- | --- | --- |
| 39 /r | CMP r/m16, r16 | сравнение r/m16 и r16 |
| 3A /r | CMP r8, r/m8 | сравнение r8 и r/m8 |
| 3B /r | CMP r16, r/m16 | сравнение r16 и r/m8 |
| 3C ib | CMP AL, imm8 | сравнение AL и imm8 |
| 3D iw | CMP AX, imm16 | сравнение AX и imm16 |
| 80 /7 ib | CMP r/m8, imm8 | сравнение r/m8 и imm8 |
| 81 /7 iw | CMP r/m16, imm16 | сравнение r/m16 и imm16 |
| 83 /7 ib | CMP r/m16, imm8 | сравнение r/m16 и imm8 |

Описание. Выполняется сравнение двух операндов.

Сравнение выполняется путём вычитания значения второго операнда из значения первого операнда. Результат вычитания теряется, однако на его основании устанавливаются те или иные флажки.

При выполнении операции над 16-разрядным первым операндом и 8-разрядным вторым (код операции 83) перед операцией производится расширение знака второго операнда.

Флажки устанавливаются или сбрасываются в соответствии с результатом операции вычитания.

### CMPS – сравнение строк

| A6 | CMPSB | сравнение байтов [DS:SI] и [ES:DI] |
| --- | --- | --- |
| A7 | CMPSW | сравнение слов [DS:SI] и [ES:DI] |

Описание. Эта инструкция сравнивает между собой байты или слова источника и приёмника.

Инструкция CMPS относится к группе инструкций обработки строк. Оба её операнда находятся в памяти. Адрес источника задаётся регистровой парой DS:SI, адрес приёмника – регистровой парой ES:DI. Сегментный регистр DS может быть заменён другим сегментным регистром с помощью префикса замены сегмента; сегментный регистр ES заменён быть не может.

После выполнения операции содержимое регистров SI и DI автоматически увеличивается или уменьшается на размер операнда, т.е. на 1 или на 2. Увеличение (автоинкремент) имеет место, если флажок направления DF в регистре флагов сброшен; уменьшение (автодекремент) – если флажок DF установлен.

Сравнение, как и в команде CMP, выполняется вычитанием значения приёмника из значения источника. Эти значения рассматриваются как двоичные числа со знаком. Результат вычитания теряется, исходные значения операндов не изменяются. По результатам вычитания устанавливаются соответствующие признаки в регистре флагов.

Инструкция CMPS выполняет сравнение одной пары байтов или слов. При необходимости вместе с ней могут использоваться префиксы повторения REP/REPcc, что обеспечит сравнение последовательностей байтов или слов памяти.

Флажки CF, OF, SF, ZF, AF и PF устанавливаются в соответствии с результатами выполнения операции сравнения.

#### Замечания по программированию

При записи на языке ассемблера либо используется мнемоника CMPSB или CMPSW, явно определяющая размер операндов, либо используется обобщённая мнемоника CMPS с указанием местоположения операндов в памяти. Следует, однако, помнить, что адресация операндов всегда осуществляется с помощью регистровых пар DS:SI и ES:DI, поэтому указываемые в данной инструкции адреса используются только для определения размера операндов и, возможно, для применения префикса замены сегмента. За правильность установки начальных значений регистров отвечает программист.

### CWD – преобразование слово в двойное слово

| 99 | CWD | Расширение знака AX на DX |
| --- | --- | --- |

Описание. Содержимое регистра AX, рассматриваемое как число со знаком, расширяется на регистровую пару DX:AX. В регистр DX заносится старшая часть результата.

Если в AX содержалось отрицательное число (т.е. если старший разряд регистра AX равен 1), все разряды регистра DX устанавливаются в единицу. Если же в AX содержался нуль или положительное число (старший разряд регистра AX равен 0), регистр DX обнуляется.

Флажки не изменяются.

### DAA – коррекция сложения
двоично-десятичных упакованных чисел

| 27 | DAA | двоично-десятичная коррекция сложения AL |
| --- | --- | --- |

Описание. Эта команда выполняет коррекцию результата сложения двух двоично-кодированных десятичных чисел инструкцией ADD или ADC.

Если при выполнении предшествовавшей операции сложения в младшем полубайте регистра AL получено значение, превышающее 9, или произошёл перенос из 3-го разряда в 4-ый (был установлен флажок AF), то значение младшего полубайта регистра AL увеличивается на 6, флажок AF остаётся равным 1, а флажок CF устанавливается, если при прибавлении 6 возник перенос из 3-го разряда (если переноса не было, значение флажка CF не изменяется, т.е. остаётся таким же, каким оно было до выполнения инструкции DAA). Если же содержимое младшего полубайта регистра AL не превышает 9, а флажок AF сброшен, никаких действий с младшим полубайтом не выполняется.

Затем проверяется содержимое старшего полубайта регистра AL. Если его значение больше 9 либо если установлен флажок CF (независимо от того, был ли он установлен при выполнении команды сложения или при увеличении младшего полубайта на 6 в процессе выполнения инструкции DAA), то это значение увеличивается на 6 и устанавливается флажок CF. Если же значение старшего полубайта не превышает 9, а флажок CF сброшен, никаких действий со старшим полубайтом не выполняется.

Флажки AF и CF устанавливаются в соответствии с результатом операции (см. выше).

Флажки SF, ZF и PF устанавливаются по обычным правилам в соответствии с полученным результатом.

Значение флажка OF не определено.

### DAS – коррекция вычитания
двоично-десятичных упакованных чисел

| 2F | DAS | двоично-десятичная коррекция вычитания AL |
| --- | --- | --- |

Описание. Эта команда выполняет коррекцию результата вычитания двух двоично-кодированных десятичных чисел инструкцией SUB или SBB.

Если при выполнении предшествовавшей операции вычитания в младшем полубайте регистра AL получено значение, превышающее 9, или произошёл заём в 3-ий разряд (был установлен флажок AF), то значение младшего полубайта регистра AL уменьшается на 6, флажок AF остаётся равным 1, а флажок CF устанавливается, если при вычитании 6 возник заём в 3-ий разряд (если заёма не было, значение флажка CF не изменяется, т.е. остаётся таким же, каким оно было до выполнения инструкции DAA). Если же содержимое младшего полубайта регистра AL не превышает 9, а флажок AF сброшен, никаких действий с младшим полубайтом не выполняется.

Затем проверяется содержимое старшего полубайта регистра AL. Если его значение больше 9 либо если установлен флажок CF (независимо от того, был ли он установлен при выполнении команды сложения или при уменьшении младшего полубайта на 6 в процессе выполнения инструкции DAS), то это значение уменьшается на 6 и устанавливается флажок CF. Если же значение старшего полубайта не превышает 9, а флажок CF сброшен, никаких действий со старшим полубайтом не выполняется.

Флажки AF и CF устанавливаются в соответствии с результатом операции (см. выше).

Флажки SF, ZF и PF устанавливаются по обычным правилам в соответствии с полученным результатом.

Значение флажка OF не определено.

### DEC – декремент

| 48+rw | DEC r16 | декремент r16 |
| --- | --- | --- |
| FE /1 | DEC r/m8 | декремент r/m8 |
| FF /1 | DEC r/m16 | декремент r/m16 |

Описание. Эта инструкция уменьшает значение своего операнда на единицу. Операндом может являться любой регистр общего назначения или одно- или двухбайтовое поле памяти.

Флажки OF, SF, ZF, AF и PF устанавливаются в соответствии с результатом по обычным правилам. Значение флажка CF не изменяется.

#### Замечания по программированию

Декремент 16-разрядных регистров общего назначения может быть выполнен двумя видами инструкций – однобайтовой (код операции 48 плюс номер регистра) и двухбайтовой (код операции FF, номер регистра определяется байтом ModRegR/M). Транслятор языка ассемблера автоматически генерирует однобайтовый код операции как более компактный; второй вариант при необходимости может быть запрограммирован вручную.

### DIV – деление беззнаковое

| F6 /6 | DIV r/m8 | AL:= AX DIV r/m8 AH:= AX MOD r/m8 |
| --- | --- | --- |
| F7 /6 | DIV r/m16 | AX:= DX, AX DIV r/m16 DX:= DX, AX MOD r/m16 |

Описание. Эта команда производит целочисленное деление двух беззнаковых двоичных чисел.

Делимое имеет размер 16 или 32 разряда. В первом случае оно располагается в регистре AX, во втором занимает регистровую пару DX:AX (старшая часть – в регистре DX, младшая – в регистре AX). Делитель размещается в регистре или ячейке памяти, определяемой байтом ModRegR/M. При 16-разрядном делимом делитель имеет размер байт, а при 32-разрядном делимом – слово.

Частное и остаток имеют разрядность, совпадающую с разрядностью делителя, т.е. в два раза меньше, чем у делимого. В операции деления 16-разрядного числа на 8-разрядное частное располагается в регистре AL, остаток – в регистре AH. При делении 32-разрядного числа на 16-разрядное частное будет находиться в регистре AX, а остаток – в регистре DX.

Если производится попытка деления на 0 или частное не помещается в отведённую разрядность, вырабатывается прерывание по ошибке деления (вектор 0).

Флажки не изменяются.

### ESC – команда сопроцессора

| 11011xxx ModRegR/M | ESC op, r/m | выполнение операции сопроцессора op над операндом r/m |
| --- | --- | --- |

Описание. Эта команда обеспечивает выполнение заданной инструкции сопроцессора.

Процессор, обнаружив команду ESC (разряды 7-3 первого байта кода команды содержат комбинацию 11011), выдаёт сигнал обращения к сопроцессору. Сопроцессор фиксирует код своей операции, содержащийся в младших трёх разрядах байта кода команды. После этого основной процессор выбирает байт ModRegR/M и, если необходимо, один или два байта отклонения; формирует адрес операнда в памяти, если таковой задан байтом ModRegR/M, и выставляет его на шину адреса. Сопроцессор отслеживает этот процесс и при необходимости может читать или записывать данные в памяти по адресу, сформированному для него основным процессором. Кроме того, сопроцессор может интерпретировать поля байта ModRegR/M как номера его внутренних регистров или как расширения кода операции.

Поскольку операция сопроцессора может занять длительное время, основной процессор, завершив указанные выше действия, продолжает выполнение своей программы. Если необходимо дождаться завершения операции сопроцессора, после команды ESC должна следовать команда WAIT.

Флажки не изменяются.

#### Замечания по программированию

Хотя аппаратная архитектура микропроцессора 8086/8088 позволяла подключить к нему сопроцессор произвольного назначения, был разработан и получил распространение только арифметический сопроцессор 8087. Описание его системы команд не входит в задачу данной публикации.

### HLT – останов процессора

| F4 | HLT | останов процессора |
| --- | --- | --- |

Описание. По этой инструкции процессор прекращает дальнейшее выполнение операций и переходит в состояние останова.

Работа может быть возобновлена выполнением сброса, при возникновении немаскируемого или незамаскированного маскируемого прерывания. В случае возобновления работы по прерыванию в стек будет записан адрес команды, следующей за инструкцией HLT.

Флажки не изменяются.

### IDIV – деление знаковое

| F6 /7 | IDIV r/m8 | AL:= AX DIV r/m8 AH:= AX MOD r/m8 |
| --- | --- | --- |
| F7 /7 | IDIV r/m16 | AX:= DX, AX DIV r/m16 DX:= DX, AX MOD r/m16 |

Описание. Эта команда производит целочисленное деление двух двоичных чисел со знаком.

Делимое имеет размер 16 или 32 разряда. В первом случае оно располагается в регистре AX, во втором занимает регистровую пару DX:AX (старшая часть – в регистре DX, младшая – в регистре AX). Делитель размещается в регистре или ячейке памяти, определяемой байтом ModRegR/M. При 16-разрядном делимом делитель имеет размер байт, а при 32-разрядном делимом – слово.

Частное и остаток имеют разрядность, совпадающую с разрядностью делителя, т.е. в два раза меньше, чем у делимого. Знак остатка всегда совпадает со знаком делимого. В операции деления 16-разрядного числа на 8-разрядное частное располагается в регистре AL, остаток – в регистре AH. При делении 32-разрядного числа на 16-разрядное частное будет находиться в регистре AX, а остаток – в регистре DX.

Если производится попытка деления на 0 или частное не помещается в отведённую разрядность, вырабатывается прерывание по ошибке деления (вектор 0).

Флажки не изменяются.

### IMUL – умножение знаковое

| F6 /5 | IMUL r/m8 | AX:= AL * r/m8 |
| --- | --- | --- |
| F7 /5 | IMUL r/m16 | DX, AX:= AX * r/m16 |

Описание. Эта команда производит целочисленное умножение двух двоичных чисел со знаком.

Один из множителей располагается в регистре AL или AX (в зависимости от разрядности), второй – в регистре общего назначения или ячейке памяти, что определяется байтом ModRegR/M.

Произведение имеет разрядность, вдвое превышающую разрядность множителей. Оно размещается в регистре AX (8-разрядные множители, 16-разрядный результат) или в регистровой паре DX:AX (16-разрядные множители, 32-разрядный результат, старшая часть в регистре DX, младшая – в AX).

Флажки SF, ZF, AF и PF не изменяются.

Флажки OF и CF устанавливаются, если разрядность результата превышает разрядность исходных операндов. Если результат вмещается в разрядность исходных операндов, эти флажки будут сброшены.

### IN – ввод информации из порта ввода-вывода

| E4 ib | IN AL, imm8 | ввод в AL из порта imm8 |
| --- | --- | --- |
| E5 ib | IN AX, imm8 | ввод в AX из порта imm8 |
| EC | IN AL, DX | ввод в AL из порта [DX] |
| ED | IN AX, DX | ввод в AX из порта [DX] |

Описание. Эта инструкция вводит байт или слово данных из указанного порта ввода-вывода.

Если информация вводится из порта с адресом в диапазоне 0–FF16, номер порта может быть задан либо в самой команде, либо предварительно загружен в регистр DX. Для ввода информации из портов с номерами, превышающими FF16, может использоваться только косвенная адресация, когда номер порта предварительно загружен в регистр DX.

Информация, прочитанная из порта, заносится в регистр AL или AX в зависимости от её разрядности.

Флажки не изменяются.

### INC – инкремент

| FE /0 | INC r/m8 | инкремент r/m8 |
| --- | --- | --- |
| FF /0 | INC r/m16 | инкремент r/m16 |
| 40+rw | INC r16 | инкремент r16 |

Описание. Эта инструкция увеличивает значение своего операнда на единицу. Операндом может являться любой регистр общего назначения или одно- или двухбайтовое поле памяти.

Флажки OF, SF, ZF, AF и PF устанавливаются в соответствии с результатом по обычным правилам. Значение флажка CF не изменяется.

#### Замечания по программированию

Инкремент 16-разрядных регистров общего назначения может быть выполнен двумя видами инструкций – однобайтовой (код операции 40 плюс номер регистра) и двухбайтовой (код операции FF, номер регистра определяется байтом ModRegR/M). Транслятор языка ассемблера автоматически генерирует однобайтовый код операции как более компактный; второй вариант при необходимости может быть запрограммирован вручную.

### INT – программное прерывание

| CC | INT 3 | прерывание по вектору 3 |
| --- | --- | --- |
| CD ib | INT imm8 | прерывание по вектору imm8 |

Описание. Эта инструкция вырабатывает программное прерывание по указанному вектору.

Флажки в регистре флагов в момент записи его содержимого в стек имеют состояние на момент начала выполнения инструкции прерывания. В регистре флагов процессора после выполнения прерывания будут сброшены флажки IF и TF.

#### Замечания по программированию

Прерывание по вектору 3 (отладочное) может быть выработано инструкциями двух видов – специальной однобайтовой с кодом CC и общей двухбайтовой CD 03. Трансляторы с языка ассемблера для инструкции INT 3 всегда генерируют код CC; двухбайтовый код CD 03 может быть при необходимости сформирован вручную.

Однобайтовый код операции интенсивно используется отладчиками для формирования точек останова, поскольку позволяет заменить код операции любой команды, в том числе и однобайтовой.

### INTO – прерывание по переполнению

| CE | INTO | генерация прерывания при OF=1 |
| --- | --- | --- |

Описание. Эта инструкция вырабатывает прерывание по вектору 4, если флажок переполнения OF установлен.

Флажки в регистре флагов в момент записи его содержимого в стек имеют состояние на момент начала выполнения инструкции прерывания. В регистре флагов процессора после выполнения прерывания будут сброшены флажки IF и TF.

#### Замечания по программированию

Инструкция INTO обычно размещается после команд, которые могут вызвать установку флажка OF, с целью выработки прерывания при возникновении переполнения.

### IRET – возврат из прерывания

| CF | IRET | возврат из прерывания |
| --- | --- | --- |

Описание. Эта команда обеспечивает возврат из обработчика прерывания к прерванной программе.

Встретив инструкцию IRET, процессор выполняет следующие действия:

– восстанавливает из стека содержимое регистра IP;

– восстанавливает из стека содержимое регистра CS;

– восстанавливает из стека содержимое регистра флагов.

Флажки восстанавливаются из стека.

### Jcc – условные переходы

| 77 cb | JA rel8 | переход, если выше (CF=0 и ZF=0) |
| --- | --- | --- |
| 73 cb | JAE rel8 | переход, если выше или равно (CF=0) |
| 72 cb | JB rel8 | переход, если ниже (CF=1) |
| 76 cb | JBE rel8 | переход, если ниже или равно (CF=1 или ZF=1) |
| 72 cb | JC rel8 | переход, если есть перенос (CF=1) |
| E3 cb | JCXZ rel8 | переход, если регистр CX содержит 0 |
| 74 cb | JE rel8 | переход, если равно (ZF=1) |
| 7F cb | JG rel8 | переход, если больше (ZF=0 и SF=OF) |
| 7D cb | JGE rel8 | переход, если больше или равно (SF=OF) |
| 7C cb | JL rel8 | переход, если меньше (SF≠OF) |
| 7E cb | JLE rel8 | переход, если меньше или равно (ZF=1 или SF≠OF) |
| 76 cb | JNA rel8 | переход, если не выше (CF=1 или ZF=1) |
| 72 cb | JNAE rel8 | переход, если не выше или равно (CF=1) |
| 73 cb | JNB rel8 | переход, если не ниже (CF=0) |
| 77 cb | JNBE rel8 | переход, если не ниже или равно (CF=0 и ZF=0) |
| 73 cb | JNC rel8 | переход, если переноса нет (CF=0) |
| 75 cb | JNE rel8 | переход, если не равно (ZF=0) |
| 7E cb | JNG rel8 | переход, если не больше (ZF=1 или SF≠OF) |
| 7C cb | JNGE rel8 | переход, если не больше или равно (SF≠OF) |
| 7D cb | JNL rel8 | переход, если не меньше (SF=OF) |
| 7F cb | JNLE rel8 | переход, если не меньше или равно (ZF=0 и SF=OF) |
| 71 cb | JNO rel8 | переход, если переполнения нет (OF=0) |
| 7B cb | JNP rel8 | переход, если результат нечётный (PF=0) |
| 79 cb | JNS rel8 | переход, если знака нет (SF=0) |
| 75 cb | JNZ rel8 | переход, если не нуль (ZF=0) |
| 70 cb | JO rel8 | переход, если есть переполнение (OF=1) |
| 7A cb | JP rel8 | переход, если результат чётный (PF=1) |
| 7A cb | JPE rel8 | переход, если результат чётный (PF=1) |
| 7B cb | JPO rel8 | переход, если результат нечётный (PF=0) |
| 78 cb | JS rel8 | переход, если есть знак (SF=1) |
| 74 cb | JZ rel8 | переход, если нуль (ZF=1) |

Описание. Инструкции этого набора обеспечивают выполнение операций условных переходов. Условия, при которых осуществляется переход для той или иной инструкции, приведены в расположенной выше таблице.

Команды условных переходов используют относительную адресацию с 8-разрядным отклонением, что ограничивает длину перехода 127 байтами вперёд и 128 байтами назад относительно адреса команды, следующей за инструкцией условного перехода (так называемый короткий переход). Межсегментные переходы, как и переходы на более дальние расстояния внутри текущего сегмента, не обеспечиваются. Для этой цели должны использоваться пары инструкций условного и безусловного переходов.

Флажки не изменяются.

#### Замечания по программированию

Многие инструкции условных переходов имеют по несколько мнемоник для одного и того же кода операций. Та или иная мнемоника позволяет точнее указать, какой именно тип анализа с точки зрения человека выполняется командой перехода в данном месте программы, хотя функционально команды с разными мнемониками, на одинаковыми кодами операций абсолютно равнозначны. Например, мнемоника JZ может быть применена, когда предыдущая инструкция проверяла содержимое какой-либо ячейки памяти на нуль, в то время как мнемоника JE, соответствующая той же самой машинной операции (код операции 74), применяется после инструкции сравнения двух величин. В том и другом случае переход произойдёт, если установлен флажок ZF.

Инструкции, в названии которых содержатся слова “больше” или “меньше”, предназначены для анализа результатов сравнения чисел со знаком, а инструкции, содержащие слова “выше” и “ниже”, предназначены для анализа результатов сравнения беззнаковых чисел. В командах, предназначенных для переходов по результатам сравнения чисел со знаком, анализируются флажки SF и OF, а в командах для беззнаковых сравнений – флажок CF. Равенство или неравенство чисел независимо от наличия у них знака в любом случае отражается состоянием флажка ZF.

Инструкция JCXZ является единственной командой условного перехода, которая не проверяет состояние какого-либо флажка или группы флажков. Вместо этого она проверяет содержимое регистра CX. Поскольку этот регистр используется в качестве счётчика при выполнении строковых операций, инструкция JCXZ дополняет набор префиксов повторения, специально предназначенных для работы совместно с операциями обработки строк. Кроме того, эта команда может использоваться для организации циклов при использовании регистра CX в качестве счётчика итераций вместо инструкции LOOP, когда значение счётчика не уменьшается на 1 при каждом проходе цикла, как то предусмотрено последней командой.

### JMP – безусловный переход

| EB cb | JMP rel8 | безусловный короткий переход |
| --- | --- | --- |
| E9 cw | JMP rel16 | безусловный ближний переход |
| FF /4 | JMP r/m16 | безусловный ближний косвенный переход |
| EA cd | JMP ptr16:16 | безусловный дальний переход |
| FF /5 | JMP m16:16 | безусловный дальний косвенный переход |

Описание. Инструкция JMP выполняет безусловный переход по указанному адресу.

Инструкция JMP обеспечивает ближние (внутрисегментные) и дальние (межсегментные) переходы. Ближние переходы осуществляются с применением относительной (с 8- или 16-разрядным отклонением) и косвенной адресации, дальние – с применением прямой и косвенной адресации.

Флажки не изменяются.

### LAHF – загрузка флагов состояния в регистр AH

| 9F | LAHF | загрузка младшего байта регистра FLAGS в AL |
| --- | --- | --- |

Описание. Содержимое младшего байта регистра флагов заносится в регистр AH.

Флажки не изменяются.

### LDS – загрузка дальнего указателя для сегмента данных

| C5 /r | LDS r16, m16:16 | загрузка дальнего указателя в DS:r16 |
| --- | --- | --- |

Описание. В сегментный регистр DS и в указанный в ней регистр общего назначения загружается дальний указатель, значение которого находится в указанной области памяти.

В сегментный регистр из памяти заносится селектор сегмента. Смещение загружается в общий регистр, определяемый полем Reg байта ModRegR/M. Поля Mod и R/M этого байта указывают, где расположена область памяти, содержащая исходное значение указателя.

Флажки не изменяются.

### LEA – загрузка эффективного адреса

| 8D /r | LEA r16, m | загрузка в r16 эффективного адреса ячейки m |
| --- | --- | --- |

Описание. Вычисляется эффективный адрес операнда в памяти. Полученный результат заносится в регистр общего назначения.

Поля Mod и R/M байта ModRegR/M используются при вычислении эффективного адреса. Поле Reg этого байта определяет регистр общего назначения, в который эффективный адрес должен быть занесён.

Флажки не изменяются.

#### Замечания по программированию

В том случае, когда эффективный адрес однозначно определяется отклонением, вместо команды LEA выгоднее использовать команду MOV с кодом операции B8–BF. Команда MOV займёт 3 байта памяти вместо 4 и на процессоре 8086 будет выполняться в два раза быстрее (4 такта вместо 8).

### LES – загрузка дальнего указателя для дополнительного сегмента данных

| C4 /r | LES r16, m16:16 | загрузка дальнего указателя в ES:r16 |
| --- | --- | --- |

Описание. В сегментный регистр ES и в указанный в ней регистр общего назначения загружается дальний указатель, значение которого находится в указанной области памяти.

В сегментный регистр из памяти заносится селектор сегмента. Смещение загружается в общий регистр, определяемый полем Reg байта ModRegR/M. Поля Mod и R/M этого байта указывают, где расположена область памяти, содержащая исходное значение указателя.

Флажки не изменяются.

### LODS – загрузка строки

| AC | LODSB | загрузка байта из [DS:SI] в AL |
| --- | --- | --- |
| AD | LODSW | загрузка слова из [DS:SI] в AX |

Описание. Эта инструкция загружает в регистр AL или AX байт или слово по адресу DS:SI.

Инструкция LODS относится к группе инструкций обработки строк. Операнд-источник находится в памяти по адресу, содержащемуся в регистровой паре DS:SI. Сегментный регистр DS может быть заменён другим сегментным регистром с помощью префикса замены сегмента. Операндом-приёмником всегда является регистр AL или AX.

После загрузки байта или слова в аккумулятор содержимое регистра SI увеличивается (DF=0) или уменьшается (DF=1) на 1 или 2 в зависимости от размера операнда.

Флажки не изменяются.

#### Замечания по программированию

При записи на языке ассемблера либо используется мнемоника LODSB или LODSW, явно определяющая размер операндов, либо используется обобщённая мнемоника LODS с указанием местоположения операнда в памяти. Следует, однако, помнить, что адресация операнда в памяти всегда осуществляется с помощью регистровой пары DS:SI, поэтому указанный в данной инструкции адрес используется только для определения размера операнда и, возможно, для применения префикса замены сегмента. За правильность установки начальных значений регистров отвечает программист.

### LOOP/LOOPcc – цикл по счётчику в регистре CX

| E2 cb | LOOP rel8 | цикл по счётчику |
| --- | --- | --- |
| E1 cb | LOOPE rel8 | цикл по счётчику и равенству |
| E1 cb | LOOPZ rel8 | цикл по счётчику и нулевому результату |
| E0 cb | LOOPNE rel8 | цикл по счётчику и неравенству |
| E0 cb | LOOPNZ rel8 | цикл по счётчику и ненулевому результату |

Описание. Команда LOOP позволяет организовать цикл по счётчику, находящемуся в регистре CX.

Счётчик, в качестве которого всегда используется регистр CX, уменьшается на единицу. Если после этого счётчик не равен нулю, а дополнительное условие, если оно имеется, выполнено, производится переход на указанную команду. Если счётчик достиг нуля или если дополнительное условие не выполнено, переход не совершается.

Дополнительным условием продолжения выполнения цикла может быть нахождение флажка ZF в состоянии 0 (LOOPNE, LOOPNZ) или 1 (LOOPE, LOOPZ). Благодаря наличию такого условия упрощается программирование циклического анализа или сравнения каких-либо величин, когда условием завершения цикла является либо достижение конца обрабатываемых операндов (обнуление счётчика), либо выполнение условия неравенства или равенства, ненулевого или нулевого результата (установка флажка ZF в состояние 0 или 1).

Команда LOOP позволяет осуществлять только короткие переходы, поскольку в ней используется относительная адресация с 8-разрядным отклонением.

Флажки не изменяются.

### MOV – пересылка

| 88 /r | MOV r/m8, r8 | пересылка из r8 в r/m8 |
| --- | --- | --- |
| 89 /r | MOV r/m16, r16 | пересылка из r16 в r/m16 |
| 8A /r | MOV r8, r/m8 | пересылка из r/m8 в r8 |
| 8B /r | MOV r16, r/m16 | пересылка из r/m16 в r16 |
| 8C /r | MOV r/m16, Sreg | пересылка из Sreg в r/m16 |
| 8E /r | MOV Sreg, r/m16 | пересылка из r/m16 в Sreg |
| A0 ow | MOV AL, m8 | пересылка из m8 в AL |
| A1 ow | MOV AX, m16 | пересылка из m16 в AX |
| A2 ow | MOV m8, AL | пересылка из AL в m8 |
| A3 ow | MOV m16, AX | пересылка из AX в m16 |
| B0+rb | MOV r8, imm8 | пересылка imm8 в r8 |
| B8+rw | MOV r16, imm16 | пересылка imm16 в r16 |
| C6 /0 | MOV r/m8, imm8 | пересылка imm8 в r/m8 |
| C7 /0 | MOV r/m16, imm16 | пересылка imm16 в r/m16 |

Описание. Команда MOV пересылает содержимое источника (своего второго операнда) на место приёмника (первого операнда).

Инструкции с кодами операций 8C и 8E обеспечивают загрузку и извлечение информации из сегментных регистров. Занесение информации в регистр CS с помощью инструкции MOV невозможно, для этой цели необходимо использовать любую инструкцию дальнего (межсегментного) перехода.

Остальные инструкции работают с регистрами общего назначения и содержимым ячеек памяти вычислительной системы.

Флажки не изменяются.

### MOVS – пересылка строк

| A4 | MOVSB | пересылка байта из [DS:SI] в [ES:DI] |
| --- | --- | --- |
| A5 | MOVSW | пересылка слова из [DS:SI] в [ES:DI] |

Описание. Эта инструкция пересылает операнд-источник на место операнда-приёмника.

Инструкция MOVS относится к группе инструкций обработки строк. Оба её операнда находятся в памяти. Адрес источника задаётся регистровой парой DS:SI, адрес приёмника – регистровой парой ES:DI. Сегментный регистр DS может быть заменён другим сегментным регистром с помощью префикса замены сегмента; сегментный регистр ES заменён быть не может.

После выполнения операции содержимое регистров SI и DI автоматически увеличивается или уменьшается на размер операнда, т.е. на 1 или на 2. Увеличение (автоинкремент) имеет место, если флажок направления DF в регистре флагов сброшен, а уменьшение (автодекремент) – если флажок DF установлен.

За одно выполнение инструкции пересылается один байт или одно слово. Группа байтов или слов может быть переслана посредством использования префикса повторения REP.

Флажки не изменяются.

#### Замечания по программированию

При записи на языке ассемблера либо используется мнемоника MOVSB или MOVSW, явно определяющая размер операндов, либо используется обобщённая мнемоника MOVS одновременно с указанием местоположения самих операндов в памяти. Следует, однако, помнить, что адресация операндов всегда осуществляется с помощью регистровых пар DS:SI и ES:DI, поэтому указываемые в данной инструкции адреса используются только для определения размера операндов и, возможно, для применения префикса замены сегмента. За правильность установки начальных значений регистров отвечает программист.

### MUL – умножение беззнаковое

| F6 /4 | MUL r/m8 | AX:= AL * r/m8 |
| --- | --- | --- |
| F7 /4 | MUL r/m16 | DX, AX:= AX * r/m16 |

Описание. Эта команда производит целочисленное умножение двух беззнаковых двоичных чисел.

Один из множителей располагается в регистре AL или AX (в зависимости от разрядности), второй – в регистре общего назначения или ячейке памяти, что определяется байтом ModRegR/M.

Произведение имеет разрядность, вдвое превышающую разрядность множителей. Оно размещается в регистре AX (8-разрядные множители, 16-разрядный результат) или в регистровой паре DX:AX (16-разрядные множители, 32-разрядный результат, старшая часть в регистре DX, младшая – в AX).

Флажки SF, ZF, AF и PF не изменяются.

Флажки OF и CF устанавливаются, если разрядность результата превышает разрядность исходных операндов. Если результат вмещается в разрядность исходных операндов, эти флажки будут сброшены.

### NEG – смена знака

| F6 /3 | NEG r/m8 | r/m8:= – r/m8 |
| --- | --- | --- |
| F7 /3 | NEG r/m16 | r/m16:= – r/m16 |

Описание. Эта команда меняет знак операнда противоположный.

Флажки OF, SF, ZF, AF и PF устанавливаются в соответствии с результатом.

Флажок CF сбрасывается, если исходный операнд равен нулю, и устанавливается в противном случае.

### NOP – нет операции

| 90 | NOP | нет операции |
| --- | --- | --- |

Описание. Никаких действий не производится.

Флажки не изменяются.

#### Замечания по программированию

Строго говоря, инструкция NOP является инструкцией XCHG AX, AX.

### NOT – инверсия

| F6 /2 | NOT r/m8 | r/m8:= NOT r/m8 |
| --- | --- | --- |
| F7 /2 | NOT r/m16 | r/m16:= NOT r/m16 |

Описание. Производится инверсия операнда.

Флажки не изменяются.

### OR – логическое ИЛИ

| 08 /r | OR r/m8, r8 | r/m8:= r/m8 OR r8 |
| --- | --- | --- |
| 09 /r | OR r/m16, r16 | r/m16:= r/m16 OR r16 |
| 0A /r | OR r8, r/m8 | r8:= r8 OR r/m8 |
| 0B /r | OR r16, r/m16 | r16:= r16 OR r/m16 |
| 0C ib | OR AL, imm8 | AL:= AL OR imm8 |
| 0D iw | OR AX, imm16 | AX:= AX OR imm16 |
| 80 /1 ib | OR r/m8, imm8 | r/m8:= r/m8 OR imm8 |
| 81 /1 iw | OR r/m16, imm16 | r/m16:= r/m16 OR imm16 |

Описание. Выполняется операция “логическое ИЛИ” между операндами инструкции, результат заносится на место первого операнда.

Флажки OF и CF очищаются.

Флажки SF, ZF и PF устанавливаются в соответствии с результатом.

Состояние флажка AF не определено.

### OUT – вывод информации из порта ввода-вывода

| E6 ib | OUT AL, imm8 | вывод из AL в порт imm8 |
| --- | --- | --- |
| E7 ib | OUT AX, imm8 | вывод из AX в порт imm8 |
| EE | OUT AL, DX | вывод из AL в порт [DX] |
| EF | OUT AX, DX | вывод из AX в порт [DX] |

Описание. Эта инструкция выводит байт или слово данных из аккумулятора в указанный порт ввода-вывода.

Если информация выводится в порт с адресом в диапазоне 0–FF16, номер порта может быть задан либо в самой команде, либо предварительно загружен в регистр DX. Для вывода информации в порты с номерами, превышающими FF16, может использоваться только косвенная адресация, когда номер порта предварительно загружен в регистр DX.

Флажки не изменяются.

### POP – извлечение информации из стека

| 8F /0 | POP m16 | занесение данных из стека в m16 |
| --- | --- | --- |
| 58+rw | POP r16 | занесение данных из стека в r16 |
| 1F | POP DS | занесение данных из стека в DS |
| 07 | POP ES | занесение данных из стека в ES |
| 17 | POP SS | занесение данных из стека в SS |

Описание. Эти инструкции извлекают из стека слово данных и заносят его в указанный операнд.

Слово извлекается из вершины стека, адрес которой находится в регистровой паре SS:SP. После извлечения слова содержимое SP увеличивается на 2.

Флажки не изменяются.

#### Замечания по программированию

Выполнение инструкции POP SP приведёт к загрузке в SP слова из старой вершины стека, поскольку увеличение SP на 2 производится после выборки слова из вершины стека, но до занесения этого слова в операнд инструкции.

### POPF – загрузка регистра флагов из стека

| 9D | POPF | загрузка слова из вершины стека в регистр FLAGS |
| --- | --- | --- |

Описание. Эта инструкция извлекает из стека слово данных и заносит его в регистр FLAGS.

Слово извлекается из вершины стека, адрес которой находится в регистровой паре SS:SP. После извлечения слова содержимое SP увеличивается на 2.

Зарезервированные разряды регистра FLAGS не изменяются.

Флажки загружаются из стека.

### PUSH – занесение информации в стек

| FF /6 | PUSH r/m16 | занесение данных в стек из r/m16 |
| --- | --- | --- |
| 58+rw | PUSH r16 | занесение данных в стек из r16 |
| 06 | PUSH ES | занесение в стек ES |
| 0E | PUSH CS | занесение в стек CS |
| 16 | PUSH SS | занесение в стек SS |
| 1E | PUSH DS | занесение в стек DS |

Описание. Эти инструкции заносят в стек указанное слово данных.

Содержимое SP уменьшается на два, после чего по полученному адресу производится запись заданного слова данных.

Флажки не изменяются.

#### Замечания по программированию

Выполнение инструкции PUSH SP приведёт к записи в стек нового содержимого SP, т.е. значения, которое находится в этом регистре после вычитания. В процессоре 80286 и последующих в стек заносится исходное содержимое регистра SP, т.е. его значение до вычитания.

### PUSHF – запись регистра флагов в стек

| 9C | PUSHF | запись в стек содержимого регистра FLAGS |
| --- | --- | --- |

Описание. Эта инструкция заносит в вершину стека содержимое регистра FLAGS.

Перед записью содержимое SP уменьшается на два. Регистр флагов записывается по полученному адресу.

Зарезервированные разряды регистра FLAGS не изменяются.

Флажки не изменяются.

### RCL – циклический сдвиг влево через флажок переноса

| D0 /2 | RCL r/m8, 1 | циклический сдвиг r/m8 влево на 1 разряд через CF |
| --- | --- | --- |
| D2 /2 | RCL r/m8, CL | циклический сдвиг r/m8 влево на CL разрядов через CF |
| D1 /2 | RCL r/m16, 1 | циклический сдвиг r/m16 влево на 1 разряд через CF |
| D3 /2 | RCL r/m16, CL | циклический сдвиг r/m16 влево на CL разрядов через CF |

Описание. Эта инструкция производит циклический сдвиг содержимого своего операнда влево через флажок переноса на указанное вторым операндом число разрядов.

Сдвиг выполняется по следующей схеме:

┌───────────────────────┐

│ ┌──┐     ┌─────────┐  │

└─┤CF│◄────┤ операнд │◄─┘

└──┘     └─────────┘

Имеются две разновидности сдвига: одноразрядный и многоразрядный. В последнем случае количество разрядов, на которое производится сдвиг, должно быть предварительно занесено в регистр CL.

Флажок CF содержит значение последнего выдвинутого из операнда разряда.

Значение флажка OF в операции многоразрядного сдвига не определено. В операции одноразрядного сдвига он представляет собой результат операции “исключающее ИЛИ” между значением старшего разряда результата и содержимым флажка CF после выполнения сдвига. Таким образом, единичное значение флажка OF свидетельствует о том, что содержимое старшего разряда результата отличается от его исходного значения, а нулевое значение – что старший разряд операнда не изменился.

Флажки SF, ZF, AF и PF не изменяются.

#### Замечания по программированию

Микропроцессоры 8086 и 8088 не маскируют значение счётчика сдвига. Таким образом, сдвиг может быть выполнен на произвольное число разрядов от 0 до 255. В процессорах, начиная с 80286, в качестве счётчика сдвига используются только младшие 5 разрядов регистра CL, что ограничивает максимальное количество сдвигов (не более 31).

### RCR – циклический сдвиг вправо через флажок переноса

| D0 /3 | RCR r/m8, 1 | циклический сдвиг r/m8 вправо на 1 разряд через CF |
| --- | --- | --- |
| D2 /3 | RCR r/m8, CL | циклический сдвиг r/m8 вправо на CL разрядов через CF |
| D1 /3 | RCR r/m16, 1 | циклический сдвиг r/m16 вправо на 1 разряд через CF |
| D3 /3 | RCR r/m16, CL | циклический сдвиг r/m16 вправо на CL разрядов через CF |

Описание. Эта инструкция производит циклический сдвиг содержимого своего операнда вправо через флажок переноса на указанное вторым операндом число разрядов.

Сдвиг выполняется по следующей схеме:

┌───────────────────────┐

│  ┌──┐     ┌─────────┐ │

└─►│CF├────►│ операнд ├─┘

└──┘     └─────────┘

Имеются две разновидности сдвига: одноразрядный и многоразрядный. В последнем случае количество разрядов, на которое производится сдвиг, должно быть предварительно занесено в регистр CL.

Флажок CF содержит значение последнего выдвинутого из операнда разряда.

Значение флажка OF в операции многоразрядного сдвига не определено. В операции одноразрядного сдвига он представляет собой результат операции “исключающее ИЛИ” между содержимым двух самых старших разрядов результата. Таким образом, единичное значение флажка OF указывает, что операнд сменил свой знак, а нулевое – что знак остался неизменным.

Флажки SF, ZF, AF и PF не изменяются.

#### Замечания по программированию

Микропроцессоры 8086 и 8088 не маскируют значение счётчика сдвига. Таким образом, сдвиг может быть выполнен на произвольное число разрядов от 0 до 255. В процессорах, начиная с 80286, в качестве счётчика сдвига используются только младшие 5 разрядов регистра CL, что ограничивает максимальное количество сдвигов (не более 31).

### RET – возврат из процедуры

| C3 | RET | Ближний возврат из процедуры |
| --- | --- | --- |
| CB | RET | Дальний возврат из процедуры |
| C2 iw | RET imm16 | Ближний возврат из процедуры с очисткой стека |
| CA iw | RET imm16 | Дальний возврат из процедуры с очисткой стека |

Описание. Инструкция RET обеспечивает возврат из процедуры.

Адрес возврата должен храниться в вершине стека. Для операции ближнего возврата он занимает два байта, для операции дальнего возврата – четыре байта. Процессор извлекает адрес возврата и заносит его в регистры CS (только при дальнем возврате) и IP, при этом содержимое указателя стека SP увеличивается на 2 или 4.

Разновидность инструкции RET, обеспечивающая очистку стека, дополнительно прибавляет к содержимому SP указанную в инструкции 16-разрядную величину, что освобождает в стеке заданное число байтов.

Флажки не изменяются.

#### Замечания по программированию

Освобождение стека особенно полезно в том случае, если процедура получает через стек строго определённое число параметров. В этом случае стек может быть очищен вызываемой процедурой, и вызывающая процедура освобождается от лишней работы.

Необходимо строго следить, чтобы длина возврата соответствовала длине вызова процедуры. Например, если для вызова использовалась инструкция длинного перехода, то и возврат должен быть длинным. Нарушение этого правила приведёт к неверному выполнению операции возврата и к разрушению информации в стеке, последствия чего будут непредсказуемыми.

### ROL – циклический сдвиг влево

| D0 /0 | ROL r/m8, 1 | циклический сдвиг r/m8 влево на 1 разряд через CF |
| --- | --- | --- |
| D2 /0 | ROL r/m8, CL | циклический сдвиг r/m8 влево на CL разрядов через CF |
| D1 /0 | ROL r/m16, 1 | циклический сдвиг r/m16 влево на 1 разряд через CF |
| D3 /0 | ROL r/m16, CL | циклический сдвиг r/m16 влево на CL разрядов через CF |

Описание. Эта инструкция производит циклический сдвиг содержимого своего операнда влево на указанное вторым операндом число разрядов.

Сдвиг выполняется по следующей схеме:

┌──────────────┐

┌──┐  │ ┌─────────┐  │

│CF│◄─┴─┤ операнд │◄─┘

└──┘    └─────────┘

Имеются две разновидности сдвига: одноразрядный и многоразрядный. В последнем случае количество разрядов, на которое производится сдвиг, должно быть предварительно занесено в регистр CL.

Флажок CF содержит значение последнего выдвинутого из операнда разряда.

Значение флажка OF в операции многоразрядного сдвига не определено. В операции одноразрядного сдвига он представляет собой результат операции “исключающее ИЛИ” между значением старшего разряда результата и содержимым флажка CF после выполнения сдвига. Таким образом, единичное значение флажка OF свидетельствует о том, что содержимое старшего разряда результата отличается от его исходного значения, а нулевое значение – что старший разряд операнда не изменился.

Флажки SF, ZF, AF и PF не изменяются.

#### Замечания по программированию

Микропроцессоры 8086 и 8088 не маскируют значение счётчика сдвига. Таким образом, сдвиг может быть выполнен на произвольное число разрядов от 0 до 255. В процессорах, начиная с 80286, в качестве счётчика сдвига используются только младшие 5 разрядов регистра CL, что ограничивает максимальное количество сдвигов (не более 31).

### ROR – циклический сдвиг вправо

| D0 /1 | ROR r/m8, 1 | циклический сдвиг r/m8 вправо на 1 разряд через CF |
| --- | --- | --- |
| D2 /1 | ROR r/m8, CL | циклический сдвиг r/m8 вправо на CL разрядов через CF |
| D1 /1 | ROR r/m16, 1 | циклический сдвиг r/m16 вправо на 1 разряд через CF |
| D3 /1 | ROR r/m16, CL | циклический сдвиг r/m16 вправо на CL разрядов через CF |

Описание. Эта инструкция производит циклический сдвиг содержимого своего операнда вправо на указанное вторым операндом число разрядов.

Сдвиг выполняется по следующей схеме:

┌──────────────┐

│  ┌─────────┐ │  ┌──┐

└─►│ операнд ├─┴─►│CF│

└─────────┘    └──┘

Имеются две разновидности сдвига: одноразрядный и многоразрядный. В последнем случае количество разрядов, на которое производится сдвиг, должно быть предварительно занесено в регистр CL.

Флажок CF содержит значение последнего выдвинутого из операнда разряда.

Значение флажка OF в операции многоразрядного сдвига не определено. В операции одноразрядного сдвига он представляет собой результат операции “исключающее ИЛИ” между содержимым двух самых старших разрядов результата. Таким образом, единичное значение флажка OF указывает, что операнд сменил свой знак, а нулевое – что знак остался неизменным.

Флажки SF, ZF, AF и PF не изменяются.

#### Замечания по программированию

Микропроцессоры 8086 и 8088 не маскируют значение счётчика сдвига. Таким образом, сдвиг может быть выполнен на произвольное число разрядов от 0 до 255. В процессорах, начиная с 80286, в качестве счётчика сдвига используются только младшие 5 разрядов регистра CL, что ограничивает максимальное количество сдвигов (не более 31).

### SAHF – загрузка AH в регистр флагов

| 9E | SAHF | загрузка содержимого регистра AH в младший байт регистра FLAGS |
| --- | --- | --- |

Описание. Значащие разряды младшего байта регистра FLAGS устанавливаются в соответствии с соответствующими разрядами регистра AH. Содержимое зарезервированных разрядов (битов 1, 3 и 5) не изменяется.

Флажки устанавливаются в соответствии с содержимым AH.

### SAL – арифметический сдвиг влево

| D0 /4 | SAL r/m8, 1 | арифметический сдвиг r/m8 влево на 1 разряд |
| --- | --- | --- |
| D2 /4 | SAL r/m8, CL | арифметический сдвиг r/m8 влево на CL разрядов |
| D1 /4 | SAL r/m16, 1 | арифметический сдвиг r/m16 влево на 1 разряд |
| D3 /4 | SAL r/m16, CL | арифметический сдвиг r/m16 влево на CL разрядов |

Описание. Эта инструкция производит арифметический (он же логический – см. инструкцию SHL) сдвиг содержимого своего операнда влево на указанное вторым операндом число разрядов.

Сдвиг выполняется по следующей схеме:

┌──┐   ┌─────────┐

│CF│◄──┤ операнд │◄─ 0

└──┘   └─────────┘

Имеются две разновидности сдвига: одноразрядный и многоразрядный. В последнем случае количество разрядов, на которое производится сдвиг, должно быть предварительно занесено в регистр CL.

Флажок CF содержит значение последнего выдвинутого из операнда разряда.

Значение флажка OF в операции многоразрядного сдвига не определено. В операции одноразрядного сдвига он представляет собой результат операции “исключающее ИЛИ” между значением старшего разряда результата и содержимым флажка CF после выполнения сдвига. Таким образом, единичное значение флажка OF свидетельствует о том, что содержимое старшего разряда результата отличается от его исходного значения, а нулевое значение – что старший разряд операнда не изменился.

Флажки SF, ZF и PF устанавливаются в соответствии с полученным результатом.

Значение флажка AF не определено.

#### Замечания по программированию

Микропроцессоры 8086 и 8088 не маскируют значение счётчика сдвига. Таким образом, сдвиг может быть выполнен на произвольное число разрядов от 0 до 255. В процессорах, начиная с 80286, в качестве счётчика сдвига используются только младшие 5 разрядов регистра CL, что ограничивает максимальное количество сдвигов (не более 31).

### SAR – арифметический сдвиг вправо

| D0 /7 | SAR r/m8, 1 | арифметический сдвиг r/m8 вправо на 1 разряд |
| --- | --- | --- |
| D2 /7 | SAR r/m8, CL | арифметический сдвиг r/m8 вправо на CL разрядов |
| D1 /7 | SAR r/m16, 1 | арифметический сдвиг r/m16 вправо на 1 разряд |
| D3 /7 | SAR r/m16, CL | арифметический сдвиг r/m16 вправо на CL разрядов |

Описание. Эта инструкция производит арифметический сдвиг содержимого своего операнда вправо на указанное вторым операндом число разрядов.

Сдвиг выполняется по следующей схеме:

┌───┐

│  ┌┴────────┐   ┌──┐

└─►│ операнд ├──►│CF│

└─────────┘   └──┘

Имеются две разновидности сдвига: одноразрядный и многоразрядный. В последнем случае количество разрядов, на которое производится сдвиг, должно быть предварительно занесено в регистр CL.

Флажок CF содержит значение последнего выдвинутого из операнда разряда.

Флажок OF сбрасывается, поскольку при арифметическом сдвиге вправо состояние старшего (знакового) разряда операнда никогда не изменяется.

Флажки SF, ZF, AF и PF не изменяются.

#### Замечания по программированию

Микропроцессоры 8086 и 8088 не маскируют значение счётчика сдвига. Таким образом, сдвиг может быть выполнен на произвольное число разрядов от 0 до 255. В процессорах, начиная с 80286, в качестве счётчика сдвига используются только младшие 5 разрядов регистра CL, что ограничивает максимальное количество сдвигов (не более 31).

### SBB – двоичное вычитание с заёмом

| 18 /r | SBB r/m8, r8 | r/m8:= r/m8 – r8 – CF |
| --- | --- | --- |
| 19 /r | SBB r/m16, r16 | r/m16:= r/m16 – r16 – CF |
| 1A /r | SBB r8, r/m8 | r8:= r8 – r/m8 – CF |
| 1B /r | SBB r16, r/m16 | r16:= r16 – r/m16 – CF |
| 1C ib | SBB AL, imm8 | AL:= AL – imm8 – CF |
| 1D iw | SBB AX, imm16 | AX:= AX – imm16 – CF |
| 80 /3 ib | SBB r/m8, imm8 | r/m8:= r/m8 – imm8 – CF |
| 81 /3 iw | SBB r/m16, imm16 | r/m16:= r/m16 – imm16 – CF |
| 83 /3 ib | SBB r/m16, imm8 | r/m16:= r/m16 – imm8 – CF |

Описание. Эта инструкция обеспечивает вычитание двух 8- или 16-разрядных двоичных чисел с учётом значения входного заёма, определяемого флажком CF.

При вычитании 8-разрядного второго операнда из 16-разрядного первого (код операции 83) перед выполнением операции производится расширение знака второго операнда.

Флажки OF, SF, ZF, AF, CF и PF устанавливаются по обычным правилам. Флажок CF свидетельствует о наличии заёма в старший разряд результата.

#### Замечания по программированию

Команда SBB используется при вычитании двоичных чисел с разрядностью, превышающей 16. В этом случае вычитание младших частей операндов выполняется с помощью инструкции SUB, а последующих частей операндов – с помощью инструкций SBB, следующих за SUB.

Совместно с командами десятичной коррекции сложения AAS и DAS инструкции SUB и SBB обеспечивают вычитание двоично-десятичных распакованных и упакованных чисел.

### SCAS – сканирование строки

| AE | SCASB | поиск байта AL в [ES:DI] |
| --- | --- | --- |
| AF | SCASW | поиск слова AX в [ES:DI] |

Описание. Эта инструкция производит поиск байта или слова, содержащегося в регистре AL/AX, в строке по адресу [ES:DI].

Сравнение выполняется путём выполнения вычитания значений операндов. Результат вычитания теряется, но по нему устанавливаются флажки в регистре FLAGS.

Инструкция SCAS относится к группе инструкций обработки строк. Операнд находится в памяти по адресу, содержащемуся в регистровой паре ES:DI. Сегментный регистр ES не может быть заменён другим сегментным регистром с помощью префикса замены сегмента. Операндом-приёмником всегда является регистр AL или AX.

После загрузки байта или слова в аккумулятор содержимое регистра DI увеличивается (DF=0) или уменьшается (DF=1) на 1 или 2 в зависимости от размера операнда.

Флажки изменяются в соответствии с результатами выполнения сравнения.

#### Замечания по программированию

При записи на языке ассемблера либо используется мнемоника SCASB или SCASW, явно определяющая размер операндов, либо используется обобщённая мнемоника SCAS с указанием местоположения операнда в памяти. Следует, однако, помнить, что адресация операнда в памяти всегда осуществляется с помощью регистровой пары ES:DI, поэтому указанный в данной инструкции адрес используется только для определения размера операнда и, возможно, для применения префикса замены сегмента. За правильность установки начальных значений регистров отвечает программист.

### SHL – логический сдвиг влево

| D0 /4 | SHL r/m8, 1 | логический сдвиг r/m8 влево на 1 разряд |
| --- | --- | --- |
| D2 /4 | SHL r/m8, CL | логический сдвиг r/m8 влево на CL разрядов |
| D1 /4 | SHL r/m16, 1 | логический сдвиг r/m16 влево на 1 разряд |
| D3 /4 | SHL r/m16, CL | логический сдвиг r/m16 влево на CL разрядов |

Описание. Эта инструкция производит логический (он же арифметический – см. инструкцию SAL) сдвиг содержимого своего операнда влево на указанное вторым операндом число разрядов.

Сдвиг выполняется по следующей схеме:

┌──┐   ┌─────────┐

│CF│◄──┤ операнд │◄─ 0

└──┘   └─────────┘

Имеются две разновидности сдвига: одноразрядный и многоразрядный. В последнем случае количество разрядов, на которое производится сдвиг, должно быть предварительно занесено в регистр CL.

Флажок CF содержит значение последнего выдвинутого из операнда разряда.

Значение флажка OF в операции многоразрядного сдвига не определено. В операции одноразрядного сдвига он представляет собой результат операции “исключающее ИЛИ” между значением старшего разряда результата и содержимым флажка CF после выполнения сдвига. Таким образом, единичное значение флажка OF свидетельствует о том, что содержимое старшего разряда результата отличается от его исходного значения, а нулевое значение – что старший разряд операнда не изменился.

Флажки SF, ZF и PF устанавливаются в соответствии с полученным результатом.

Значение флажка AF не определено.

#### Замечания по программированию

Микропроцессоры 8086 и 8088 не маскируют значение счётчика сдвига. Таким образом, сдвиг может быть выполнен на произвольное число разрядов от 0 до 255. В процессорах, начиная с 80286, в качестве счётчика сдвига используются только младшие 5 разрядов регистра CL, что ограничивает максимальное количество сдвигов (не более 31).

### SHR – логический сдвиг вправо

| D0 /5 | SHR r/m8, 1 | логический сдвиг r/m8 вправо на 1 разряд |
| --- | --- | --- |
| D2 /5 | SHR r/m8, CL | логический сдвиг r/m8 вправо на CL разрядов |
| D1 /5 | SHR r/m16, 1 | логический сдвиг r/m16 вправо на 1 разряд |
| D3 /5 | SHR r/m16, CL | логический сдвиг r/m16 вправо на CL разрядов |

Описание. Эта инструкция производит логический сдвиг содержимого своего операнда вправо на указанное вторым операндом число разрядов.

Сдвиг выполняется по следующей схеме:

┌─────────┐   ┌──┐

0 ─►│ операнд ├──►│CF│

└─────────┘   └──┘

Имеются две разновидности сдвига: одноразрядный и многоразрядный. В последнем случае количество разрядов, на которое производится сдвиг, должно быть предварительно занесено в регистр CL.

Флажок CF содержит значение последнего выдвинутого из операнда разряда.

Значение флажка OF в операции многоразрядного сдвига не определено. В операции одноразрядного сдвига устанавливается, если перед выполнением сдвига старший разряд операнда содержал единицу, и сбрасывается в противном случае. Поскольку после выполнения сдвига старший разряд будет содержать нуль, флажок OF показывает, произошла ли смена значения старшего разряда операнда.

Флажки SF, ZF, AF и PF не изменяются.

#### Замечания по программированию

Микропроцессоры 8086 и 8088 не маскируют значение счётчика сдвига. Таким образом, сдвиг может быть выполнен на произвольное число разрядов от 0 до 255. В процессорах, начиная с 80286, в качестве счётчика сдвига используются только младшие 5 разрядов регистра CL, что ограничивает максимальное количество сдвигов (не более 31).

### STC – установка флага переноса

| F9 | STC | CF:= 1 |
| --- | --- | --- |

Описание. Устанавливается флажок переноса CF регистра FLAGS.

Флажок CF устанавливается, остальные флажки не изменяются.

### STD – установка флага направления

| FD | STD | DF:= 1 |
| --- | --- | --- |

Описание. Устанавливается флажок переноса DF регистра FLAGS.

Установка флажка DF обеспечивает выполнение строковых операций с автодекрементом (уменьшением адресов операндов, находящихся в регистрах SI и DI).

Флажок CF устанавливается, остальные флажки не изменяются.

### STI – установка флага разрешения прерывания

| FB | STI | IF:= 1 |
| --- | --- | --- |

Описание. Устанавливается флажок переноса IF регистра FLAGS.

Когда флажок IF установлен, разрешена обработка внешних прерываний.

Флажок IF устанавливается, остальные флажки не изменяются.

### STOS – запись строки

| AA | STOSB | запись байта из AL в [ES:DI] |
| --- | --- | --- |
| AB | STOSW | запись слова из AX в [ES:DI] |

Описание. Эта инструкция записывает содержимое регистра AL или AX по адресу ES:DI.

Инструкция STOS относится к группе инструкций обработки строк. Операнд-приёмник находится в памяти по адресу, содержащемуся в регистровой паре ES:DI. Сегментный регистр ES не может быть заменён другим сегментным регистром с помощью префикса замены сегмента. Операндом-источником всегда является регистр AL или AX.

После записи байта или слова из аккумулятора в память содержимое регистра DI увеличивается (DF=0) или уменьшается (DF=1) на 1 или 2 в зависимости от размера операнда.

Флажки не изменяются.

#### Замечания по программированию

При записи на языке ассемблера либо используется мнемоника STOSB или STOSW, явно определяющая размер операндов, либо используется обобщённая мнемоника STOS с указанием местоположения операнда в памяти. Следует, однако, помнить, что адресация операнда в памяти всегда осуществляется с помощью регистровой пары ES:DI, поэтому указанный в данной инструкции адрес используется только для определения размера операнда и, возможно, для применения префикса замены сегмента. За правильность установки начальных значений регистров отвечает программист.

### SUB – двоичное вычитание

| 28 /r | SUB r/m8, r8 | r/m8:= r/m8 – r8 |
| --- | --- | --- |
| 29 /r | SUB r/m16, r16 | r/m16:= r/m16 – r16 |
| 2A /r | SUB r8, r/m8 | r8:= r8 – r/m8 |
| 2B /r | SUB r16, r/m16 | r16:= r16 – r/m16 |
| 2C ib | SUB AL, imm8 | AL:= AL – imm8 |
| 2D iw | SUB AX, imm16 | AX:= AX – imm16 |
| 80 /5 ib | SUB r/m8, imm8 | r/m8:= r/m8 – imm8 |
| 81 /5 iw | SUB r/m16, imm16 | r/m16:= r/m16 – imm16 |
| 83 /5 ib | SUB r/m16, imm8 | r/m16:= r/m16 – imm8 |

Описание. Эта инструкция обеспечивает вычитание двух 8- или 16-разрядных двоичных чисел.

При вычитании 8-разрядного второго операнда из 16-разрядного первого (код операции 83) перед выполнением операции производится расширение знака второго операнда.

Флажки OF, SF, ZF, AF, CF и PF устанавливаются по обычным правилам. Флажок CF свидетельствует о наличии заёма в старший разряд результата.

#### Замечания по программированию

Команда SUB используется при вычитании двоичных чисел с разрядностью 8 или 16. Если требуется выполнить вычитание более длинных чисел, младшие их части вычитаются с помощью инструкции SUB, а остальные – с помощью инструкции SBB.

Совместно с командами десятичной коррекции сложения AAS и DAS инструкции SUB и SBB обеспечивают вычитание двоично-десятичных распакованных и упакованных чисел.

### TEST – логическое сравнение

| 84 /r | TEST r/m8, r8 | r/m8 AND r8 |
| --- | --- | --- |
| 85 /r | TEST r/m16, r16 | r/m16 AND r16 |
| A8 ib | TEST AL, imm8 | AL AND imm8 |
| A9 iw | TEST AX, imm16 | AX AND imm16 |
| F6 /0 ib | TEST r/m8, imm8 | r/m8 AND imm8 |
| F7 /0 iw | TEST r/m16, imm16 | r/m16 AND imm16 |

Описание. Эта инструкция выполняет логическое сравнение двух операндов.

Сравнение выполняется путём выполнения операции “логическое И” между разрядами первого и второго операндов. Результат операции теряется, но производится соответствующая установка флажков.

Флажки OF и CF очищаются.

Флажки SF, ZF и PF устанавливаются в соответствии с полученным результатом.

Состояние флажка AF не определено.

### WAIT – ожидание сопроцессора

| 9B | WAIT | переход в ожидание готовности сопроцессора |
| --- | --- | --- |

Описание. Эта инструкция приостанавливает дальнейшее выполнение программы до поступления сигнала готовности от сопроцессора.

Команда WAIT используется после инструкций математического сопроцессора. Она приостанавливает выполнение программы до тех пор, пока не будет закончена обработка последней команды сопроцессора.

Флажки не изменяются.

#### Замечания по программированию

Архитектура микропроцессоров 8086/8088 позволяет подключить к ним сопроцессор любого назначения, выполняющий те или иные дополнительные команды и, естественно, согласующий свою работу на уровне аппаратуры с основным процессором. Коды этих команд содержат в старших пяти разрядах первого байта комбинацию 11011; для основного процессора это команда ESC. Исторически сложилось, что единственным используемым сопроцессором стал арифметический сопроцессор 8087, содержащий мощную собственную систему команд. Её описание не входит в задачу данной публикации.

### XCHG – обмен информацией

| 90+rw | XCHG AX, r16 | AX ↔ r16 |
| --- | --- | --- |
| 90+rw | XCHG r16, AX | r16 ↔ AX |
| 86 /r | XCHG r/m8, r8 | r/m8 ↔ r8 |
| 86 /r | XCHG r8, r/m8 | r8 ↔ r/m8 |
| 87 /r | XCHG r/m16, r16 | r/m16 ↔ r16 |
| 87 /r | XCHG r16, r/m16 | r16 ↔ r/m16 |

Описание. Эта инструкция меняет местами содержимое своих операндов.

Флажки не изменяются.

### XLATB – табличная перекодировка

| D7 | XLATB | AL:= [BX+AL] |
| --- | --- | --- |

Описание. Эта инструкция перекодирует по таблице значение регистра AL.

Начальный адрес 256-байтовой таблицы перекодировки содержится в регистре BX. Перекодировка заключается в том, что из ячейки таблицы, номер которой содержится в регистре AL, извлекается байт и заносится в регистр AL.

Флажки не изменяются.

### XOR – исключающее ИЛИ

| 30 /r | XOR r/m8, r8 | r/m8:= r/m8 XOR r8 |
| --- | --- | --- |
| 31 /r | XOR r/m16, r16 | r/m16:= r/m16 XOR r16 |
| 32 /r | XOR r8, r/m8 | r8:= r8 XOR r/m8 |
| 33 /r | XOR r16, r/m16 | r16:= r16 XOR r/m16 |
| 34 ib | XOR AL, imm8 | AL:= AL XOR imm8 |
| 35 iw | XOR AX, imm16 | AX:= AX XOR imm16 |
| 80 /6 ib | XOR r/m8, imm8 | r/m8:= r/m8 XOR imm8 |
| 81 /6 iw | XOR r/m16, imm16 | r/m16:= r/m16 XOR imm16 |

Описание. Выполняется операция “исключающее ИЛИ” между операндами инструкции, результат заносится на место первого операнда.

Флажки OF и CF очищаются.

Флажки SF, ZF и PF устанавливаются в соответствии с результатом.

Состояние флажка AF не определено.

## Префиксы машинных инструкций

### DS:/ES:/SS:/CS: – префиксы замены сегмента

| 26 | ES: | использование сегмента ES |
| --- | --- | --- |
| 2E | CS: | использование сегмента CS |
| 36 | SS: | использование сегмента SS |
| 3E | DS: | использование сегмента DS |

Описание. Префикс замены сегмента позволяет инструкции использовать операнд, расположенный не в сегменте, используемом по умолчанию, а в явно указанном сегменте.

В инструкциях обработки данных с явно заданными операндами (например, MOV, ADD, NEG и т.п.) один из операндов (или единственный операнд) может находиться в памяти. Для доступа к нему по умолчанию используется сегментный регистр SS (если при вычислении адреса операнда используется содержимое регистра BP) или сегментный регистр DS (во всех остальных случаях). С помощью префикса замены сегмента можно обратиться к операнду с использованием любого из четырёх сегментных регистров. Например, инструкция MOV AX,[BP] загружает в регистр AX содержимое слова памяти по адресу SS:BP, однако инструкция MOV AX,ES:[BP] загрузит содержимое слова по адресу ES:BP.

В инструкциях обработки строк операнды адресуются с помощью регистровых пар DS:SI и ES:DI. Вместо сегментного регистра DS может использоваться любой сегментный регистр, для чего необходимо задать соответствующий префикс замены сегмента. Сегментный регистр ES, используемый совместно с регистром DI, заменён быть не может.

Доступ к стековой памяти с использованием указателя стека SP всегда подразумевает использование сегментного регистра SS, который подменён быть не может.

### LOCK – блокировка шины

| F0 | LOCK | блокирование доступа к шине |
| --- | --- | --- |

Описание. Префикс LOCK заставляет процессор выставить на время выполнения следующей инструкции сигнал LOCK#, блокирующий доступ к памяти со стороны других процессоров и внешних устройств.

Префикс LOCK может использоваться только с инструкциями ADD, ADC, AND, DEC, INC, NEG, NOT, OR, SBB, SUB, XOR и XCHG.

Флажки префиксом не изменяются, но могут быть изменены инструкцией, с которым он используется.

### REP/REPcc – повторение строковой операции

| F3 A4 | REP MOVSB | пересылка CX байтов из DS:SI в ES:DI |
| --- | --- | --- |
| F3 A5 | REP MOVSW | пересылка CX слов из DS:SI в ES:DI |
| F3 AC | REP LODSB | загрузка CX байтов из DS:SI в AL |
| F3 AD | REP LODSW | загрузка CX слов из DS:SI в AX |
| F3 AA | REP STOSB | запись CX байтов из AL в ES:DI |
| F3 AB | REP STOSW | запись CX слов из AX в ES:DI |
| F3 A6 | REPE CMPSB | сравнение CX байтов в DS:SI и ES:DI до несовпадения |
| F3 A7 | REPE CMPSW | сравнение CX слов в DS:SI и ES:DI до несовпадения |
| F3 AE | REPE SCASB | поиск байта, отличающегося от AL, в CX байтах в ES:DI |
| F3 AF | REPE SCASW | поиск слова, отличающегося от AX, в CX словах в ES:DI |
| F2 A6 | REPNE CMPSB | сравнение CX байтов в DS:SI и ES:DI до совпадения |
| F2 A7 | REPNE CMPSW | сравнение CX слов в DS:SI и ES:DI до совпадения |
| F2 AE | REPNE SCASB | поиск байта, совпадающего с AL, в CX байтах в ES:DI |
| F2 AF | REPNE SCASW | поиск слова, совпадающего с AX, в CX словах в ES:DI |

Описание. Префикс повторения используется совместно с инструкциями обработки строк. Он обеспечивает многократное повторение одной и той же операции до исчерпания счётчика или до выполнения заданного условия.

Счётчик находится в регистре CX. После каждого выполнения инструкции, употреблённой с префиксом повторения, содержимое CX уменьшается на единицу и проверяется на равенство нулю. Если нуль ещё не достигнут, снова выполняется инструкция, уменьшается и проверяется CX и т.д. Если же в результате вычитания содержимое CX обнулилось, операция прекращается. Таким образом, операция может быть повторена от одного до 65536 раз.

Помимо завершения операции по обнулению счётчика, в некоторых инструкциях предусмотрено её завершение при выполнении определённого условия, а именно равенства или неравенства флажка ZF нулю.

Логически имеются три разновидности префикса повторения, которым соответствуют пять мнемоник и два однобайтовых кода операции:

– простое повторение – префикс REP, код операции F3; операция заканчивается, когда содержимое регистра CX обнуляется;

– повторение, пока соблюдается равенство – префикс REPE/REPZ, код операции F3; операция заканчивается, когда содержимое регистра CX обнуляется или когда сбрасывается флажок ZF;

– повторение, пока равенство не соблюдается – префикс REPNE/REPNZ, код операции F2; операция заканчивается, когда содержимое регистра CX обнуляется или когда устанавливается флажок ZF.

С инструкциями MOVS, LODS, STOS может применяться только обычный префикс повторения REP. Когда он используется, операция продолжает выполняться до тех пор, пока содержимое регистра CX не станет равным нулю.

С инструкциями CMPS и SCAS употребляются префиксы REPE/REPZ и REPNE/REPNZ. Первый префикс обеспечивает прекращение операции при исчерпании счётчика или при сбросе флажка ZF в нуль; последнее событие имеет место, когда обнаружено неравенство сравниваемых байтов или слов. Второй префикс обеспечивает прекращение операции при исчерпании счётчика или при установке флажка ZF в единицу, что происходит при обнаружении равенства сравниваемых байтов или слов.

Флажки самим префиксом не изменяются, однако инструкции SCAS и CMPS, которые могут употребляться вместе с префиксом повторения, изменяют их.

# Приложение 1. Коды операций

| Код команды |  |  |  | Команда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й байт |  | 2-й байт | 3–6-й байты |  |
| Шестн. | Двоичный |  |  |  |
| 00 | 00000000 | ModRegR/M | [disp8/16] | ADD r/m8, r8 |
| 01 | 00000001 | ModRegR/M | [disp8/16] | ADD r/m16, r16 |
| 02 | 00000010 | ModRegR/M | [disp8/16] | ADD r8, r/m8 |
| 03 | 00000011 | ModRegR/M | [disp8/16] | ADD r16, r/m16 |
| 04 | 00000100 | imm8 |  | ADD AL, imm8 |
| 05 | 00000101 | imm16 |  | ADD AX, imm16 |
| 06 | 00000110 |  |  | PUSH ES |
| 07 | 00000111 |  |  | POP ES |
| 08 | 00001000 | ModRegR/M | [disp8/16] | OR r/m8, r8 |
| 09 | 00001001 | ModRegR/M | [disp8/16] | OR r/m16, r16 |
| 0A | 00001010 | ModRegR/M | [disp8/16] | OR r8, r/m8 |
| 0B | 00001011 | ModRegR/M | [disp8/16] | OR r16, r/m16 |
| 0C | 00001100 | imm8 |  | OR AL, imm8 |
| 0D | 00001101 | imm16 |  | OR AX, imm16 |
| 0E | 00001110 |  |  | PUSH CS |
| 0F | 00001111 |  |  | не используется |
| 10 | 00010000 | ModRegR/M | [disp8/16] | ADC r/m8, r8 |
| 11 | 00010001 | ModRegR/M | [disp8/16] | ADC r/m16, r16 |
| 12 | 00010010 | ModRegR/M | [disp8/16] | ADC r8, r/m8 |
| 13 | 00010011 | ModRegR/M | [disp8/16] | ADC r16, r/m16 |
| 14 | 00010100 | imm8 |  | ADC AL, imm8 |
| 15 | 00010101 | imm16 |  | ADC AX, imm16 |
| 16 | 00010110 |  |  | PUSH SS |
| 17 | 00010111 |  |  | POP SS |
| 18 | 00011000 | ModRegR/M | [disp8/16] | SBB r/m8, r8 |
| 19 | 00011001 | ModRegR/M | [disp8/16] | SBB r/m16, r16 |
| 1A | 00011010 | ModRegR/M | [disp8/16] | SBB r8, r/m8 |
| 1B | 00011011 | ModRegR/M | [disp8/16] | SBB r16, r/m16 |
| 1C | 00011100 | imm8 |  | SBB AL, imm8 |
| 1D | 00011101 | imm16 |  | SBB AX, imm16 |
| 1E | 00011110 |  |  | PUSH DS |
| 1F | 00011111 |  |  | POP DS |
| 20 | 00100000 | ModRegR/M | [disp8/16] | AND r/m8, r8 |
| 21 | 00100001 | ModRegR/M | [disp8/16] | AND r/m16, r16 |
| 22 | 00100010 | ModRegR/M | [disp8/16] | AND r8, r/m8 |
| 23 | 00100011 | ModRegR/M | [disp8/16] | AND r16, r/m16 |
| 24 | 00100100 | imm8 |  | AND AL, imm8 |
| 25 | 00100101 | imm16 |  | AND AX, imm16 |
| 26 | 00100110 |  |  | ES: |
| 27 | 00100111 |  |  | DAA |
| 28 | 00101000 | ModRegR/M | [disp8/16] | SUB r/m8, r8 |
| 29 | 00101001 | ModRegR/M | [disp8/16] | SUB r/m16, r16 |
| 2A | 00101010 | ModRegR/M | [disp8/16] | SUB r8, r/m8 |
| 2B | 00101011 | ModRegR/M | [disp8/16] | SUB r16, r/m16 |
| 2C | 00101100 | imm8 |  | SUB AL, imm8 |
| 2D | 00101101 | imm16 |  | SUB AX, imm16 |
| 2E | 00101110 |  |  | CS: |
| 2F | 00101111 |  |  | DAS |
| 30 | 00110000 | ModRegR/M | [disp8/16] | XOR r/m8, r8 |
| 31 | 00110001 | ModRegR/M | [disp8/16] | XOR r/m16, r16 |
| 32 | 00110010 | ModRegR/M | [disp8/16] | XOR r8, r/m8 |
| 33 | 00110011 | ModRegR/M | [disp8/16] | XOR r16, r/m16 |
| 34 | 00110100 | imm8 |  | XOR AL, imm8 |
| 35 | 00110101 | imm16 |  | XOR AX, imm16 |
| 36 | 00110110 |  |  | SS: |
| 37 | 00110111 |  |  | AAA |
| 38 | 00111000 | ModRegR/M | [disp8/16] | CMP r/m8, r8 |
| 39 | 00111001 | ModRegR/M | [disp8/16] | CMP r/m16, r16 |
| 3A | 00111010 | ModRegR/M | [disp8/16] | CMP r8, r/m8 |
| 3B | 00111011 | ModRegR/M | [disp8/16] | CMP r16, r/m16 |
| 3C | 00111100 | imm8 |  | CMP AL, imm8 |
| 3D | 00111101 | imm16 |  | CMP AX, imm16 |
| 3E | 00111110 |  |  | SS: |
| 3F | 00111111 |  |  | AAS |
| 40 | 01000000 |  |  | INC AX |
| 41 | 01000001 |  |  | INC CX |
| 42 | 01000010 |  |  | INC DX |
| 43 | 01000011 |  |  | INC BX |
| 44 | 01000100 |  |  | INC SP |
| 45 | 01000101 |  |  | INC BP |
| 46 | 01000110 |  |  | INC SI |
| 47 | 01000111 |  |  | INC DI |
| 48 | 01001000 |  |  | DEC AX |
| 49 | 01001001 |  |  | DEC CX |
| 4A | 01001010 |  |  | DEC DX |
| 4B | 01001011 |  |  | DEC BX |
| 4C | 01001100 |  |  | DEC SP |
| 4D | 01001101 |  |  | DEC BP |
| 4E | 01001110 |  |  | DEC SI |
| 4F | 01001111 |  |  | DEC DI |
| 50 | 01010000 |  |  | PUSH AX |
| 51 | 01010001 |  |  | PUSH CX |
| 52 | 01010010 |  |  | PUSH DX |
| 53 | 01010011 |  |  | PUSH BX |
| 54 | 01010100 |  |  | PUSH SP |
| 55 | 01010101 |  |  | PUSH BP |
| 56 | 01010110 |  |  | PUSH SI |
| 57 | 01010111 |  |  | PUSH DI |
| 58 | 01011000 |  |  | POP AX |
| 59 | 01011001 |  |  | POP CX |
| 5A | 01011010 |  |  | POP DX |
| 5B | 01011011 |  |  | POP BX |
| 5C | 01011100 |  |  | POP SP |
| 5D | 01011101 |  |  | POP BP |
| 5E | 01011110 |  |  | POP SI |
| 5F | 01011111 |  |  | POP DI |
| 60 / 6F | 01100000 / 01101111 |  |  | не используются |
| 70 | 01110000 | rel8 |  | JO rel8 |
| 71 | 01110001 | rel8 |  | JNO rel8 |
| 72 | 01110010 | rel8 |  | JB rel8 JNAE rel8 JC rel8 |
| 73 | 01110011 | rel8 |  | JNB rel8 JAE rel8 JNC rel8 |
| 74 | 01110100 | rel8 |  | JE rel8 JZ rel8 |
| 75 | 01110101 | rel8 |  | JNE rel8 JNZ rel8 |
| 76 | 01110110 | rel8 |  | JBE rel8 JNA rel8 |
| 77 | 01110111 | rel8 |  | JNBE rel8 JA rel8 |
| 78 | 01111000 | rel8 |  | JS rel8 |
| 79 | 01111001 | rel8 |  | JNS rel8 |
| 7A | 01111010 | rel8 |  | JP rel8 JPE rel8 |
| 7B | 01111011 | rel8 |  | JNP rel8 JPO rel8 |
| 7C | 01111100 | rel8 |  | JL rel8 JNGE rel8 |
| 7D | 01111101 | rel8 |  | JNL rel8 JGE rel8 |
| 7E | 01111110 | rel8 |  | JLE rel8 JNG rel8 |
| 7F | 01111111 | rel8 |  | JNLE rel8 JG rel8 |
| 80 | 10000000 | Mod000R/M | [disp8/16] imm8 | ADD r/m8, imm8 |
|  |  | Mod001R/M | [disp8/16] imm8 | OR r/m8, imm8 |
|  |  | Mod010R/M | [disp8/16] imm8 | ADC r/m8, imm8 |
|  |  | Mod011R/M | [disp8/16] imm8 | SBB r/m8, imm8 |
|  |  | Mod100R/M | [disp8/16] imm8 | AND r/m8, imm8 |
|  |  | Mod101R/M | [disp8/16] imm8 | SUB r/m8, imm8 |
|  |  | Mod110R/M | [disp8/16] imm8 | XOR r/m8, imm8 |
|  |  | Mod111R/M | [disp8/16] imm8 | CMP r/m8, imm8 |
| 81 | 10000001 | Mod000R/M | [disp8/16] imm8 | ADD r/m16, imm16 |
|  |  | Mod001R/M | [disp8/16] imm8 | OR r/m16, imm16 |
|  |  | Mod010R/M | [disp8/16] imm8 | ADC r/m16, imm16 |
|  |  | Mod011R/M | [disp8/16] imm8 | SBB r/m16, imm16 |
|  |  | Mod100R/M | [disp8/16] imm8 | AND r/m16, imm16 |
|  |  | Mod101R/M | [disp8/16] imm8 | SUB r/m16, imm16 |
|  |  | Mod110R/M | [disp8/16] imm8 | XOR r/m16, imm16 |
|  |  | Mod111R/M | [disp8/16] imm8 | CMP r/m16, imm16 |
| 82 | 10000010 |  |  | не используется |
| 83 | 10000011 | Mod000R/M | [disp8/16] imm8 | ADD r/m16, imm8 |
|  |  | xx001xxx |  | не используется |
|  |  | Mod010R/M | [disp8/16] imm8 | ADC r/m16, imm8 |
|  |  | Mod011R/M | [disp8/16] imm8 | SBB r/m16, imm8 |
|  |  | xx100xxx |  | не используется |
|  |  | Mod101R/M | [disp8/16] imm8 | SUB r/m16, imm8 |
|  |  | xx110xxx |  | не используется |
|  |  | xx111xxx |  | не используется |
| 84 | 10000100 | ModRegR/M | [disp8/16] | TEST r/m8, r8 |
| 85 | 10000101 | ModRegR/M | [disp8/16] | TEST r/m16, r16 |
| 86 | 10000110 | ModRegR/M | [disp8/16] | XCHG r/m8, r8 |
| 87 | 10000111 | ModRegR/M | [disp8/16] | XCHG r/m16, r16 |
| 88 | 10001000 | ModRegR/M | [disp8/16] | MOV r/m8, r8 |
| 89 | 10001001 | ModRegR/M | [disp8/16] | MOV r/m16, r16 |
| 8A | 10001010 | ModRegR/M | [disp8/16] | MOV r8, r/m8 |
| 8B | 10001011 | ModRegR/M | [disp8/16] | MOV r16, r/m16 |
| 8C | 10001100 | Mod0SRR/M | [disp8/16] | MOV r/m16, Sreg |
|  |  | xx1xxxxx |  | не используется |
| 8D | 10001101 | ModRegR/M | [disp8/16] | LEA r16, m |
| 8E | 10001110 | Mod0SRR/M | [disp8/16] | MOV r/m16, Sreg |
|  |  | xx1xxxxx |  | не используется |
| 8F | 10001111 | Mod000R/M | [disp8/16] | POP r/m16 |
|  |  | xx001xxx / xx111xxx |  | не используется |
| 90 | 10010000 |  |  | NOP (XCHG AX, AX) |
| 91 | 10010001 |  |  | XCHG AX, CX |
| 92 | 10010010 |  |  | XCHG AX, DX |
| 93 | 10010011 |  |  | XCHG AX, BX |
| 94 | 10010100 |  |  | XCHG AX, SP |
| 95 | 10010101 |  |  | XCHG AX, BP |
| 96 | 10010110 |  |  | XCHG AX, SI |
| 97 | 10010111 |  |  | XCHG AX, DI |
| 98 | 10011000 |  |  | CBW |
| 99 | 10011001 |  |  | CWD |
| 9A | 10011010 | ptr16:16 |  | CALL ptr16:16 |
| 9B | 10011011 |  |  | WAIT |
| 9C | 10011100 |  |  | PUSHF |
| 9D | 10011101 |  |  | POPF |
| 9E | 10011110 |  |  | SAHF |
| 9F | 10011111 |  |  | LAHF |
| A0 | 10100000 | m8 |  | MOV AL, m8 |
| A1 | 10100001 | m16 |  | MOV AX, m16 |
| A2 | 10100010 | m8 |  | MOV m8, AL |
| A3 | 10100011 | m16 |  | MOV m16, AX |
| A4 | 10100100 |  |  | MOVSB |
| A5 | 10100101 |  |  | MOVSW |
| A6 | 10100110 |  |  | CMPSB |
| A7 | 10100111 |  |  | CMPSW |
| A8 | 10101000 | imm8 |  | TEST AL, imm8 |
| A9 | 10101001 | imm16 |  | TEST AX, imm16 |
| AA | 10101010 |  |  | STOSB |
| AB | 10101011 |  |  | STOSW |
| AC | 10101100 |  |  | LODSB |
| AD | 10101101 |  |  | LODSW |
| AE | 10101110 |  |  | SCASB |
| AF | 10101111 |  |  | SCASW |
| B0 | 10110000 | imm8 |  | MOV AL, imm8 |
| B1 | 10110001 | imm8 |  | MOV CL, imm8 |
| B2 | 10110010 | imm8 |  | MOV DL, imm8 |
| B3 | 10110011 | imm8 |  | MOV BL, imm8 |
| B4 | 10110100 | imm8 |  | MOV AH, imm8 |
| B5 | 10110101 | imm8 |  | MOV CH, imm8 |
| B6 | 10110110 | imm8 |  | MOV DH, imm8 |
| B7 | 10110111 | imm8 |  | MOV BH, imm8 |
| B8 | 10111000 | imm16 |  | MOV AX, imm16 |
| B9 | 10111001 | imm16 |  | MOV CX, imm16 |
| BA | 10111010 | imm16 |  | MOV DX, imm16 |
| BB | 10111011 | imm16 |  | MOV BX, imm16 |
| BC | 10111100 | imm16 |  | MOV SP, imm16 |
| BD | 10111101 | imm16 |  | MOV BP, imm16 |
| BE | 10111110 | imm16 |  | MOV SI, imm16 |
| BF | 10111111 | imm16 |  | MOV DI, imm16 |
| C0 | 11000000 |  |  | не используется |
| C1 | 11000001 |  |  | не используется |
| C2 | 11000010 | imm16 |  | RET imm16 (ближний) |
| C3 | 11000011 |  |  | RET (ближний) |
| C4 | 11000100 | ModRegR/M | [disp8/16] | LES r16, m16:16 |
| C5 | 11000101 | ModRegR/M | [disp8/16] | LDS r16, m16:16 |
| C6 | 11000110 | Mod000R/M | [disp8/16] imm8 | MOV m8, imm8 |
|  |  | xx001xxx / xx111xxx |  | не используется |
| C7 | 11000111 | Mod000R/M | [disp8/16] imm16 | MOV m16, imm16 |
|  |  | xx001xxx / xx111xxx |  | не используется |
| C8 | 11001000 |  |  | не используется |
| C9 | 11001001 |  |  | не используется |
| CA | 11001010 | imm16 |  | RET imm16 (дальний) |
| CB | 11001011 |  |  | RET (дальний) |
| CC | 11001100 |  |  | INT 3 |
| CD | 11001101 | imm8 |  | INT imm8 |
| CE | 11001110 |  |  | INTO |
| CF | 11001111 |  |  | IRET |
| D0 | 11010000 | Mod000R/M | [disp8/16] | ROL r/m8, 1 |
|  |  | Mod001R/M | [disp8/16] | ROR r/m8, 1 |
|  |  | Mod010R/M | [disp8/16] | RCL r/m8, 1 |
|  |  | Mod011R/M | [disp8/16] | RCR r/m8, 1 |
|  |  | Mod100R/M | [disp8/16] | SAL r/m8, 1 SHL r/m8, 1 |
|  |  | Mod101R/M | [disp8/16] | SHR r/m8, 1 |
|  |  | xx110xxx |  | не используется |
|  |  | Mod111R/M | [disp8/16] | SAR r/m8, 1 |
| D1 | 11010001 | Mod000R/M | [disp8/16] | ROL r/m16, 1 |
|  |  | Mod001R/M | [disp8/16] | ROR r/m16, 1 |
|  |  | Mod010R/M | [disp8/16] | RCL r/m16, 1 |
|  |  | Mod011R/M | [disp8/16] | RCR r/m16, 1 |
|  |  | Mod100R/M | [disp8/16] | SAL r/m16, 1 SHL r/m16, 1 |
|  |  | Mod101R/M | [disp8/16] | SHR r/m16, 1 |
|  |  | xx110xxx |  | не используется |
|  |  | Mod111R/M | [disp8/16] | SAR r/m16, 1 |
| D2 | 11010010 | Mod000R/M | [disp8/16] | ROL r/m8, CL |
|  |  | Mod001R/M | [disp8/16] | ROR r/m8, CL |
|  |  | Mod010R/M | [disp8/16] | RCL r/m8, CL |
|  |  | Mod011R/M | [disp8/16] | RCR r/m8, CL |
|  |  | Mod100R/M | [disp8/16] | SAL r/m8, CL SHL r/m8, CL |
|  |  | Mod101R/M | [disp8/16] | SHR r/m8, CL |
|  |  | xx110xxx |  | не используется |
|  |  | Mod111R/M | [disp8/16] | SAR r/m8, CL |
| D3 | 11010011 | Mod000R/M | [disp8/16] | ROL r/m16, CL |
|  |  | Mod001R/M | [disp8/16] | ROR r/m16, CL |
|  |  | Mod010R/M | [disp8/16] | RCL r/m16, CL |
|  |  | Mod011R/M | [disp8/16] | RCR r/m16, CL |
|  |  | Mod100R/M | [disp8/16] | SAL r/m16, CL SHL r/m16, CL |
|  |  | Mod101R/M | [disp8/16] | SHR r/m16, CL |
|  |  | xx110xxx |  | не используется |
|  |  | Mod111R/M | [disp8/16] | SAR r/m16, CL |
| D4 | 11010100 |  |  | AAM |
| D5 | 11010101 |  |  | AAD |
| D6 | 11010110 |  |  | не используется |
| D7 | 11010111 |  |  | XLATB |
| D8 / DF | 11011xxx | ModRegR/M | [disp8/16] | ESC |
| E0 | 11100000 | rel8 |  | LOOPNE rel8 LOOPNZ rel8 |
| E1 | 11100001 | rel8 |  | LOOPE rel8 LOOPZ rel8 |
| E2 | 11100010 | rel8 |  | LOOP rel8 |
| E3 | 11100011 | rel8 |  | JCXZ rel8 |
| E4 | 11100100 | imm8 |  | IN AL, imm8 |
| E5 | 11100101 | imm8 |  | IN AX, imm8 |
| E6 | 11100110 | imm8 |  | OUT AL, imm8 |
| E7 | 11100111 | imm8 |  | OUT AX, imm8 |
| E8 | 11101000 | rel16 |  | CALL rel16 |
| E9 | 11101001 | rel16 |  | JMP rel16 |
| EA | 11101010 | ptr16:16 |  | JMP ptr16:16 |
| EB | 11101011 | rel8 |  | JMP rel8 |
| EC | 11101100 |  |  | IN AL, DX |
| ED | 11101101 |  |  | IN AX, DX |
| EE | 11101110 |  |  | OUT AL, DX |
| EF | 11101111 |  |  | OUT AX, DX |
| F0 | 11110000 |  |  | LOCK |
| F1 | 11110001 |  |  | не используется |
| F2 | 11110010 |  |  | REPNE REPNZ |
| F3 | 11110011 |  |  | REP REPE REPZ |
| F4 | 11110100 |  |  | HLT |
| F5 | 11110101 |  |  | CMC |
| F6 | 11110110 | Mod000R/M | [disp8/16] imm8 | TEST r/m8, imm8 |
|  |  | xx001xxx |  | не используется |
|  |  | Mod010R/M | [disp8/16] | NOT r/m8 |
|  |  | Mod011R/M | [disp8/16] | NEG r/m8 |
|  |  | Mod100R/M | [disp8/16] | MUL r/m8 |
|  |  | Mod101R/M | [disp8/16] | IMUL r/m8 |
|  |  | Mod110R/M | [disp8/16] | DIV r/m8 |
|  |  | Mod111R/M | [disp8/16] | IDIV r/m8 |
| F7 | 11110111 | Mod000R/M | [disp8/16] imm8 | TEST r/m16, imm16 |
|  |  | xx001xxx |  | не используется |
|  |  | Mod010R/M | [disp8/16] | NOT r/m16 |
|  |  | Mod011R/M | [disp8/16] | NEG r/m16 |
|  |  | Mod100R/M | [disp8/16] | MUL r/m16 |
|  |  | Mod101R/M | [disp8/16] | IMUL r/m16 |
|  |  | Mod110R/M | [disp8/16] | DIV r/m16 |
|  |  | Mod111R/M | [disp8/16] | IDIV r/m16 |
| F8 | 11111000 |  |  | CLC |
| F9 | 11111001 |  |  | STC |
| FA | 11111010 |  |  | CLI |
| FB | 11111011 |  |  | STI |
| FC | 11111100 |  |  | CLD |
| FD | 11111101 |  |  | STD |
| FE | 11111110 | Mod000R/M | [disp8/16] | INC r/m8 |
|  |  | Mod001R/M | [disp8/16] | DEC r/m8 |
|  |  | xx010xxx / xx111xxx |  | не используется |
| FF | 11111111 | Mod000R/M | [disp8/16] | INC r/m16 |
|  |  | Mod001R/M | [disp8/16] | DEC r/m16 |
|  |  | Mod010R/M | [disp8/16] | CALL r/m16 |
|  |  | Mod011R/M | [disp8/16] | CALL m16:16 |
|  |  | Mod100R/M | [disp8/16] | JMP r/m16 |
|  |  | Mod101R/M | [disp8/16] | JMP m16:16 |
|  |  | Mod110R/M | [disp8/16] | PUSH r/m16 |
|  |  | xx111xxx |  | не используется |

# Приложение 2. Время выполнения команд

В этом приложении приведено время выполнения команд и прерываний в машинных тактах для микропроцессора 8086 (КР1810ВМ86). Для микропроцессора 8088 время выполнения многих команд будет больше, поскольку ему требуется больше обращений к памяти.

Во многих командах общее время выполнения складывается из некоторого “базового” количества тактов плюс количества, необходимого для вычисления эффективного адреса.

| Время вычисления эффективного адреса |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле R/M | Mod=00 |  | Mod=01 |  | Mod=10 |  |
|  | адресация | такты | адресация | такты | адресация | такты |
| 000 | BX+SI | 7 | BX+SI+disp8 | 11 | BX+SI+disp16 | BX+SI+disp8 |
| 001 | BX+DI | 8 | BX+DI+disp8 | 12 | BX+DI+disp16 | BX+DI+disp8 |
| 010 | BP+SI | 8 | BP+SI+disp8 | 12 | BP+SI+disp16 | BP+SI+disp8 |
| 011 | BP+DI | 7 | BP+DI+disp8 | 11 | BP+DI+disp16 | BP+DI+disp8 |
| 100 | SI | 5 | SI+disp8 | 9 | SI+disp16 | SI+disp8 |
| 101 | DI | 5 | DI+disp8 | 9 | DI+disp16 | DI+disp8 |
| 110 | disp16 | 6 | BP+disp8 | 9 | BP+disp16 | BP+disp8 |
| 111 | BX | 5 | BX+disp8 | 9 | BX+disp16 | BX+disp8 |

| Время выполнения команд |  |
| --- | --- |
| Команда | Такты |
| AAA | 4 |
| AAD | 60 |
| AAS | 4 |
| AAM | 83 |
| ADC r, r | 3 |
| r, m | 9+EA |
| m, r | 16+EA |
| r, imm | 4 |
| m, imm | 17+EA |
| ADD r, r | 3 |
| r, m | 9+EA |
| m, r | 16+EA |
| r, imm | 4 |
| m, imm | 17+EA |
| AND r, r | 3 |
| r, m | 9+EA |
| m, r | 16+EA |
| r, imm | 4 |
| m, imm | 17+EA |
| CALL rel16 | 19 |
| r16 | 16 |
| m16 | 21+EA |
| ptr16:16 | 28 |
| m16:16 | 37+EA |
| CBW | 2 |
| CLC | 2 |
| CLD | 2 |
| CLI | 2 |
| CMC | 2 |
| CMP r, r | 3 |
| r, m | 9+EA |
| m, r | 9+EA |
| r, imm | 4 |
| m, imm | 10+EA |
| CMPS | 22 |
| REP CMPS | 9+22*N |
| CWD | 5 |
| DAA | 4 |
| DAS | 4 |
| DEC r16 | 2 |
| r8 | 3 |
| m | 15+EA |
| DIV r8 | 80–90 |
| r16 | 144–162 |
| m8 | (86–96)+EA |
| m16 | (150–168)+EA |
| ESC op, r | 2 |
| op, m | 8+EA |
| HLT | 2 |
| IDIV r8 | 101–112 |
| r16 | 165–184 |
| m8 | (107–118)+EA |
| m16 | (171–190)+EA |
| IMUL r8 | 80–98 |
| r16 | 128–154 |
| m8 | (86–104)+EA |
| m16 | (134–160)+EA |
| IN acc, imm8 | 10 |
| acc, DX | 8 |
| INC r16 | 2 |
| r8 | 3 |
| m | 15+EA |
| INT 3 | 51 |
| imm8 | 52 |
| INTO | 4/53 |
| IRET | 24 |
| Jcc rel8 | 4/16 |
| JCXZ rel8 | 6/18 |
| JMP rel8/16 | 15 |
| r16 | 11 |
| m16 | 18+EA |
| ptr16:16 | 15 |
| m16:16 | 24+EA |
| LAHF | 4 |
| LDS r16, m16:16 | 16+EA |
| LEA r16, m | 2+EA |
| LES r16, m16:16 | 16+EA |
| LODS | 12 |
| LOOP rel8 | 5/17 |
| LOOPE rel8 LOOPZ rel8 | 6/18 |
| LOOPNE rel8 LOOPNZ rel8 | 5/19 |
| MOV m, acc | 10 |
| acc, m | 10 |
| sr, r16 | 2 |
| sr, m16 | 8+EA |
| r16, sr | 2 |
| m16, sr | 9+EA |
| r, r | 2 |
| r, m | 8+EA |
| m, r | 9+EA |
| r, imm | 4 |
| m, imm | 10+EA |
| MOVS | 18 |
| REP MOVS | 9+17*N |
| MUL r8 | 70–77 |
| r16 | 118–133 |
| m8 | (76–83)+EA |
| m16 | (124–139)+EA |
| NEG r | 3 |
| m | 16+EA |
| NOP | 3 |
| NOT r | 3 |
| m | 16+EA |
| OR r, r | 3 |
| r, m | 9+EA |
| m, r | 16+EA |
| r, imm | 4 |
| m, imm | 17+EA |
| OUT acc, imm8 | 10 |
| acc, DX | 8 |
| POP r16 | 8 |
| m16 | 17+EA |
| sr | 8 |
| POPF | 8 |
| PUSH r16 | 11 |
| m16 | 16+EA |
| sr | 10 |
| PUSHF | 10 |
| сдвиг r, 1 | 2 |
| m, 1 | 15+EA |
| r, CL | 8+4*N |
| m, CL | 20+EA+4*N |
| RET (ближний) | 8 |
| imm16 (ближний) | 12 |
| (дальний) | 17 |
| imm16 (дальний) | 18 |
| SAHF | 4 |
| SBB r, r | 3 |
| r, m | 9+EA |
| m, r | 16+EA |
| r, imm | 4 |
| m, imm | 17+EA |
| SCAS | 15 |
| REP SCAS | 9+15*N |
| STC | 2 |
| STD | 2 |
| STI | 2 |
| STOS | 11 |
| REP STOS | 9+10*N |
| SUB r, r | 3 |
| r, m | 9+EA |
| m, r | 16+EA |
| r, imm | 4 |
| m, imm | 17+EA |
| TEST r, r | 3 |
| r, m | 9+EA |
| m, r | 9+EA |
| acc, imm | 4 |
| r, imm | 5 |
| m, imm | 11+EA |
| WAIT | 3+5*N |
| XCHG AX, r16 | 3 |
| r16, AX | 3 |
| r, r | 4 |
| r, m | 17+EA |
| m, r | 17+EA |
| XLAT | 11 |
| XOR r, r | 3 |
| r, m | 9+EA |
| m, r | 16+EA |
| r, imm | 4 |
| m, imm | 17+EA |
| Префиксы команд |  |
| LOCK | 2 |
| REP/REPcc | 2 |
| замены сегмента | 2 |
| Прерывания |  |
| внешние | 61 |
| немаскируемые | 50 |
| трассировки | 50 |

В таблице EA – время вычисления эффективного адреса; N – число повторений операции.

Позднее, при разработке микропроцессора 80286, инженеры фирмы Intel допустили ошибку, из-за чего этот перенос учитывался. Ошибка не была вовремя замечена, и в персональные компьютеры пришлось вводить дополнительные схемы, позволяющие либо блокировать 20-ю линию адреса (чтобы сохранялась совместимость с процессором 8086), либо разрешать её нормальное функционирование (для использования областей памяти с физическими адресами свыше FFFFF16). Эта ошибка из соображений совместимости повторяется и во всех последующих процессорах.

Примером может служить многозадачная многопользовательская операционная система реального времени RSX-11, способная эффективно работать на ЭВМ с объёмом памяти 128 Кбайт, обеспечивая при этом истинную многозадачность, защиту памяти и предоставляя пользователю куда более широкий набор функций, чем MS DOS, хотя последняя является однозадачной и при этом намного более требовательна к объёму памяти. Начиная с микропроцессора 80386, фирма Intel значительно улучшила эффективность системы команд, но так и не смогла “подтянуть” её даже до уровня PDP-11, не говоря уже о 32-разрядной супермини-ЭВМ VAX-11.

Нельзя смешивать короткие и длинные переходы с ближними и дальними, т.е. с внутрисегментными и межсегментными.

В вычислительных системах других архитектур сегментация памяти не используется, и программист работает с логическими (виртуальными) адресами, состоящими не из двух, а из одного-единственного компонента. В таких вычислительных системах для обозначения величины, используемой при относительной адресации, почти всегда используется термин “смещение”, поскольку для них вызывать путаницы он не может.

Не следует путать номера векторов прерываний, т.е. местоположение адреса программы-обработчика прерывания в таблице векторов прерываний, с номером аппаратного прерывания, т.е. номером линии запроса прерывания, поступающего контроллеру прерываний (номером IRQ). Соответствие между номерами линий прерываний (IRQ) и номерами векторов задаётся при программировании контроллера прерываний и, вообще говоря, к архитектуре микропроцессора прямого отношения не имеет.