# Краткие сведения о редакторе GRPS

GRPS - Графический Редактор Принципиальных Схем

Графический редактор GRPS предназначен для автоматизации процесса разработки и выпуска конструкторской документации (согласно существующим СТАНДАРТАМ) для схем:

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ, СТРУКТУРНЫХ и т.п.

Твердая копия конструкторской документации выполняется на обычном матричном печатающем устройстве, входящем в состав Вашего ПК (Возможно применение ПУ типа: ROBOTRON, EPSON, HYUNDAI, STAR и т.п.). Твердая копия может быть выполнена как на бумаге, так и на кальке.

КАЧЕСТВО твердой копии позволяет применять ее для АРХИВНОГО хранения.

Редактор GRPS прост и удобен в обращении настолько, что позволяет разработчику (без особых навыков работы на ПК) полностью отказаться от применения карандаша и бумаги и разрабатывать схему непосредственно на экране ПК.

В редакторе существует несколько уровней подсказки, которые позволяют пользователю получать полную информацию о редакторе непосредственно во время работы, а также подсказывают ему какие действия он может выполнить в данный момент.

Все дополнительные функции редактора выполняются в диалоговом режиме.

Сообщения редактора выводятся на экран терминала на русском языке.

При работе редактор применяет две библиотеки:

- Библиотека СИМВОЛОВ (буквы, цифры, нестандартные символы);

- Библиотека ФРАГМЕНТОВ (ранее начерченные фрагменты схем: резисторы, полупроводники, микросхемы и т.д.).

Библиотеки могут модифицироваться пользователем.

Редактор GRPS обеспечивает выполнение следующих ФУНКЦИЙ:

- Черчение различных видов линии;

- Черчение линий разного цвета;

- Ввод в схему алфавитно-цифровых и специальных текстовых символов;

- Черчение дуг окружности;

- Ввод в схему графических фрагментов из библиотеки;

- Масштабирование изображения и изменение шага перемещения маркера;

- Перемещение "ОКНА" экрана по полю схемы;

- Действия над выделенным участком схемы (УДАЛЕНИЕ, ВРАЩЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, РАЗМНОЖЕНИЕ, перенос в ДРУГУЮ схему);

- Действия над Элементами Под Маркером (УДАЛЕНИЕ, ВРАЩЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, РАЗМНОЖЕНИЕ, перенос в ДРУГУЮ схему);

- ЗАПОМИНАНИЕ/ВОССТАНОВЛЕНИЕ места маркера в схеме;

- Работа с несколькими схемами одновременно;

- СРАВНЕНИЕ двух схем на идентичность;

- ПЕРЕНОС выделенного участка схемы из ОДНОЙ схемы в ДРУГУЮ;

- Применение МАКРОКОМАНДЫ;

- Получение твердой копии (печать схемы на бумаге или кальке);

- Модификация библиотек графических фрагментов;

- Выполнение ручной трассировки схемы;

- и др.

В настоящее время ведется работа над вводом в редактор следующих операций:

- Автоматическая нумерация элементов схемы (резисторов, конденсаторов, диодов и т.п.)

- Создание редактором ТАБЛИЦЫ СВЯЗЕЙ для машинных трассировщиков типа P-CAD и др..

- Автоматическое создание редактором перечней элементов разрабатываемой схемы.

- Перекодировка файла схемы из формата GRPS в формат P-CAD и наоборот.

- Улучшение сервиса при работе.

--------------------------------------

Разработчиком редактора GRPS является Письменный О.А.

г. Н.Новгород	Тел.: 63-11-85

E-mail: poafpb@mail.ru

Сайт программы: http//poafpb.narod.ru/grps.htm

Автор будет бесконечно благодарен Вам за сообщение ему о замеченных Вами недостатках в работе редактора, а также о непонятном изложении материалов подсказки.

# Технические средства обеспечения работы РЕДАКТОРА

Для обеспечения работы РЕДАКТОРА требуется:

- ПК IBM PC/AT 386 и выше;

- видеоконтроллер VGA (SVGA);

- наличие математического сопроцессора:

- операционная система DOS-v5.0 (и выше):

- желательна загрузка драйвера-русификатора KEYRUS.

# Обращение к редактору

Обращение к редактору может производиться различными способами.

Ниже приводится описание некоторых из них (для работы под DOS):

- Установите в файле [autoexec.bat] в PATCH полный путь к основному каталогу редактора.

В этом случае обращение к редактору из ЛЮБОГО рабочего каталога будет выглядеть:

grps [имя рабочего файла]<Enter>

- Создайте, в любом каталоге (к которому в PATCH введен полный путь), командный файл, например [g.bat]. В этом файле должен быть введен полный путь к основному каталогу редактора, например:

C:\GRPS\grps %1

В этом случае обращение к редактору из ЛЮБОГО рабочего каталога будет выглядеть:

g [имя рабочего файла]<Enter>

Для этого варианта введение в PATCH полного пути к основному каталогу редактора не требуется и обращение к редактору получается короче (надо вводить один символ [g] вместо четырех [grps]).

В основном каталоге редактора присутствует такой файл (для примера).

- Создайте в опциях "NORTON COMANDERа"

Extension file edit...

Viewers...

Editors...

строку с указанием полного пути к основному каталогу редактора, например:

cep: d:\GRPS\grps !.!		(для схемы)

trs: d:\GRPS\grps !.!		(для трассировки)

chr: d:\GRPS\grps !.!		(для чертежа)

В этом случае, для обращения к редактору, Вам достаточно установить маркер меню "NORTON COMANDERа" в ЛЮБОМ каталоге на  интересующий Вас файл (с одним из этих расширений) и нажать одну из клавиш:

<Enter> или <F3> или <F4>

При нажатии любой из этих клавиш редактор автоматически запустится, а в качестве рабочего файла схемы будет взят файл, на имени которого установлен маркер.

Для этого варианта введение в PATCH полного пути к основному каталогу редактора не требуется.

ВНИМАНИЕ!	─	Для работы РЕДАКТОРА под оболочками WINDOWS необходимо в “свойствах” редактора (в разделе “разное”) отменить действия "горячих" клавиш: <Alt/Space> и <Alt/Enter>, а так же желательно включить "Полноэкранный режим" работы на вкладке "Экран".

# Выход из редактора

Выход из редактора производится из основного режима: Черчение линий.

Включается выход из редактора с помощью клавиш <Alt/X>.

При выходе в операционную систему редактор проверяет наличие открытых измененных схем. Если таковые имеются, он выводит об этом на экран сообщение (в котором указываются имена измененных схем) и предоставляет пользователю выбор действий:

<Esc>	-	отмена выхода;

<Bs>		-	выход БЕЗ ЗАПИСИ (в файл);

<S>		-	выход С ЗАПИСЬЮ (в файл).

В левой части имени (в квадратных скобках) указывается “статус” документа и номер окна. Справа от скобок (символом) указывается вид изменений в схеме.

Виды изменений в схеме описаны в главе “Нижние информационные строки”

При определении наличия изменений в схеме учитывается состояние параметра Проверка изменения версии документа при выходе из редактора. Этот параметр устанавливается в меню "ИЗМЕНЯЕМЫЕ параметры работы редактора.

Существует еще ЭКСТРЕННЫЙ выход из редактора. Он включается с помощью клавиш <Ctrl/Shift/Enter>. В этом случае редактор автоматически выходит в основной режим черчения линий и уже потом производятся действия по окончанию работы, приведенные выше.

# Отличие версий

v5.4

- Исправлена ошибка редактора при работе под WinXP

v5.3

- Введена возможность черчения линий под любым углом

- Введена возможность ввода текстовых символов разной величины

- Введены режимы ввода текстовых символов: ВСТАВКА/ЗАМЕНА/НАЛОЖЕНИЕ

- Введена возможность индикации положения маркера в ШАГАХ или МИЛЛИМЕТРАХ

- Вывод документа на принтер выполняется в ФОНОВОМ РЕЖИМЕ

- Введен "ТЕПЛЫЙ" старт редактора

- Введена возможность установки ИНДИВИДУАЛЬНЫХ параметров для конкретного документа использующиеся при загрузке только этого документа

- В имени файла схемы допустимы РУССКИЕ буквы

- Расширены возможности видео/разрешения прорисовки экрана

- Введена возможность создания ручной Трассировки

- Улучшен сервис работы редактора.

v5.2

Предыдущие версии редактора были созданы для ПЭВМ типа “ДВК” и имеют слишком большие отличия от данной версии.

# Условные сокращения клавиш при работе редактора

<Space>	-	Пробел

<Bs>			-	Забой символа (<←>)

<Ins>		-	<Insert>

<Del>		-	<Delete>

<PgUp>		-	<Page/Up>

<PgDn>		-	<Page/Dn>

<(с)*>		-	<*> на серой клавиатуре (справа)

<(с)>		-	<> на серой клавиатуре (справа)

<(с)+>		-	<+> на серой клавиатуре (справа)

<(с)/>		-	</> на серой клавиатуре (справа)

# Описание системы подсказок при работе редактора

В редакторе существует несколько уровней подсказки, которые позволяют пользователю получать полную информацию о редакторе непосредственно во время работы, а также подсказывают ему какие действия он может выполнить в данный момент.

Ниже приводится описание действия разных уровней подсказки:

| Название уровня | Клавиши включения | Когда возможен вызов подсказки и характер предоставляемых сведений |
| --- | --- | --- |
| Общая | <F1> | Вызывается в любом месте редактора: - приводится описание всех режимов и операций редактора (аналог файла: grps-54.doc). |
| По текущему режиму | <Ctrl/F1> | Вызывается в любом месте редактора: - приводится описание работы текущего режима. |
| По строке меню | <Alt/F1> | Вызывается во время работы любого меню: - приводится описание работы режима или операции, которые Вы можете включить с помощью текущей строки меню; - приводится описание работы меню каталогов. |

При нажатии на одну из перечисленных клавиш - на экран выводится соответствующая им глава подсказки.

Подсказка любого уровня представляет собой гипертекст. Т.е. текст со ссылками на другие главы. Такие ссылки выделяются в тексте:

голубым цветом		-	для внутренней подсказки редактора;

жирным шрифтом	-	для общего описания редактора (на бумаге, файл: grps-54.doc).

В главе Правила пользования подсказками приводится описание возможных действий пользователя во время работы с подсказкой. Эту главу Вы можете вызвать на экран в любом месте работы подсказки, для этого нажмите клавишу <F1>.

ВНИМАНИЕ!

Кроме приведенных выше текстовых подсказок, во время работы всех режимов изменения документа (графические режимы), действует Меню-таблица текущей подсказки.

В этом меню приводятся все действия (и названия клавиш их включения), которые Вы можете выполнить в данный момент.

Для каждой строки меню-подсказки действует описание (подсказка), включаемое клавишами <Alt/F1>.

## Правила пользования подсказками

В данной главе приводятся правила пользования подсказками, включенными с помощью клавиш: <F1>, <Ctrl/F1> и <Alt/F1>.

Описание оформления подсказки:

На верхней линии рамки по центру экрана (зеленым цветом) индицируется название уровня подсказки.

На верхней линии рамки по краям (голубым цветом) индицируются названия клавиш перемещения текста по вертикали.

В первой строке по центру экрана (белым цветом) индицируется название текущей главы подсказки.

На второй линии рамки, с правой стороны экрана индицируется надпись:

<F10>-Оглавление подсказки

Эта надпись напоминает о том, что в любом месте подсказки Вы можете вызвать на экран оглавление подсказки (нажатием клавиши <F10>).

Оглавление и “Общая” подсказка (включаемая по клавише <F1>) – это одно и тоже. Но управляются они независимо друг от друга.

Оглавление работает как обычная глава, со всеми гиперпереходами.

Далее идет текст текущей главы.

В тексте главы подсказки могут встречаться ссылки на другие главы. Текст таких ссылок выделен голубым цветом. На эти ссылки (клавишами <↑> и <↓>) может устанавливаться маркер ссылки (текст - выделенный синим цветом фона). Ниже указывается, как прочитать главу ссылки, не выходя из подсказки.

Если в верхней строке текста главы подсказки в скобках индицируется ссылка на другую главу, это означает, что данная глава является подглавой или строкой меню главы, название которой указано в скобках.

На правой линии рамки расположена линейка скроллинга для данной главы.

На нижней линии рамки индицируются названия клавиш управления работой подсказки.

Описание управления работой подсказки:

Если на верхней линии рамки, по краям (голубым цветом) индицируются названия клавиш перемещения текста по вертикали:

<↑>,<Ctrl/↑>,<PgUp>		-	Перемещение вверх (на строку, на экран)

<↓>,<Ctrl/↓>,<PgDn>		-	Перемещение вниз (на строку, на экран)

значит, Вы можете, нажимая индицируемые клавиши, смещать текст главы в соответствующем направлении.

В следующей таблице приводится описание действия этих клавиш:

| Название клавиши | Выполняемое действие при нажатии клавиши |
| --- | --- |
| <↑> <Ctrl/↑> <PgUp> <Home> | - Перемещение маркера ссылки по тексту главы вверх (по экрану). - Перемещение окна экрана по тексту главы вверх на одну строку если: - маркер ссылки находится на верхней ссылке видимой части текста главы; - ссылки на экране отсутствуют. Перемещение окна экрана по тексту главы вверх на одну строку. Перемещение окна экрана по тексту главы вверх на один экран. Перемещение окна экрана в начало текста текущей главы. |
| <↓> <Ctrl/↓> <PgDn> <End> | - Перемещение маркера ссылки по тексту главы вниз (по экрану). - Перемещение окна экрана по тексту главы вниз на одну строку если: - маркер ссылки находится на нижней ссылке видимой части текста главы; - ссылки на экране отсутствуют. Перемещение окна экрана по тексту главы вниз на одну строку. Перемещение окна экрана по тексту главы вниз на один экран. Перемещение окна экрана в конец текста текущей главы. |

О величине и положении экрана, по отношению ко всей главе подсказки сообщает линейка скроллинга, расположенная на правой линии рамки.

Соотношение длины указателя скроллинга и длины всей линейки скроллинга соответствует соотношению величины текста на экране и величины текста всей текущей главы.

Положение указателя скроллинга на линейке соответствует положению текста экрана на всем тексте текущей главы.

Если линейка скроллинга отсутствует - это означает, что весь текст главы полностью поместился на экране.

На нижней линии рамки могут индицироваться названия разных клавиш управления работой подсказки:

<F1>-Помощь					─	Вывод на экран этой главы подсказки.

<Enter>-Новая глава		─	Наличие названия данной клавиши означает, что в тексте подсказки (на экране) есть ссылка на другую главу (текст выделенный голубым цветом). Вы можете прочитать такую главу, не выходя из подсказки. Для этого выполните следующие действия:

1)	Клавишами <↑> и <↓> установите маркер ссылки (текст - выделенный голубым цветом фона) на интересующее Вас название ссылки;

2)	Нажмите клавишу <Enter>	─	На экран выведется глава, имя которой указывалось в тексте ссылки.

<Bs>-Старая глава			─	Наличие названия данной клавиши означает, что Вы видите на экране не основную главу подсказки, а главу ссылки. Нажатие клавиши <Bs> вернет на экран главу, из которой Вы включили текущую главу ссылки.

<Esc>-Отмена подсказки	─	При нажатии этой клавиши редактор выходит из режима подсказки.

## Меню-таблица текущей подсказки

Меню-таблица текущей подсказки предназначена для напоминания пользователю обо всех действиях (и клавишах их включения), которые можно выполнить, в конкретном режиме работы редактора. А также для получения информации (описания) об этих действиях до их выполнения.

Таблица текущей подсказки включается клавишами <Alt/Space>. Ее включение возможно в любом графическом режиме.

С левой стороны таблицы приводятся названия действий, а с правой - названия клавиш, включающих эти действия.

Если вместо названия клавиш указано многоточие (...), то это означает, что действие может быть выполнено разными вариантами. Для уточнения варианта и определения названия клавиш для его выполнения - установите маркер на выбранную строку и нажмите <Enter>.

Для получения информации (описания) о действиях, приведенных в таблице, установите маркер на выбранную строку и нажмите <Alt/F1>.

Если Вы уже запомнили, когда и какие действия Вы можете выполнять (а также названия клавиш их включения), то можно выполнять эти действия - нажатием соответствующих клавиш (не включая данной таблицы).

Все перечисляемые в таблице действия могут быть включены непосредственно из таблицы. Это можно выполнить двумя способами:

- установите маркер на строку с выбранным действием и нажмите <Enter>.

- независимо от положения маркера, нажмите клавиши, соответствующие выбранному действию (этот способ ускоряет запоминание названий клавиш).

Со временем Вы запомните соответствие названий клавиш - выполняемым действиям и будете включать необходимые Вам действия непосредственным нажатием клавиш, а таблица текущей подсказки будет служить Вам лишь оперативным напоминанием о возможностях редактора.

## Нижние информационные строки

Нижние информационные строки служат для сообщения пользователю о текущем состоянии редактора.

ПЕРВАЯ информационная строка сообщает о текущих параметрах работы:

[Координаты окна экрана и маркера]    ЗБ-XX,X%    Ш=X    ?[?N]?    [Имя файла]

| Параметр | Описание параметра |
| --- | --- |
| Координаты окна экрана и маркера | Описание этих координат приведено в главе "Вид нижних ИНФОРМАЦИОННЫХ строк". |
| ЗБ-XX,X% | Заполнение буфера документа в процентах к максимальному объему буфера. |
| Ш=X | Текущая величина шага маркера (масштаб) |
| ?[xX] [xX] Б[xX] | Идентификатор наличия в окне Библиотечного Фрагмента В текущем окне ─ обычный документ В текущем окне ─ Библиотечный Фрагмент для изменения |
| [?X] [сX] [тX] [чX] | Идентификатор статуса документа текущего окна: - Схема - Трассировка - Чертеж |
| [xX]? [xX] [xX]* [xX]В [xX]М [xX]П [xX]С | Идентификатор степени изменения документа: - Документ не изменен - Документ ИЗМЕНЕН - Документ не изменен (документ был создан редактором с более ранней версией и при загрузке, версия документа изменена на текущую) - Документ не изменен (произведен только сбор мусора) - Документ не изменен (изменены только ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ параметры документа при его открытии) - Документ не изменен (Изменен только статус документа) Наличие любого символа идентификатора указывает Вам на необходимость записи документа в файл при выходе из редактора или операцией: "Записать текущий документ в файл". |
| Имя файла | Имя файла сохранения документа. Здесь возможны варианты: - для документа: [xX] Путь\имя файла - для Библиотечного Фрагмента: Б[xX] Путь\имя файла Библиотеки\[имя Фрагмента] |

Здесь под символом "X" везде подразумевается любая десятичная цифра, а под символом “x” – текстовый символ.

В начале ВТОРОЙ информационной строки (голубым цветом) индицируется название текущего графического режима. Далее выводится информация о его основных параметрах или названиях клавиш, вызывающих основные действия режима.

### Вид нижних ИНФОРМАЦИОННЫХ строк

В редакторе существует два вида нижних ИНФОРМАЦИОННЫХ строк.

Отличаются они видом информации о координатах окна экрана и маркера по отношению к полю документа (эти координаты индицируются в левой части ПЕРВОЙ нижней строки информации):

- Индикация координат в шагах маркера:

ГК=XXXX   ВК=XXXX     ГКэ=XXX   ВКэ=ХХХ

ГК=XXXX		-	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ координата маркера для ПОЛЯ СХЕМЫ

ВК=XXXX		-	ВЕРТИКАЛЬНАЯ координата маркера для ПОЛЯ СХЕМЫ

ГКэ=XXX		-	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ координата маркера для ЭКРАНА

ВКэ=XXX		-	ВЕРТИКАЛЬНАЯ координата маркера для ЭКРАНА

Координаты отсчитываются от верхнего левого угла поля документа или экрана, по горизонтали вправо, по вертикали вниз.

- Индикация координат в миллиметрах (соответствует линейным размерам при создании твердой копии документа на бумаге):

ГО=X.XXXXX   ВО=X.XXXXX   Г=±X.XXXXX   В=±X.XXXXX

ГО=X.XXXXX		-	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ координата точки отсчета

ВО=X.XXXXX	-	ВЕРТИКАЛЬНАЯ координата точки отсчета

Г=±X.XXXXX		-	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ координата по отношению к точке отсчета

В=±X.XXXXX		-	ВЕРТИКАЛЬНАЯ координата по отношению к точке отсчета

Координаты отсчитываются от точки отсчета, по горизонтали вправо, по вертикали вниз.

Установить линейный размер одного шага маркера Вы можете с помощью параметра "Линейный размер ОДНОГО шага маркера" в меню "ТЕКУЩИЕ параметры АКТИВНОГО окна".

Изменение вида нижних ИНФОРМАЦИОННЫХ строк выполняется во время работы любого графического режима редактора нажатием клавиш <Alt/M>.

#### Положение маркера в ШАГАХ/МИЛЛИМЕТРАХ

Переключение вида информации о координатах с ШАГОВ маркера на МИЛЛИМЕТРЫ и наоборот, выполняется во время работы любого графического режима редактора нажатием клавиш <Alt/M>.

Описание информации о координатах маркера приведено в главе: "Вид нижних ИНФОРМАЦИОННЫХ строк.

#### Установка НОВОЙ точки отсчета

Точка отсчета представляет собой мигающий зеленый квадрат (символ) на поле документа.

Установка точки отсчета работает только при индикации координат маркера в МИЛЛИМЕТРАХ.

Установка НОВОЙ точки отсчета выполняется во время работы любого графического режима редактора нажатием клавиш <Alt/Shift/M>.

Новая точка отсчета устанавливается на текущее место маркера.

# Основной режим: ЧЕРЧЕНИЕ ЛИНИЙ

Этот режим является для работы редактора - ОСНОВНЫМ. Редактор всегда возвращается в него при отмене любого режима (клавиши <Esc> или <PgUp>).

Черчение (стирание) линий происходит при перемещении крестообразного маркера по полю схемы.

Перемещение маркера производится с помощью клавиш перемещения маркера.

Параметрами черчения являются:

- Режим перемещения маркера

- Наклон перемещения маркера

- Вид линии

- Цвет черчения

Параметры черчения устанавливаются перед перемещением маркера и сохраняются до следующего изменения.

Основные текущие параметры режима отображаются во 2-й нижней информационной строке.

Все действия, возможные в данном режиме, и названия клавиш их включения, приведены в Меню-таблице текущей подсказки.

Для любого действия над линией (черчение, стирание, перемещение) - надо сначала установить параметры черчения (если Вас не устраивают текущие), затем переместить маркер.

Ниже приводятся примерные действия над линией:

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ маркера:

- Нажмите клавишу <PgDn> (включится режим ПЕРЕМЕЩЕНИЯ).

- Нажмите клавишу перемещения маркера (маркер переместится на один шаг в сторону стрелки на клавише).

Далее - нажимая клавиши перемещения маркера (а так же пользуясь по необходимости клавишами перемещения ОКНА ЭКРАНА по полю схемы) Вы можете установить маркер в любое место поля схемы.

ЧЕРЧЕНИЕ линии:

- Нажмите клавишу <End> (включится режим ЧЕРЧЕНИЯ).

- Нажмите клавишу перемещения маркера (маркер переместится на один шаг в сторону стрелки на клавише и оставит за собой след - линию, наклон, вид и цвет которой был определен ранее).

Далее - нажимая клавиши перемещения маркера (а так же меняя параметры черчения: наклон, вид и цвет) Вы можете чертить в схеме любые линии.

СТИРАНИЕ линии:

- Нажмите клавишу <Delete> (включится режим СТИРАНИЯ).

- Нажмите клавишу перемещения маркера (маркер переместится на один шаг в сторону стрелки на клавише и сотрет за собой след - линию, наклон, вид и цвет которой был определен ранее).

Далее - нажимая клавиши перемещения маркера (а так же меняя параметры черчения: наклон, вид и цвет) Вы можете стирать в схеме любые линии.

ВНИМАНИЕ!	─	Хотя маркер стирает с экрана любую линию, но удаляться из схемы будут только те линии, для которых параметры черчения (наклон, вид и цвет) будут совпадать с текущими.

## Клавиши перемещения маркера

Под клавишами перемещения маркера понимаются клавиши, с помощью которых маркер перемещается по полю схемы.

Названия клавиш и их действия приведены в таблице:

| Названия клавиш | Действие |
| --- | --- |
| <↑>, <↓>, <←>, <→> | Маркер перемещается, в соответствующем направлении, на 1 шаг (нормальное перемещение) |
| <Ctrl/↑>, <Ctrl/↓> <Ctrl/←>, <Ctrl/→> | Маркер перемещается, в соответствующем направлении на N шагов (быстрое перемещение) ( N – Количество шагов для быстрого перемещения – изменяется в меню “Текущие параметры активного окна”) |
| <Home> | Маркер перемещается в начало координат (верхний левый угол поля схемы) |
| <Ctrl/Home> | Маркер перемещается в точку отсчета (только для индикации положения маркера в МИЛЛИМЕТРАХ) |

## Режим перемещения маркера

Возможны три режима перемещения маркера:

| Название режима | Клавиша включения | Действие |
| --- | --- | --- |
| Перемещение | <PgDn> | При перемещении маркера след не остается |
| Черчение | <End> | При перемещении маркера остается след в виде линии с текущим цветом и видом линии |
| Стирание | <Delete> | При перемещении маркера стирается участок линии, по которому проходит маркер. При этом из схемы этот участок линии удаляется только в том случае, если его наклон, вид и цвет соответствуют наклону, виду и цвету маркера. |

Название текущего режима перемещения маркера отображается во 2-й нижней информационной строке.

Режим перемещения маркера устанавливается перед перемещением маркера и сохраняется до включения другого режима перемещения, или до включения другого режима работы редактора.

При выполнении команды "Сброс" (клавиши <Esc> или <PgUp>) - всегда включается режим: "Перемещение".

## Наклон перемещения маркера

Под наклоном перемещения маркера понимается угол перемещения маркера по отношению к осям координат.

Возможны два вида наклона перемещения маркера:

- по осям координат (горизонтальной и вертикальной)	─	прямые линии

- под углом 45˚ к осям координат									─	наклонные линии

Вид наклона перемещения маркера соответствует изображению маркера (крест - прямой или наклонный).

Наклон перемещения маркера устанавливается перед перемещением маркера и сохраняется до включения другого вида наклона или до включения другого режима работы редактора.

При выполнении команды "Сброс" (клавиши <Esc> или <PgUp>) - всегда включается вид наклона: "Прямые линии".

Переключение вида наклона производится клавишей - </>.

Кроме перечисленных видов наклона перемещения маркера существует еще возможность ввести в схему линию с любым наклоном. Правила ввода в схему таких линий приводятся в главе Линии под Любым Углом черчения.

## Вид линии

Под ВИДОМ линии понимается вид следа, оставляемого маркером при его перемещении.

Каждому виду линии соответствует свой вид маркера.

Название текущего вида линии отображается во 2-й нижней информационной строке.

Изменение ВИДА линии производится нажатием одной из клавиш:

| Клавиша | Вид линии |
| --- | --- |
| <0> <1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> | Тонкая сплошная Толстая (3 точки) Штрих-пунктирная 1 Штрих-пунктирная 2 Пунктирная 1 Пунктирная 2 Пунктирная 3 Штриховая Толстая (2 точки) Толстая (5 точек) |

Вид линии устанавливается перед перемещением маркера и сохраняется до включения другого вида.

## Цвет черчения

Под цветом черчения понимается цвет следа, оставляемого маркером при его перемещении (цвет текстового символа, цвет дуги окружности).

Цвет самого маркера всегда соответствует цвету черчения.

Включение установки цвета черчения производится нажатием клавиш: <Alt/=>.

После чего, на экран выводится меню-таблица возможных цветов, и Вам остается только выбрать желаемый цвет. Это можно выполнить двумя способами:

- установить маркер меню на строку с интересующим Вас цветом и нажать клавишу <Enter>.

- нажать горячую цифровую клавишу с номером, соответствующим интересующему Вас цветом.

Цвет черчения устанавливается перед перемещением маркера и сохраняется до включения другого цвета.

Кроме описанного выше способа изменения цвета черчения существует еще Замена цвета: "2" на "1" и наоборот.

### Замена цвета: [2] <---> [1]

При выполнении ручной Трассировки часто приходится переходить от цвета "1" к цвету "2" и наоборот (при переходе с одной стороны платы на другую).

Редактор позволяет выполнить эту операцию более быстрым способом, чем обычный - для этого нажмите клавиши: <Ctrl/Del> и цвет изменится на противоположный.

# Ввод ТЕКСТОВЫХ символов

Под вводом текстовых символов в поле документа, понимается установка (на место маркера) изображения текстового символа соответствующего названию нажатой клавиши и установленным параметрам ввода.

Включается данный режим только из режима черчения линий с помощью клавиш направления записи строки символов.

Отмена ввода в схему текстовых символов - клавиша <Esc> (или <PgUp>). После нажатия этих клавиш редактор переходит в режим черчения линий.

Параметрами ввода текстовых символов являются:

- Направление записи строки символов

- Цвет символов

- Размер символа

- Режим ввода символов: Вставка/Замена/Наложение

Цвет и направление записи строки указывается цветом и положением маркера.

Основные текущие параметры режима отображаются во 2-й нижней информационной строке.

Символы вводятся нажатием одноименных клавиш таким же образом, как при печати на пишущей машинке.

Изменения в строке символов на месте маркера, указывающего текущую позицию ввода символа, производятся по правилам установленного режима ввода:

ВСТАВКА/ЗАМЕНА/НАЛОЖЕНИЕ.

Кроме обычных текстовых символов возможен также ввод в схему специальных символов.

Переключение регистров русский/латинский и верхний/нижний производится обычным, для Вашего ПК, образом.

При отмене режима ввода текстовых символов, редактор запоминает состояние текстового регистра:

- Верхний/нижний

- Русский/латинский

а при новом включении режима - восстанавливает это состояние.

Однако, запоминание-восстановление состояния: русский/латинский возможно только при включенном режиме запоминания состояния русско-латинского регистра.

Все введенные обычным путем символы будут изменять свое направление при вращении выделенного участка схемы (запомненных ЭПМ  и др.). В некоторых случаях это не совсем удобно. Для устранения этого неудобства Вы можете воспользоваться операцией Ввод одного НЕ ВРАЩАЕМОГО символа.

Удаление символов из схемы производится различными способами по правилам удаления символов.

Вывод на экран ТЕКСТОВЫХ символов при разных масштабах прорисовки производится в соответствии с выбранным параметром Прорисовка полных текстовых символов для масштабов. Изменяется этот параметр в меню: ТЕКУЩИЕ параметры АКТИВНОГО окна.

Фонты всех символов хранятся в библиотеке символов bgsim.bgs, находящейся в основном каталоге редактора. Имя и местоположение этой библиотеки можно переназначить в режиме Параметры работы редактора.

Изменение фонтов символов в библиотеке можно выполнить пока только с помощью программы evafont.exe или ей подобной. В дальнейшем редактор позволит Вам выполнить это своими средствами.

Если редактор при загрузке не находит назначенную библиотеку символов, он может (по Вашему желанию) использовать свою (встроенную) библиотеку.

Все действия, возможные в данном режиме, и названия клавиш их включения, приведены в Меню-таблице текущей подсказки.

## Направление записи строки символов

Текстовые символы вводятся в поле документа ПОСТРОЧНО, в четырех направлениях.

Для включения режима ввода в схему ТЕКСТОВЫХ СИМВОЛОВ из режима черчения линий необходимо нажать одну из клавиш:

<F9>		-	Для строки: СЛЕВА-НАПРАВО;

<F10>	-	Для строки: СНИЗУ-ВВЕРХ (символы лежат на левом боку);

<F11>	-	Для строки: СПРАВА-НАЛЕВО (символы перевернуты на 180 градусов);

<F12>	-	Для строки: СВЕРХУ-ВНИЗ (символы лежат на правом боку).

После этого маркер примет вид мигающей рюмки и будет указывать место, в которое будет записан вводимый символ. Положение маркера в этом случае указывает направление записи строки.

Если редактор уже находится в режиме ввода в схему ТЕКСТОВЫХ СИМВОЛОВ, и Вы хотите изменить направление записи строки, то достаточно (не выходя из режима) нажать другую (интересующую Вас) клавишу <F9>...<F12>.

## Цвет текстовых символов

Изменение цвета текстовых символов производится аналогично изменению цвета черчения.

Состояние цвета текстовых символов зависит от выбранного параметра "Вид изменения цвета текстовых символов". Изменяется этот параметр в меню: "ТЕКУЩИЕ параметры АКТИВНОГО окна".

Цвет символов устанавливается перед вводом символа и сохраняется до включения другого цвета.

## Размер вводимых текстовых символов

В данной версии редактора применяется четыре размера текстовых символов.

- Обычный

- В 2 раза больше обычного

- В 3 раза больше обычного

- В 5 раза больше обычного

Изменение размера вводимого символа возможно только из режима ввода текстовых символов.

Включается режим изменения размера нажатием клавиш: <Alt/=>.

Режим изменения размера представляет собой меню с примерами возможных истинных размеров символов.

Выбрать желаемый размер можно двумя способами:

- Установить маркер меню на строку с интересующим Вас размером и нажать клавишу <Enter>.

- Нажать горячую цифровую клавишу с номером, соответствующим интересующему Вас размеру.

Включенный размер вводимого символа сохраняется до включения другого размера.

## Режимы ввода символа: ВСТАВКА/ЗАМЕНА/НАЛОЖЕНИЕ

Редактор поддерживает три режима ввода символов (каждому режиму соответствует свой вид маркера):

- ВСТАВКА			─	Вид маркера: пустая "рюмка" на тонкой ножке.

─	Вводимый символ вставляется в указанное маркером знакоместо между существующими символами слова. Вся фраза, расположенная после маркера, сдвигается вместе с маркером в сторону конца строки на одну позицию.

- ЗАМЕНА				─	Вид маркера: полная "рюмка" на тонкой ножке.

─	Вводимый символ заменяет символ (находящийся на месте маркера). Маркер сдвигается в сторону конца строки на одну позицию. Фраза, расположенная после маркера, своего положения не меняет.

- НАЛОЖЕНИЕ		─	Вид маркера: полная "рюмка" на толстой ножке.

─	Вводимый символ накладывается на символ (находящийся на месте маркера) не удаляя его. Маркер сдвигается в сторону конца строки на одну позицию. Фраза, расположенная после маркера, своего положения не меняет.

Здесь под фразой понимается совокупность слов, расположенных на данной строке и разделенных между собой одним пробелом.

Альтернативное переключение режимов ВСТАВКА/ЗАМЕНА производится нажатием клавиши: <Insert>.

Включение/отключение режима НАЛОЖЕНИЕ производится одновременным нажатием клавиш: <Ctrl/Insert>.

Название режима действующего в данный момент отображается во 2-й нижней информационной строке.

## Ввод одного НЕ ВРАЩАЕМОГО символа

Под НЕ ВРАЩАЕМЫМ символом понимается символ, который при вращении выделенного участка схемы (библиотечного фрагмента), не изменяет своего направления.

Для ввода каждого такого символа необходимо произвести следующие действия:

- Нажать клавиши <Alt/W> (во 2-й нижней информационной строке появится мигающее сообщение: "Вводится НЕ вращаемый символ").

- Нажать клавишу, соответствующую вводимому символу (мигающее сообщение исчезнет).

После этого, при нажатии символьных клавиш, будут вводиться обычные символы.

## Правила удаления текстовых символов из схемы

Удаление символов из схемы разделятся на два вида:

- Удаление текущего символа (символ находится под маркером)

- Удаление предыдущего символа (символ находится перед маркером)

При этом изменения в строке символов происходят по-разному, в зависимости от установленного режима ввода ВСТАВКА/ЗАМЕНА/НАЛОЖЕНИЕ.

Удаление ТЕКУЩЕГО символа выполняется клавишей <Delete>, при этом:

- маркер не изменяет своей позиции;

- символ, находившийся под маркером - исчезает;

- для всех режимов ввода: вся фраза (слова расположенные на данной строке и разделенные между собой одним пробелом) расположенная после маркера сдвигается в сторону маркера.

Удаление ПРЕДЫДУЩЕГО символа выполняется клавишей <Bs>, при этом:

- маркер перемещается на одну позицию в сторону начала строки;

- для режима ввода: "ВСТАВКА":

- символ, находившийся перед маркером - исчезает;

- вся фраза расположенная после маркера сдвигается в сторону маркера;

- для режимов ввода: "ЗАМЕНА" и "НАЛОЖЕНИЕ":

- вместо символа, находившегося перед маркером (на новом месте маркера) появляется пустое место;

- фраза, расположенная после маркера, своего положения не меняет

ВНИМАНИЕ!	─	Для удаления символа из схемы необходимо, чтобы его параметры  (Направление записи строки символов, Цвет и Размер) совпадали с текущими параметрами.

## Ввод в схему СПЕЦИАЛЬНОГО символа

Под СПЕЦИАЛЬНЫМИ символами понимаются символы, которые не имеют одноименных клавиш на клавиатуре. Коды этих символов расположены в интервалах:

[ 000...031 ]

[ 176...223 ]

[ 240...255 ]

Однако эти символы могут вводиться в схему с помощью клавиш <Ctrl/символ> и <Alt/код символа>.

Редактор упрощает ввод в схему СПЕЦИАЛЬНЫХ символов с помощью вывода на экран меню-таблицы ("Выбор СПЕЦИАЛЬНОГО символа"), в которой приведены изображения и коды соответствующие этим символам.

Включается данное меню-таблица нажатием клавиш <Alt/A>.

Включение данного режима возможно из режимов: Ввод текстовых символов и Черчение линий.

После включения меню-таблицы (для ввода символа в схему) Вам надо установить маркер (мигающая рамка) на изображение интересующего Вас символа и нажать клавишу <Enter>.

После этого: меню-таблица выключится и на фоне Вашей схемы (на месте маркера) будет индицироваться мигающее изображение вводимого символа.

Над этим мигающим символом Вы можете выполнить следующие действия:

- ПОМЕСТИТЬ в любое место схемы клавишами перемещения маркера или перемещения ОКНА ЭКРАНА по полю схемы;

- ПОВЕРНУТЬ на 90˚ командой: "Вращение СПЕЦИАЛЬНОГО символа" (<Ins>);

- ЗАПИСАТЬ в схему (<End>, <PgDn>);

- ЗАПИСАТЬ в схему один СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕвращаемый символ;

- Возвратиться в меню выбора СПЕЦИАЛЬНОГО символа (<Ctrl/PgUp>);

- Отменить действия со СПЕЦИАЛЬНЫМ символом (<Esc>, <PgUp).

Изображение, соответствующее клавишам СПЕЦИАЛЬНЫХ символов, пользователь может изменять по своему усмотрению (с помощью программы evafont.exe или ей подобной).

В дальнейшем, в редактор будет введен собственный режим для изменения изображений соответствующих СПЕЦИАЛЬНЫМ символам.

ВНИМАНИЕ!	─	Клавиша <Ctrl/H> запрещена для ввода СПЕЦИАЛЬНЫХ символов, т.к. ее код является кодом клавиши <Bs>.

### Вращение СПЕЦИАЛЬНОГО символа

Под вращением СПЕЦИАЛЬНОГО символа понимается изменение положения символа на 90˚ по отношению к осям координат.

Вращение всегда производится по часовой стрелке.

Обычное вращение производится нажатием клавиши <Insert>.

Однако в этом случае НЕ ВРАЩАЕМЫЕ символы не будут изменять свое направление. Для того чтобы эти символы изменяли свое направление, как обычные, вращение необходимо производить нажатием клавиш <Ctrl/Insert>.

Выполнение данной операции возможно только из режима: "Ввод в схему СПЕЦИАЛЬНОГО символа".

### Запись СПЕЦИАЛЬНОГО символа в схему

Запись СПЕЦИАЛЬНОГО символа в схему может быть выполнена двумя способами:

| Клавиша записи | Действия выполняемые редактором |
| --- | --- |
| <End> | - Специальный символ переписывается в буфер схемы. - Редактор переходит в основной режим: "Черчение линий". |
| <PgDn> | - Специальный символ переписывается в буфер схемы. - Режим редактора не изменяется. |

Выполнение данной операции возможно только из режима: "Ввод в схему СПЕЦИАЛЬНОГО символа".

### Запись одного СПЕЦИАЛЬНОГО НЕвращаемого символа в схему

Если Вы желаете записать СПЕЦИАЛЬНЫЙ символ (выбранный в меню-таблице "Выбор СПЕЦИАЛЬНОГО символа") как - НЕвращаемый, то выполните следующие действия:

- непосредственно перед записью СПЕЦИАЛЬНОГО символа в схему нажмите клавиши <Alt/W> (в 1-й нижней информационной строке появится мигающее сообщение: "Вводится НЕвращаемый символ").

- нажмите клавишу записи символа в схему (мигающее сообщение исчезнет, и символ запишется в поле схемы).

ВНИМАНИЕ!		Действие клавиш <Alt/W> распространяется на запись только ОДНОГО  (НЕвращаемого) символа.

### Отмена действий со СПЕЦИАЛЬНЫМ символом

Выполнение данной операции возможно только из режима: "Ввод в схему СПЕЦИАЛЬНОГО символа".

Отмена действий со СПЕЦИАЛЬНЫМ символом может быть выполнена тремя способами:

| Клавиши отмены | Действия выполняемые редактором |
| --- | --- |
| <PgUp> или <Esc> | - Редактор переходит в основной режим: "Черчение линий". |
| <End> | - Специальный символ переписывается в буфер схемы. - Редактор переходит в основной режим: "Черчение линий". |
| <Ctrl/PgUp> | - Редактор возвращается в меню: "Выбор СПЕЦИАЛЬНОГО символа" |

При нажатии клавиш <Ctrl/PgUp> редактор возвращается в меню: "Выбор СПЕЦИАЛЬНОГО символа", и предоставляет Вам возможность выбрать новый СПЕЦИАЛЬНЫЙ символ для ввода в поле схемы.

# Ввод ДУГ ОКРУЖНОСТЕЙ

Под дугами окружности понимаются дуги с дискретом по 90˚. Редактор позволяет ввести в схему дискретные дуги со следующими углами:

0˚- 90˚,   90˚- 180˚,  180˚- 270˚,  270˚- 360˚

Включается данный режим только из режима черчения линий.

Включение производится нажатием клавиш <Alt/D>.

Отмена ввода в схему дуг окружностей - клавиша <Esc> (или <PgUp>).

После нажатия этих клавиш редактор переходит в режим черчения линий.

Параметрами дуг окружностей являются:

- Режим перемещения маркера

- Радиус дуги

- Вид линии

- Цвет черчения

Ввод дуги в схему производится клавишами ввода дуг окружности в схему.

Основные текущие параметры режима отображаются в двух нижних информационных строках.

Все действия, возможные в данном режиме, и названия клавиш их включения, приведены в Меню-таблице текущей подсказки.

## Клавиши ввода дуг окружности в схему

Дуга вводится в схему от текущего положения маркера в направлении, соответствующем направлению нажатой клавиши:

| Названия клавиш | Направление создаваемой дуги окружности |
| --- | --- |
| <→> | вправо-вниз |
| <↓> | вниз-влево |
| <←> | влево-вверх |
| <↑> | вверх-вправо |

При этом маркер перемещается в конец введенной дуги.

Угол одной дуги равен 90˚.

Аналогично с черчением дуги выполняются: ее удаление и пустое перемещение по дуге.

## Радиус дуги окружности

Радиус дуги окружности измеряется в шагах маркера.

Максимальное количество шагов радиуса равно 255.

Радиус дуги окружности изменяется (если Вас не устраивает текущее значение) перед действием над дугой и сохраняется до следующего его изменения.

Для изменения радиуса дуги нажмите клавишу <R> и введите новую величину радиуса.

Текущая величина радиуса отображается во 2-й нижней информационной строке.

# Черчение Линий под Любым Углом (ЛЛУ)

Линии под Любым Углом (ЛЛУ) могут вводиться в схему под любым углом к осям координат.

Ограничением для ЛЛУ является то, что ее концы обязательно совпадают с дискретом перемещения маркера.

Включение режима черчения ЛЛУ - производится нажатием клавиши: <(с)*>.

В отличие от обычных линий, ЛЛУ сначала полностью чертится на экране, а затем над ней производятся действия:

- Запись в схему

- Удаление из схемы

- Пустое перемещение маркера

При черчении ЛЛУ - один ее конец остается постоянным, а другой (на котором находится маркер) - перемещаемым.

Перемещаемый конец ЛЛУ изменяет свое положение вслед за перемещением маркера и всегда находится на экране.

Постоянный конец ЛЛУ не изменяет своего положения и может находиться за пределами экрана.

Чертится ЛЛУ следующим образом:

- Включите режим черчения ЛЛУ - клавишей <(с)*>. При этом, маркер не изменит своего положения (оба конца ЛЛУ находятся в одном месте);

- Перемещая маркер (клавишами перемещения маркера) Вы создадите на экране мигающую линию (один ее конец будет находиться на месте первоначального положения маркера, другой - на текущем месте маркера);

- Создавая мигающую линию ЛЛУ, Вы можете поменять местами ее постоянный и перемещаемый концы нажатием клавиши: <(с)*>;

- После того как, необходимая Вам линия будет начерчена на экране, Вы можете выполнить над ней следующие действия:

| Название действия | Клавиша включения |
| --- | --- |
| Запись Стирание Перемещение | <End> <Delete> <PgDn> |

- После выполнения действия, положение маркера указывает на начало следующей ЛЛУ, и Вы можете начать чертить новую ЛЛУ (см. п. 2).

Из основного режима черчения линий Вы можете включить следующие операции с ЛЛУ:

| Название операции | Клавиши включения |
| --- | --- |
| Включение черчения ЛЛУ Восстановить последнюю ЛЛУ Перемещение конца ЛЛУ | <(с)*> <Ctrl/(с)*> <Shift/(с)*> |

Операцию: "Перемещение конца ЛЛУ" Вы можете также выполнить из режима черчения ЛЛУ.

ВНИМАНИЕ!	─	При выполнении операций с выделенным участком схемы, ЛЛУ будут  участвовать в них, только если они целиком входят в выделенный участок.

ВНИМАНИЕ!	─	ЛЛУ не участвуют в действиях над Элементами Под Маркером.

Отменяется режим черчения ЛЛУ – клавишами: <PgUp> или <Esc>.

## Включение черчения ЛЛУ

Включается режим черчения ЛЛУ только из режима черчения линий.

Включение производится нажатием клавиши: <(с)*>.

## Восстановить последнюю НЕ записанную ЛЛУ

Под последней не записанной ЛЛУ понимается ЛЛУ начерченная на экране, но не записанная в схему.

Такая ситуация может возникнуть если Вы начертили ЛЛУ на экране но забыли ее записать в схему и отменили режим работы с ЛЛУ.

Включается операция, по восстановлению последней ЛЛУ только из режима черчения линий.

Включение производится нажатием клавиш <Ctrl/(с)*>.

После этого редактор автоматически переходит в режим черчения Линий под Любым Углом и на экран выводится восстановленная последняя не записанная ЛЛУ.

Если редактор не находит последней не записанной ЛЛУ, то маркер остается на месте и Вы можете начать чертить новую ЛЛУ.

## Перемещение конца ЛЛУ

Под перемещением конца ЛЛУ понимается изменение начертания уже существующей в схеме ЛЛУ.

Включается данная операция нажатием клавиш <Shift/(с)*>.

Перемещение конца ЛЛУ выполняется из режимов:

- Черчение линий

- Черчение Линий под Любым Углом

Для перемещения конца ЛЛУ:

- Установите маркер на конец ЛЛУ, который Вы желаете переместить

- Нажмите клавиши <Shift/(с)*>

После этого:

- редактор автоматически установит режим черчения Линий под Любым Углом.

- ЛЛУ, на конце которой находился маркер, начнет мигать.

Далее Вы можете выполнять над этой ЛЛУ любые действия, как если бы Вы чертили ее заново.

ВНИМАНИЕ!	─	ЛЛУ, конец которой Вы перемещаете, считается удаленной из схемы.  После изменения ее начертания не забудьте записать ее в схему.

Если в одной точке схемы находятся концы нескольких ЛЛУ, то Вы можете выбрать необходимую Вам ЛЛУ для изменения, последовательно нажимая клавиши: <Shift/(с)*>.

## Стирание ЛЛУ

Если в Вашей схеме, присутствует ЛЛУ, которую Вы желаете удалить - начертите поверх нее точно такую же ЛЛУ и нажмите клавишу <Delete>. После этого, ЛЛУ из схемы будет удалена, а ЛЛУ начерченная на экране останется для дальнейших действий (по Вашему усмотрению).

ВНИМАНИЕ!	─	ЛЛУ из схемы удалится, только если ее параметры (вид и цвет)  будут совпадать с текущими.

ВНИМАНИЕ!	─	При выполнении операции удаления выделенного участка схемы, ЛЛУ  будут удаляться их схемы, только если они целиком входят в выделенный участок.

ВНИМАНИЕ! 	─	ЛЛУ не участвуют в удалении элементов Под Маркером (пока).

## Запись ЛЛУ

После того, как Вы начертили мигающую ЛЛУ на экране, ее надо записать в буфер схемы.

Запись производится нажатием клавиши <End>.

После этого ЛЛУ перестает мигать (остается в поле схемы) и редактор готов к черчению новой ЛЛУ.

## Пустое перемещение маркера для ЛЛУ

Когда редактор находится в режиме черчения ЛЛУ, то любое перемещение маркера создает на экране мигающую ЛЛУ.

Если Вам надо просто переместить маркер (не создавая ЛЛУ), то перемещайте его не обращая внимания на создающуюся ЛЛУ.

Когда Вы установите маркер в интересующее Вас место - отмените создавшуюся ЛЛУ нажатием клавиши <PgDn>.

Маркер останется на месте, а создавшаяся ЛЛУ - исчезнет.

## Смена местами постоянного и перемещаемого концов ЛЛУ

Создавая мигающую линию ЛЛУ, Вы можете поменять местами ее постоянный и перемещаемый концы нажатием клавиши <(с)*>.

Эта операция введена для удобства черчения ЛЛУ.

## Отмена работы с ЛЛУ

Работа с ЛЛУ отменяется нажатием клавиш: <PgUp> или <Esc>.

Если Вы начертили ЛЛУ на экране, но не записали ее в схему и отменили работу с ЛЛУ, то в последствии Вы можете восстановить эту последнюю НЕ записанную ЛЛУ.

# Ввод/удаление ТОЧКИ СОЕДИНЕНИЯ линий

Для ввода в схему или удаления из нее точки соединения линий нажмите клавиши <Ctrl/Enter>. Редактор задаст Вам вопрос о действии над точкой соединения линий (ТСЛ).

<Enter>	-	Ввод ТСЛ в схему (на месте маркера);

<Del>	-	Удаление ТСЛ из схемы (на месте маркера);

<Esc>	-	Отмена действия с ТСЛ.

При нажатии на одну из указанных клавиш редактор выполнит соответствующее действие.

Данная операция не изменяет режим перемещения маркера.

# Действия над выделенным участком схемы

Над отдельными участками схемы редактор позволяет выполнять следующие действия: УДАЛЕНИЕ, ВРАЩЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, РАЗМНОЖЕНИЕ, перенос в ДРУГУЮ схему.

Для того чтобы выполнить любую из перечисленных операций над участком схемы - этот участок необходимо выделить.

## Выделение участка схемы

Выделение участка схемы производится для создания возможности выполнения с этим участком таких действий, как: удаление, перемещение, вращение и т.д.…

Выделение участка сводится к ограничению интересующего Вас участка поля схемы мигающей рамкой.

Данная операция выполняется только в основном режиме черчения линий.

Включается выделение участка клавишей <(с)+>.

После этого:

- вместо обычного маркера, появляется маркер в виде мигающего квадрата (символ операции выделения участка схемы).

- при перемещении этого маркера (клавишами перемещения маркера) создается мигающая рамка, ограничивающая некоторый участок поля схемы.

- угол рамки, в котором находится квадратный маркер, является перемещаемым, а диагонально-противоположный угол - постоянным. Повторное нажатие клавиши <(с)+> вызывает смену местами постоянного и перемещаемого углов рамки.

После того, как весь интересующий Вас участок поля схемы ограничен мигающей рамкой, Вы можете выполнить необходимое Вам действие над ним - для этого нажмите соответствующую клавишу:

<Delete>	-	УДАЛЕНИЕ выделенного участка схемы

<End>		-	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ выделенного участка схемы

<PgDn>		-	РАЗМНОЖЕНИЕ выделенного участка схемы

<Insert>		-	ЗАПОМИНАНИЕ выделенного участка схемы

Все действия, возможные в данном режиме, и названия клавиш их включения, приведены в Меню-таблице текущей подсказки.

Перед выполнением действия над выделенным участком схемы Вы можете определить допустимые элементы схемы для этого действия.

Отмена выделения участка схемы - клавиши <PgUp> (или <Esc>).

После выполнения любого действия над выделенным участком схемы информация о нем не теряется до выполнения следующего выделения участка схемы.

Вы можете использовать эту информацию повторно (или для восстановления неправильно удаленного участка схемы) - для этого выполните команду восстановления последнего выделенного участка схемы.

Эта команда выполняется только из основного режима: "Черчение линий".

Основные текущие параметры режима отображаются во 2-й нижней информационной строке.

## Смена местами постоянного и перемещаемого углов рамки

Данная операция выполняется только в режиме выделения участка схемы.

При создании мигающей рамки, ограничивающей некоторый участок поля схемы, угол рамки, в котором находится квадратный маркер, является перемещаемым, а диагонально-противоположный - постоянным.

Нажатие клавиши <(с)+> вызывает смену местами постоянного и перемещаемого углов рамки. Эта операция введена для удобства создания рамки.

## Допустимые элементы для действия над выделенным участком схемы

При выполнении выделения участка схемы, в правом углу 2-й нижней информационной строки приведены названия всех элементов, которые могут принимать участие в действиях с выделенным участком.

Элементы, названия которых написаны темным цветом, участия в последующих действиях над выделенным участком схемы принимать НЕ будут.

Для определения элементов, разрешенных для действий с выделенным участком схемы, в редакторе существует меню выбора допустимых элементов.

Включается это меню клавишей <Space>, только из режима выделения участка схемы.

В меню приведены названия всех элементов, которые могут принимать участие в действиях над выделенным участком.

Для изменения состояния "разрешение/запрет" участия элементов в действиях над выделенным участком - установите маркер меню на название интересующего Вас элемента и нажмите клавишу <Enter> (слово "разрешены", стоящее в данной строке меню - изменит цвет).

Элементы схемы, для которых слово "разрешены" написано темным цветом, участия в последующих действиях над выделенным участком схемы принимать НЕ будут.

Выход из меню производится нажатием клавиши <Bs>.

Отмена меню производится нажатием клавиши <Esc>. При этом все изменения состояний "разрешение/запрет" (произведенные в текущем меню) - отменяются.

## Восстановление места последнего ВЫДЕЛЕНИЯ участка схемы

Данная операция выполняется только в режиме черчения линий.

Под восстановлением места последнего выделения участка схемы понимается создание на экране (в поле схемы) мигающей рамки на месте последнего выделенного участка схемы.

Восстановление производится нажатием клавиш <Ctrl/(с)+>. После этого редактор автоматически переходит в режим выделения участка схемы.

## УДАЛЕНИЕ выделенного участка схемы

Удаление участка схемы возможно только после Выделения участка схемы.

Включается данная операция клавишей <Delete>.

При удалении выделенный участок исчезает из схемы. Но информация о нем временно сохраняется в "буфере запомненного фрагмента" редактора (как при выполнении операции запоминания выделенного участка схемы).

Последний удаленный участок схемы может быть восстановлен с помощью команды восстановления последнего запомненного фрагмента (<Ctrl/PgDn>). Эта команда выполняется только из основного режима: "Черчение линий".

## ПЕРЕМЕЩЕНИЕ выделенного участка схемы (запомненного фрагмента)

Перемещение участка схемы возможно только после выделения участка схемы.

Включается операция перемещения клавишей <End>.

При этом выделенный участок схемы:

- запоминается в буфере редактора;

- удаляется из схемы;

- начинает мигать на фоне схемы с частотой мигания маркера.

Над этим запомненным мигающим участком схемы (запомненным фрагментом) Вы можете выполнить следующие действия:

- ПЕРЕМЕСТИТЬ в любое место схемы клавишами перемещения маркера или перемещения ОКНА ЭКРАНА по полю схемы;

- ПОВЕРНУТЬ на 90˚ командой вращения запомненного фрагмента (<Ins>, < Ctrl/Ins>);

- Восстановить ИСХОДНОЕ МЕСТО текущего запомненного фрагмента (<Ctrl/(с)+>)

- ЗАПИСАТЬ в схему (<End>, <PgDn>);

- Отменить действия с запомненным фрагментом (<PgUp>, <Esc>).

После записи, в зависимости от клавиши, которой Вы произвели запись запомненного фрагмента в схему, редактор выполняет следующие действия:

| Клавиша записи | Действия выполняемые редактором |
| --- | --- |
| <End> <PgDn> | - редактор переходит в основной режим: "Черчение линий" - редактор переходит в режим: "РАЗМНОЖЕНИЕ запомненного фрагмента" |

Отмена перемещения запомненного фрагмента - клавиши: <PgUp> (или <Esc>).

При отмене перемещения, запомненный и не записанный фрагмент исчезает из схемы. Если Вас это не устраивает, то (перед отменой режима перемещения запомненного фрагмента) выполните следующие действия:

- Восстановите ИСХОДНОЕ МЕСТО текущего запомненного фрагмента, для этого нажмите клавиши <Ctrl/(с)+>;

- Запишите запомненный фрагмент на исходное место.

После отмены операции "перемещения выделенного участка схемы", последний запомненный фрагмент может быть восстановлен с помощью команды восстановления последнего запомненного фрагмента. Эта команда выполняется только из основного режима: "Черчение линий".

Основные текущие параметры режима отображаются в двух нижних информационных строках.

## РАЗМНОЖЕНИЕ выделенного участка схемы (запомненного фрагмента)

Размножение участка схемы возможно только после выделения участка схемы.

Включается данная операция клавишей <PgDn>.

При этом выделенный участок схемы:

- запоминается в буфере редактора;

- начинает мигать на фоне схемы с частотой мигания маркера.

Над этим запомненным мигающим участком схемы (запомненным фрагментом) Вы можете выполнить следующие действия:

- ПОМЕСТИТЬ в любое место схемы клавишами перемещения маркера или перемещения ОКНА ЭКРАНА по полю схемы;

- ПОВЕРНУТЬ на 90˚ командой вращения запомненного фрагмента (<Ins>, < Ctrl/Ins>);

- Восстановить ИСХОДНОЕ МЕСТО текущего запомненного фрагмента (<Ctrl/(с)+>);

- ЗАПИСАТЬ в схему (<End>, <PgDn>);

- Отменить действия с запомненным фрагментом (<PgUp>, <Esc>).

Отмена режима размножения участка схемы - клавиши <PgUp> (или <Esc>).

После отмены операции "размножения выделенного участка схемы", последний запомненный фрагмент может быть восстановлен с помощью команды восстановления последнего запомненного фрагмента. Эта команда выполняется только из основного режима: "Черчение линий".

Основные текущие параметры режима отображаются в двух нижних информационных строках.

## ЗАПОМИНАНИЕ выделенного участка схемы

Операция запоминания выделенного участка схемы производится для последующего использования изображения запомненного участка схемы (например: для переноса выделенного участка из одной схемы в другую).

Запоминание производится нажатием клавиши <Insert> во время действия режима Выделение участка схемы.

При выполнении этой операции выделенный участок схемы запоминается в "буфере запомненного фрагмента" редактора до выполнения одной из следующих операций:

УДАЛЕНИЕ выделенного участка схемы

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ выделенного участка схемы

РАЗМНОЖЕНИЕ выделенного участка схемы

ЗАПОМИНАНИЕ выделенного участка схемы

Информация о запомненном участке схемы может быть восстановлена с помощью команды восстановления последнего запомненного фрагмента. Эта команда выполняется только из основного режима: "Черчение линий".

Данная операция не изменяет саму схему.

## ВРАЩЕНИЕ запомненного фрагмента

Под вращением запомненного фрагмента понимается изменение его положения на 90˚ по отношению к осям координат.

Вращение всегда производится по часовой стрелке. При этом координаты верхнего левого угла остаются неизменными.

Обычное вращение производится нажатием клавиши <Insert>.

Однако в этом случае НЕ ВРАЩАЕМЫЕ символы не будут изменять свое направление. Для того чтобы эти символы изменяли свое направление (как обычные) вращение необходимо производить нажатием клавиш <Ctrl/Insert>.

Выполнение данной операции возможно только из режимов: "Перемещение" или "Размножение" выделенного участка схемы.

## Восстановление ИСХОДНОГО МЕСТА текущего запомненного фрагмента

Данная операция выполняется только в режимах: перемещения или размножения выделенного участка схемы.

Если Вы, при перемещении мигающего запомненного фрагмента по полю схемы, нажмете клавиши <Ctrl/(с)+>, то этот мигающий участок займет свое исходное положение.

Эта операция введена для того, чтобы можно было отказаться от перемещения запомненного фрагмента, предварительно записав его на свое место.

## Запись запомненного фрагмента в схему

Запись запомненного фрагмента в схему может быть выполнена двумя способами:

| Клавиша записи | Действия выполняемые редактором |
| --- | --- |
| <End> | - Запомненный фрагмент переписывается в буфер схемы. - Редактор переходит в основной режим: "Черчение линий". |
| <PgDn> | - Запомненный фрагмент переписывается в буфер схемы. - Редактор устанавливается в режим: "Размножение запомненного фрагмента ". |

Выполнение данной операции возможно только из режимов: "Перемещение" или "Размножение" выделенного участка схемы.

## Отмена действий с запомненным фрагментом

Отмена действий с запомненным фрагментом может быть выполнена двумя способами:

| Клавиши отмены | Действия выполняемые редактором |
| --- | --- |
| <PgUp> или <Esc> | - Редактор переходит в основной режим: "Черчение линий". |
| <End> | - Запомненный фрагмент переписывается в буфер схемы. - Редактор переходит в основной режим: "Черчение линий". |

Выполнение данной операции возможно только из режимов: "Перемещение" или "Размножение" выделенного участка схемы.

## Восстановление последнего запомненного фрагмента

Данная операция выполняется только в режиме черчения линий.

После выполнения над выделенным участком схемы одного из ниже перечисленных действий:

УДАЛЕНИЕ выделенного участка схемы;

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ выделенного участка схемы;

РАЗМНОЖЕНИЕ выделенного участка схемы;

ЗАПОМИНАНИЕ выделенного участка схемы.

информация о последнем выделенном участке схемы сохраняется в "буфере запомненного фрагмента" редактора.

Вы можете использовать эту информацию повторно (или для восстановления неправильно удаленного участка схемы).

Включается данная операция клавишей <Ctrl/PgDn>.

При восстановлении последнего запомненного фрагмента редактор автоматически переходит в режим: Размножение участка схемы.

# Действия над Элементами Под Маркером

Операции, описанные ниже, введены в редактор для удобства черчения схем и почти полностью аналогичны операциям с выделенным участком схемы

Под Элементами Под Маркером (ЭПМ) понимаются любые элементы схемы (линии, символы, дуги и т.п.) которых (в данный момент) касается маркер.

Над этими элементами можно выполнять следующие действия:

<Alt/Delete>	-	УДАЛЕНИЕ ЭПМ

<Alt/End>		-	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЭПМ

<Alt/PgDn>	-	РАЗМНОЖЕНИЕ ЭПМ

<Alt/Insert>	-	ЗАПОМИНАНИЕ ЭПМ

После выполнения любого действия над ЭПМ информация о них не теряется до выполнения следующего действия над ЭПМ.

Вы можете использовать эту информацию повторно (или для восстановления неправильно удаленных ЭПМ), воспользовавшись командой восстановления последних запомненных ЭПМ.

Эта команда выполняется только из основного режима: "Черчение линий".

## УДАЛЕНИЕ Элементов Под Маркером (ЭПМ)

Удаление ЭПМ возможно только в основном режиме: "черчения линий".

Включается данная операция клавишами <Alt/Delete>.

При удалении, элементы, находящиеся под маркером исчезают из схемы. Но информация о них временно сохраняется в буфере ЭПМ, как при выполнении операции запоминания ЭПМ.

Последние удаленные ЭПМ могут быть восстановлены с помощью команды восстановления последних запомненных ЭПМ. Эта команда выполняется только из основного режима: "Черчение линий".

## ПЕРЕМЕЩЕНИЕ Элементов Под Маркером (ЭПМ)

Перемещение ЭПМ возможно только в основном режиме: "черчения линий".

Включается операция перемещения клавишами <Alt/End>.

При этом элементы, касающиеся маркера:

- запоминаются в буфере редактора;

- удаляются из схемы;

- начинают мигать на фоне схемы с частотой мигания маркера.

Над этими мигающими запомненными ЭПМ Вы можете выполнить следующие действия:

- ПЕРЕМЕСТИТЬ в любое место схемы клавишами перемещения маркера или перемещения ОКНА ЭКРАНА по полю схемы;

- ПОВЕРНУТЬ на 90˚ командой Вращение запомненных ЭПМ (<Insert>, < Ctrl/Insert>);

- Восстановить ИСХОДНОЕ МЕСТО текущих запомненных ЭПМ (<Ctrl/(с)+>);

- ЗАПИСАТЬ в схему (<End>, <PgDn>);

- Отменить действия с запомненными ЭПМ (<PgUp>, <Esc>).

После записи, в зависимости от клавиши, которой Вы произвели запись запомненных ЭПМ в схему, редактор выполняет следующие действия:

| Клавиша записи | Действия выполняемые редактором |
| --- | --- |
| <End> <PgDn> | - редактор переходит в основной режим: "Черчение линий" - редактор устанавливается в режим: "РАЗМНОЖЕНИЕ запомненных ЭПМ" |

Отмена перемещения ЭПМ - клавиши: <Esc> (или <PgUp>).

При отмене перемещения, мигающие ЭПМ исчезают из схемы. Если Вас это не устраивает, то (перед отменой режима перемещения ЭПМ):

- восстановите ИСХОДНОЕ МЕСТО запоминания текущих ЭПМ, для этого нажмите клавиши <Ctrl/(с)+>;

- Запишите запомненные ЭПМ на исходное место.

После отмены операции "перемещения ЭПМ", последние запомненные ЭПМ могут быть восстановлены с помощью команды восстановления последних запомненных ЭПМ. Эта команда выполняется только из основного режима: "Черчение линий".

Основные текущие параметры режима отображаются в двух нижних информационных строках.9

## РАЗМНОЖЕНИЕ Элементов Под Маркером (ЭПМ)

Размножение ЭПМ возможно только в основном режиме: черчения линий.

Включается операция размножения клавишами <Alt/PgDn>.

При этом элементы, касающиеся маркера:

- запоминаются в буфере редактора;

- начинают мигать на фоне схемы с частотой мигания маркера.

Над этими мигающими запомненными ЭПМ Вы можете выполнить следующие действия:

- ПОМЕСТИТЬ в любое место схемы клавишами перемещения маркера или перемещения ОКНА ЭКРАНА по полю схемы;

- ПОВЕРНУТЬ на 90˚ командой Вращение запомненных ЭПМ (<Insert>, < Ctrl/Insert>);

- Восстановить ИСХОДНОЕ МЕСТО текущих запомненных ЭПМ (<Ctrl/(с)+>);

- ЗАПИСАТЬ в схему (<End>, <PgDn>);

- Отменить действия с запомненными ЭПМ (<PgUp>, <Esc>).

Отмена режима размножения ЭПМ - клавиши: <Esc> (или <PgUp>).

После отмены операции "размножения ЭПМ", последние запомненные ЭПМ могут быть восстановлены с помощью команды восстановления последних запомненных ЭПМ. Эта команда выполняется только из основного режима: "Черчение линий".

Основные текущие параметры режима отображаются в двух нижних информационных строках.

## ЗАПОМИНАНИЕ Элементов Под Маркером (ЭПМ)

Операция запоминания ЭПМ производится для последующего использования изображения этих ЭПМ (например, для переноса этих ЭПМ из одной схемы в другую).

Запоминание производится нажатием клавиш <Alt/Insert> во время действия основного режима черчения линий.

При выполнении этой операции текущие ЭПМ запоминаются в "буфере запомненных ЭПМ" редактора до выполнения одной из следующих операций:

УДАЛЕНИЕ ЭПМ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЭПМ

РАЗМНОЖЕНИЕ ЭПМ

ЗАПОМИНАНИЕ ЭПМ

Информация о запомненных ЭПМ может быть восстановлена с помощью команды восстановления последних запомненных ЭПМ. Эта команда выполняется только из основного режима: "Черчение линий".

Данная операция не изменяет саму схему.

## ВРАЩЕНИЕ запомненных ЭПМ

Под вращением ЭПМ понимается изменение положения ЭПМ на 90˚ по отношению к осям координат.

Вращение всегда производится по часовой стрелке вокруг текущего положения маркера. К сожалению, маркер в этот момент не виден, но его положение по отношению к ЭПМ не изменяется при перемещении ЭПМ по полю схемы.

Обычное вращение производится нажатием клавиши <Insert>.

Однако в этом случае НЕ ВРАЩАЕМЫЕ символы не будут изменять свое направление. Для того чтобы эти символы изменяли свое направление, как обычные, вращение необходимо производить нажатием клавиш <Ctrl/Insert>.

Выполнение данной операции возможно только из режимов: "Перемещение" или "Размножение" ЭПМ.

## Восстановление ИСХОДНОГО МЕСТА запоминания текущих ЭПМ

Данная операция выполняется только в режимах: перемещения или размножения ЭПМ.

Если Вы, при перемещении мигающих запомненных ЭПМ по полю схемы, нажмете клавиши <Ctrl/(с)+>, то эти мигающие ЭПМ займут свое первоначальное положение в схеме (из которого они были запомнены).

Эта операция введена для того, чтобы можно было отказаться от перемещения ЭПМ, предварительно записав их на свое исходное место.

## Запись запомненных ЭПМ в схему

Запись запомненных ЭПМ в схему может быть выполнена двумя способами:

| Клавиша записи | Действия выполняемые редактором |
| --- | --- |
| <End> | - Запомненные ЭПМ переписываются в буфер схемы. - Редактор переходит в основной режим: "Черчение линий". |
| <PgDn> | - Запомненные ЭПМ переписываются в буфер схемы. - Режим редактора не изменяется. |

Выполнение данной операции возможно только из режимов: "Перемещение" или "Размножение" ЭПМ.

## Отмена действий с запомненными ЭПМ

Отмена действий с запомненными ЭПМ может быть выполнена двумя способами:

| Клавиши отмены | Действия выполняемые редактором |
| --- | --- |
| <PgUp> или <Esc> | - Редактор переходит в основной режим: "Черчение линий". |
| <End> | - Запомненные ЭПМ переписываются в буфер схемы. - Редактор переходит в основной режим: "Черчение линий". |

Выполнение данной операции возможно только из режимов: "Перемещение" или "Размножение" ЭПМ.

## Восстановление последних запомненных Элементов Под Маркером

Данная операция выполняется только в режиме черчения линий.

После выполнения над ЭПМ одного из ниже перечисленных действий:

<Alt/Delete>	-	УДАЛЕНИЕ ЭПМ

<Alt/End>		-	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЭПМ

<Alt/PgDn>	-	РАЗМНОЖЕНИЕ ЭПМ

<Alt/Insert>	-	ЗАПОМИНАНИЕ ЭПМ

информация о последних ЭПМ сохраняется в "буфере запомненных ЭПМ" редактора.

Вы можете использовать эту информацию повторно (или для восстановления неправильно удаленных ЭПМ).

Включается данная операция клавишей <Ctrl/Shift/PgDn>.

После восстановления последних запомненных ЭПМ редактор автоматически переходит в режим: Размножения ЭПМ.

# ЗАПОМИНАНИЕ/ВОССТАНОВЛЕНИЕ места маркера в схеме

Операции по запоминанию/восстановлению места маркера введены для удобства работы со схемами.

При выполнении запоминания места маркера в буфере редактора запоминаются следующие текущие параметры схемы, выведенной на экран:

- видео/разрешение прорисовки схемы;

- масштаб прорисовки;

- левая и верхняя границы экрана;

- место маркера на экране.

При выполнении восстановления места маркера все перечисленные параметры восстанавливаются. Т.о. при восстановлении места маркера Вы получаете на экране точную копию того места, где было произведено запоминание.

Редактор позволяет выполнять несколько сервисных операций по запоминанию/ восстановлению места маркера:

| Клавиши включения | Название операции |
| --- | --- |
| <F4> | ЗАПОМИНАНИЕ текущего места маркера |
| <Shift/F4> | Смена местами ТЕКУЩЕГО и ЗАПОМНЕННОГО мест маркера |
| <Ctrl/Shift/F4> | ВОССТАНОВЛЕНИЕ места маркера |
| <Ctrl/F4> | ЗАПОМИНАНИЕ 10 мест маркера |
| <Alt/F4> | ВОССТАНОВЛЕНИЕ 10 мест маркера |

## ЗАПОМИНАНИЕ текущего места маркера

При выполнении данной операции происходит запоминание текущего места маркера для выполнения, в последствии, операций:

- Смена местами ТЕКУЩЕГО и ЗАПОМНЕННОГО мест маркера

- ВОССТАНОВЛЕНИЕ места маркера

ЗАПОМИНАНИЕ места маркера производится нажатием клавиши - <F4>

## Смена местами ТЕКУЩЕГО и ЗАПОМНЕННОГО мест маркера

При выполнении данной операции происходит смена местами ТЕКУЩЕГО и ЗАПОМНЕННОГО мест маркера.

Операция имеет смысл только после операции запоминания места маркера.

Смена местами ТЕКУЩЕГО и ЗАПОМНЕННОГО мест маркера производится нажатием клавиши - <Shift/F4>

## ВОССТАНОВЛЕНИЕ места маркера

При выполнении данной операции происходит восстановление последнего запомненного места маркера. Текущее положение маркера теряется.

Операция имеет смысл только после операции запоминания места маркера.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ места маркера производится клавишами: <Ctrl/Shift/F4>

## ЗАПОМИНАНИЕ 10 мест маркера

Данная операция позволяет запомнить и постоянно держать в памяти редактора до десяти интересующих Вас мест положения маркера. В последствии, эти запомненные места Вы можете восстановить операцией ВОССТАНОВЛЕНИЕ 10 мест маркера.

Включается эта операция клавишами - <Ctrl/F4>.

После этого на экране появляется меню запоминаемых мест. Запоминаемые места нумеруются порядковыми номерами [1,2,...0] (0 - соответствует 10).

Не запомненное место характеризуется пустым темным квадратом. Для запомненного места в темном квадрате указываются координаты маркера (для всего поля схемы).

Для запоминания текущего места маркера под определенным номером необходимо: либо установить маркер меню в квадрат с необходимым номером и нажать клавишу <Enter>, либо просто нажать цифровую клавишу с соответствующим номером.

Координаты любого из запомненных мест могут заменяться новыми.

## ВОССТАНОВЛЕНИЕ 10 мест маркера

Данная операция позволяет восстановить одно из десяти (ранее запомненных, операцией ЗАПОМИНАНИЕ 10 мест маркера) мест маркера.

Включается эта операция клавишами - <Alt/F4>.

После этого на экране появляется меню запомненных мест. Запомненные места нумеруются порядковыми номерами [1,2,...0] (0 - соответствует 10).

Не запомненное место характеризуется пустым темным квадратом. Для запомненного места в темном квадрате указываются координаты маркера (для всего поля схемы).

Для восстановления интересующего Вас места маркера необходимо: либо установить маркер меню в квадрат с необходимым номером и нажать клавишу <Enter>, либо просто нажать цифровую клавишу с соответствующим номером.

# Перемещение ОКНА ЭКРАНА по полю схемы

Под перемещением ОКНА ЭКРАНА по полю схемы подразумевается смещение изображения экрана по отношению к полю схемы.

В приведенной ниже таблице устанавливается соответствие клавиш управления - величине перемещения и направлению:

| Клавиши управления | Величина перемещения и направление |
| --- | --- |
| <Shift/↑> <Shift/↓> <Shift/→> <Shift/←> | на один экран вверх на один экран вниз на один экран вправо на один экран влево |
| <Alt/↑> <Alt/↓> <Alt/→> <Alt/←> | на 1/4 экрана вверх на 1/4 экрана вниз на 1/4 экрана вправо на 1/4 экрана влево |
| <Ctrl/Shift/↑> <Alt/Shift/↑> <Ctrl/Shift/↓> <Alt/Shift/↓> <Ctrl/Shift/→> <Alt/Shift/→> <Ctrl/Shift/←> <Alt/Shift/←> | на один шаг вверх на один шаг вниз на один шаг вправо на один шаг влево |

На некоторых клавиатурах клавиши: <Ctrl/Shift/[СТРЕЛКИ]> работают не корректно, поэтому они продублированы клавишами: <Alt/Shift/[СТРЕЛКИ]>.

При достижении края поля схемы РЕДАКТОР выдает звуковой сигнал.

# Открыть новое окно (новый документ)

Для удобства работы, открытие нового окна может быть выполнено разными способами:

- Открыть новую схему из каталога СХЕМ

- Открыть новый документ из каталога ВСЕХ файлов GRPS

- Открыть новый документ из ОБЩЕГО каталога

## Открыть новую схему из каталога СХЕМ

Под каталогом СХЕМ понимается, выведенный на экран, каталог (директория), в котором указываются только находящиеся в нем файлы с расширением .cep и подкаталоги.

Этот каталог создан для удобства работы только со СХЕМАМИ редактора GRPS.

Для того чтобы открыть новую схему из каталога схем, необходимо:

- открыть каталог (клавиша - <F3>);

- установить маркер каталога на имя интересующего Вас файла схемы;

- нажать клавишу <Enter>.

После выполнения этих действий редактор откроет новое окно с индексом [сN] и поместит в него схему из выбранного Вами файла (N - номер нового открытого окна).

Для открытия новой схемы, файл которой еще не существует необходимо:

- открыть каталог (клавиша - <F3>);

- нажать клавиши <F4> или <Alt/F4>;

- ввести новое имя схемы;

- нажать клавишу <Enter>.

В главе Описание работы с каталогом устройства (для СХЕМ) Вы найдете правила пользования этим каталогом.

## Открыть новый документ из каталога ВСЕХ файлов GRPS

Под каталогом "ВСЕХ файлов GRPS" понимается, выведенный на экран, каталог (директория), в котором указываются только находящиеся в нем файлы принадлежащие редактору GRPS (с расширениями: .cep, .trs и .chr) и подкаталоги.

Открытие нового документа из каталога "ВСЕХ файлов GRPS" аналогично открытию схемы из каталога СХЕМ.

Отличие заключается в следующем:

- открывается каталог "ВСЕХ файлов GRPS" клавишей - <Alt/F3>;

- в этом каталоге Вы можете открыть файл любого документа, с которым работает редактор:

| Название документа | Расширение файла | Индекс окна |
| --- | --- | --- |
| Схема Трассировка Чертеж | .cep .trs .chr | [сN] [тN] [чN] |

В главе Описание работы с каталогом устройства (для ВСЕХ файлов GRPS) Вы найдете правила пользования этим каталогом.

## Открыть новый документ из ОБЩЕГО каталога

Под ОБЩИМ каталогом понимается, выведенный на экран, каталог (директория), в котором указываются ВСЕ находящиеся в нем файлы и подкаталоги.

Открытие нового документа из ОБЩЕГО каталога аналогично открытию документа из каталога СХЕМ.

Отличие заключается в следующем:

- открывается ОБЩИЙ каталог клавишей - <Ctrl/F3>;

- в этом каталоге Вы можете открыть файл документа, имеющий расширение отличающееся от стандартного:

| Название документа | Расширение файла | Индекс окна |
| --- | --- | --- |
| Схема Трассировка Чертеж | .cep .trs .chr | [сN] [тN] [чN] |

В главе Описание работы с ОБЩИМ каталогом устройства Вы найдете правила пользования этим каталогом.

# Описание работы с каталогами УСТРОЙСТВА

Ниже приводятся описания работы с каталогами УСТРОЙСТВА для различной специфической информации, которая в них отображается.

## Описание работы с ОБЩИМ каталогом устройства

Под ОБЩИМ каталогом понимается выведенный на экран каталог (директория) диска, в котором отражены ВСЕ находящиеся в нем файлы и подкаталоги.

Включается ОБЩИЙ каталог клавишами - <Ctrl/F3>.

Включение возможно из режимов черчение линий и ввод текстовых символов.

Каталог работает в режиме меню и для него возможно выполнение следующих действий:

| Клавиши управления | Выполняемое действие |
| --- | --- |
| Перемещение маркера по полю меню |  |
| <↑>,<↓>,<→>,<←> <Home> <End> <Ctrl/Home> <Ctrl/End> <PgUp>,<PgDn> <Ctrl/↑>,<Ctrl/↓> <Ctrl/←>,<Ctrl/→> <буквы алфавита, цифры> | - на одну позицию (по направлению стрелки) - в начало каталога - в конец каталога - в начало видимой страницы каталога - в конец видимой страницы каталога - на одну страницу (вверх или вниз) Смещение картинки каталога (вверх или вниз) на одну строку, при этом маркер не меняет своей позиции. Смещение картинки каталога (влево или вправо) на одну колонку, при этом маркер не меняет своей позиции (Для краткого вида записей каталога). При последовательном нажатии алфавитно-цифровых клавиш, в каталоге производится поиск записи с именем соответствующим последовательности нажатых клавиш. |
| Действия над содержимым каталога |  |
| <F1>,<Ctrl/F1>,<Alt/F1> <Enter> <F3> <F4> <Alt/F4> <F8> <Alt/D> <Alt/I> | Вывод на экран глав подсказки разного уровня - Выбор записи каталога для действия над ней. - Выход из текущего каталога в предыдущий - если маркер находится в начале меню-каталога ( .. ). Управление видом записи содержимого каталога: Полный - Для каждого файла на экран выводится полная информация (имя, длина, дата и время создания) Краткий - Для каждого файла на экран выводится только имя Ввод имени нового (создаваемого) файла Ввод имени нового (создаваемого) файла, при этом исходно в качестве имени файла берется имя из позиции, в которой находится маркер Удаление файла, на имени которого установлен маркер Выбор нового дискового устройства (логического диска) Включение исходного каталога (каталог, из которого был вызван редактор) |
| Сортировка записей каталога |  |
| <F9> <F10> <F11> <F12> | по имени по расширению по длине по дате создания |

Ниже приводится описание строк и полей картинки каталога:

В верхней строке рамки каталога зеленым цветом индицируется режим, для которого был вызван каталог устройства.

Во второй строке белым цветом индицируется имя текущего каталога.

В третьей строке слева индицируется вид сортировки записей в каталоге, а справа - маска расширения, по которой выбраны имена файлов для текущего каталога.

Далее:

- слева в рамке расположены данные самого каталога

- справа вверху в рамке индицируется количество подкаталогов и файлов в данном каталоге и величина свободного места на текущем дисковом устройстве

- справа внизу в рамке индицируется краткое описание клавиш действия над каталогом

В строке под рамкой самого каталога всегда индицируется полная информация для текущей записи (имя, длина, дата и время создания)

Отмена работы с каталогом – клавиши: <Esc> или <Bs>.

## Описание работы с каталогом устройства (для СХЕМ)

Под каталогом СХЕМ понимается выведенный на экран каталог (директория) диска, в котором отражены только находящиеся в нем файлы с расширением .cep и подкаталоги.

Включается каталог СХЕМ клавишей - <F3>.

Включение возможно из режимов: "Черчение линий" и "Ввод текстовых символов".

Кроме маски расширения (.cep), по которой выбираются записи, этот каталог ничем не отличается от ОБЩЕГО каталога устройства.

## Описание работы с каталогом устройства (для “ВСЕХ файлов GRPS”)

Под каталогом “ВСЕХ файлов GRPS” понимается выведенный на экран каталог (директория) диска, в котором отражены только находящиеся в нем файлы с расширениями: .cep, .trs, .chr и подкаталоги.

В этом каталоге отображаются только файлы документов, с которыми работает редактор:

.cep	-	Схема

.trs	-	Трассировка

.chr	-	Чертеж

Включается каталог “ВСЕХ файлов GRPS” клавишей - <Alt/F3>.

Включение возможно из режимов: "Черчение линий" и "Ввод текстовых символов".

Кроме масок расширения (.cep, .trs и .chr), по которым выбираются записи, этот каталог ничем не отличается от ОБЩЕГО каталога устройства.

## Описание работы с каталогом устройства (для БИБЛИОТЕК  ФРАГМЕНТОВ)

Под каталогом БИБЛИОТЕК ФРАГМЕНТОВ понимается выведенный на экран каталог (директория) диска, в котором отражены только находящиеся в нем файлы с расширением .bgf и подкаталоги.

Работа с этим каталогом аналогична работе с ОБЩИМ каталогом устройства. Отличие заключается в следующем:

- в данный каталог собраны только файлы с расширением .bgf (библиотеки фрагментов);

- при нажатии клавиш <F4> и <Alt/F4> создается новый файл библиотеки фрагментов с расширением .bgf;

- в каталоге, вызванном для режима ввод библиотечного фрагмента в схему, создание нового файла запрещено.

## Описание работы с каталогом устройства (для БИБЛИОТЕК СИМВОЛОВ)

Под каталогом БИБЛИОТЕК СИМВОЛОВ понимается каталог (директория) диска

Вашего ПК, в котором отражены только находящиеся в нем файлы с расширением .bgs и подкаталоги.

Под каталогом БИБЛИОТЕК СИМВОЛОВ понимается выведенный на экран каталог (директория) диска, в котором отражены только находящиеся в нем файлы с расширением .bgs и подкаталоги.

Работа с этим каталогом аналогична работе с общим каталогом устройства. Отличие заключается в следующем:

- в данный каталог собраны только файлы с расширением .bgs (библиотеки символов);

- при нажатии клавиш <F4> и <Alt/F4> создается новый файл библиотеки символов с расширением .bgs;

- клавиши создания новой библиотеки: <F4> и <Ctrl/F4> в этом каталоге не работают.

# Действия с ОТКРЫТЫМИ окнами

Под открытым окном понимается схема (документ), введенная в буфер редактора для ее изменения.

Каждое открытое окно нумеруется порядковым номером.

Для текущего окна, в правой части 1-й информационной строки, индицируются его параметры:

Б[xN]? с:\[путь]\имя

Б			-	Наличие символа "Б" указывает на то, что в этом окне создается Библиотечный Фрагмент.

x			-	Статус документа.

N			-	Порядковый номер окна.

?			-	Состояние изменения документа.

c:			-	Имя диска.

[путь]	-	Путь к имени файла, в котором документ хранится на диске.

имя		-	Для документа: имя файла (в котором документ хранится на диске).

-	Для Библиотечного Фрагмента: (при наличии символа "Б"): имя файла Библиотеки (в котором она хранится на диске) + имя Фрагмента (в квадратных скобках).

Ниже перечисляются действия, которые можно выполнять с открытыми окнами:

Запись текущего документа в файл

Удаление текущего документа из буфера редактора

Вывод на экран СЛЕДУЮЩЕГО открытого окна

Вывод на экран ПРЕДЫДУЩЕГО открытого окна

Выбор для вывода на экран ЛЮБОГО открытого окна

Сравнение двух ОКОН

Перенос выделенного участка из одного документа в другой

Перенос Элементов Под Маркером (ЭПМ) из одного документа в другой

## Запись текущего документа в файл

Записать текущий документ в файл можно двумя способами:

| Клавиша | Действия редактора |
| --- | --- |
| <F2> | Документ записывается в файл с действующим для него именем. |
| <Ctrl/F2> | Документ записывается в файл с НОВЫМ для него именем. После нажатия клавиш <Ctrl/F2> редактор выводит на экран: - для схемы (трассировки, чертежа): полный путь, имя файла и предлагает Вам изменить их; - для Библиотечного Фрагмента: меню "Параметры библиотечного фрагмента" и предлагает Вам изменить их. |

После записи, документ остается в буфере редактора, но теперь он считается неизмененным (символы изменения документа в 1-й информационной строке исчезают).

Запись документа в файл возможна только из режимов: "Черчение линий" и "Ввод текстовых символов".

## Удаление текущего документа из буфера редактора

При удалении текущего документа из буфера редактора окно с таким же номером закрывается. Если порядковый номер этого окна не последний, то старшие порядковые номера окон уменьшаются на единицу.

Для удаления текущего документа из буфера редактора нажмите клавиши <Alt/F2>.

При удалении документа, редактор проверяет наличие произведенных в нем изменений. Если таковые имеются, он сообщает об этом пользователю и предоставляет ему выбор действий:

<Esc>		отмена удаления;

<Bs>			удаление БЕЗ ЗАПИСИ (в файл);

<S>			удаление С ЗАПИСЬЮ (в файл).

Виды изменений в документе описаны в главе Нижние информационные строки

При определении наличия изменений в схеме учитывается состояние параметра Проверка изменения версии документа при выходе из редактора. Этот параметр устанавливается в меню "ИЗМЕНЯЕМЫЕ параметры работы редактора.

Удаление документа возможно только из режимов: "Черчение линий" и "Ввод текстовых символов".

## Вывод на экран СЛЕДУЮЩЕГО открытого окна

Под СЛЕДУЮЩИМ открытым окном понимается окно со следующим порядковым номером.

Для вывода на экран СЛЕДУЮЩЕГО открытого окна нажмите клавишу <F6>

Данная операция возможна только в режимах: "Черчение линий" и "Ввод текстовых символов".

## Вывод на экран ПРЕДЫДУЩЕГО открытого окна

Под ПРЕДЫДУЩИМ открытым окном понимается окно с предыдущим порядковым номером.

Для вывода на экран ПРЕДЫДУЩЕГО открытого окна нажмите клавиши <Shift/F6>

Данная операция возможна только в режимах: "Черчение линий" и "Ввод текстовых символов".

## Выбор ЛЮБОГО открытого окна для вывода на экран

Для вывода на экран ЛЮБОГО открытого окна произведите следующие действия:

- нажмите клавиши <Alt/F6>

─	на экран будет выведено меню, в качестве строк которого будут индицироваться данные для всех открытых, в данный момент, окон.

- установите маркер меню на строку с интересующим Вас именем.

- нажмите клавишу <Enter>.

─	на экран будет выведено новое окно с выбранным именем.

Этой операцией удобно пользоваться для просмотра имен и состояний всех открытых, в текущий момент окон.

Данная операция возможна только в режимах: "Черчение линий" и "Ввод текстовых символов".

## Сравнение двух окон

Данный режим предназначен для сравнения изображения текущего окна с изображением любого другого окна.

Включается режим сравнения только из режимов: "Черчение линий" и "Ввод текстовых символов".

Для включения режима сравнения произведите следующие действия:

- нажмите клавиши <Alt/C>

─	на экран будет выведено меню, в качестве строк которого будут индицироваться данные для всех открытых, в данный момент, окон. Исходно, маркер этого меню устанавливается на имя текущего окна. Кроме этого, текущее окно помечается символом "Т", стоящим после номера окна (на месте состояния изменения документа).

- Установите маркер меню на имя окна, которое Вы желаете сравнить с текущим.

- нажмите клавишу <Enter>.

─	редактор войдет в режим сравнения двух окон.

В этом режиме редактор работает только с двумя (выбранными для сравнения) окнами.

Исходно, при включении режима сравнения, все ТЕКУЩИЕ параметры для обоих окон будут равны текущим параметрам окна, из которого был включен этот режим.

На время работы режима сравнения, все ТЕКУЩИЕ параметры для обоих окон будут изменяться синхронно (независимо от того в каком окне эти изменения произведены).

Меняя поочередно окна на экране и изменяя масштаб и координаты окна на экране, Вы можете сравнивать изображения этих окон.

Однако, иногда довольно трудно сравнить схемы только визуально. Для упрощения этого процесса, в режиме сравнения схем, введены три операции с окнами:

- СМЕНА сравниваемых окон (<(с)*>);

- ВЫЧИТАНИЕ окон на экране (<(с)>);

- ВОССТАНОВЛЕНИЕ текущего окна (<(с)+>).

Все действия, возможные в данном режиме, и названия клавиш их включения, приведены в Меню-таблице текущей подсказки.

Отмена режима сравнения двух схем - клавиша <Esc> (или <PgUp>). После нажатия любой из этих клавиш редактор переходит в режим черчения линий. Причем на экран выводится та схема (окно) из которой был вызван режим сравнения.

### СМЕНА сравниваемых окон

Данная операция введена в редактор для визуального сравнения двух окон.

Она работает только в режимах: "Сравнение окон" и "Визуальное сравнение изображений двух библиотечных фрагментов".

Включается операция смены сравниваемых окон нажатием клавиши <(с)*>.

При этом происходит замена (на экране) текущего сравниваемого окна на другое.

В 1-й информационной строке, после номера окна (на месте состояния изменения документа) индицируется символ "Т"

[xN]Т	-	для схемы (фрагмента) из которой был включен режим сравнения;

[xN]		-	для схемы (фрагмента) сравнения.

### ВЫЧИТАНИЕ окон на экране

Данная операция введена в редактор для упрощения процесса визуального сравнения изображения двух окон. Она работает только в режимах: Сравнение окон и Визуальное сравнение изображений двух библиотечных фрагментов.

Включается операция вычитания нажатием клавиши <(с)->

При этом (на экране) происходит прорисовка со знаком минус (стирание) второго окна (фрагмента). Визуально это выглядит как стирание изображения текущего окна (выведенного на экран в данный момент) изображением второго окна сравнения.

После выполнения операции, на экране остаются элементы текущего окна, отсутствующие во втором окне сравнения.

Для получения полной информации о разнице изображений, рекомендуется выполнять операцию вычитания для обоих сравниваемых окон.

### ВОССТАНОВЛЕНИЕ текущего окна

Данная операция восстанавливает на экране изображение текущего, сравниваемого окна, после операции вычитания окон на экране.

Включается операция восстановления нажатием клавиши <(с)+>

## Перенос выделенного участка из одного документа в другой

Для переноса выделенного участка из одной схемы (документа) в другую произведите следующие действия:

- Выделите интересующий Вас участок в исходной схеме;

- Запомните выделенный участок (<Insert>);

- Перейдите в схему приемник с помощью операций действия с открытыми окнами;

- восстановите последний выделенный участок схемы (<Ctrl/PgDn>);

- Установите мигающий участок схемы на интересующее Вас место;

- Запишите переносимый участок в новую схему (<End>, <PgDn>).

Желательно, чтобы к моменту переноса участка схемы из одной схемы в другую, обе схемы были уже открыты.

## Перенос Элементов Под Маркером (ЭПМ) из одного документа в другой

Для переноса ЭПМ из одной схемы (документа) в другую произведите следующие действия:

- Запомните ЭПМ (<Insert>);

- Перейдите в схему приемник с помощью операций действия с открытыми окнами;

- Восстановите последние запомненные ЭПМ (<Ctrl/Shift/PgDn>);

- Установите мигающее изображение ЭПМ на интересующее Вас место;

- Запишите переносимые ЭПМ в новую схему (<End>, <PgDn>).

Желательно, чтобы к моменту переноса ЭПМ из одной схемы в другую, обе схемы были уже открыты.

# Работа с БИБЛИОТЕЧНЫМИ ФРАГМЕНТАМИ

Под библиотекой фрагментов (БФ) подразумевается файл с любым именем и расширением .bgf, содержащий набор Библиотечных Фрагментов.

Структура файла БФ специфична и создается только самим редактором GRPS.

Библиотеки фрагментов могут находиться в любом месте дискового пространства Вашего ПК. Однако автор рекомендует: библиотеки общего пользования располагать в основном каталоге редактора в подкаталоге [BF].

В главе "Типы библиотек фрагментов" приводится описание различных типов библиотек фрагментов редактора.

Для работы с библиотечными фрагментами (Б.фрагментами) в редакторе GRPS существуют два основных режима:

- ВВОД библиотечного фрагмента В СХЕМУ

- ОТКРЫТИЕ библиотечного фрагмента ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ

Ниже приводится описание работы с этими режимами.

## Типы Библиотек Фрагментов

Различие типов Библиотек Фрагментов введено в редактор только для удобства работы с редактором.

При обращении к библиотекам фрагментов, после нажатия клавиш:

<Alt/F>		-	ВВОД библиотечного фрагмента В СХЕМУ

<Alt/B>		-	ОТКРЫТИЕ библиотечного фрагмента ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ

редактор выводит на экран меню выбора типа библиотеки фрагментов:

<D>- РЕАЛЬНАЯ     <F>- ТЕКУЩАЯ     <G>- СПИСОК

Тип библиотеки относится не к самой библиотеке фрагментов, а лишь к форме обращения пользователя к ее фрагментам.

Выбор типа библиотеки производится либо нажатием соответствующей Горячей Клавиши (ГК указывается в меню для каждого типа библиотеки), либо маркером меню и клавишей <Enter>.

Ниже приводится описание работы для каждого типа библиотеки фрагментов.

### РЕАЛЬНАЯ библиотека фрагментов

Понятие РЕАЛЬНОЙ библиотеки фрагментов введено для удобства обращения к наиболее часто применяемым библиотечным фрагментам. Для того чтобы не искать эти фрагменты по разным библиотекам или в каталоге большой библиотеки.

Реальной библиотекой может быть абсолютно любая библиотека фрагментов.

Тип – “РЕАЛЬНАЯ” относится не к самой библиотеке, а к форме обращения пользователя к ее фрагментам.

При выборе этого типа библиотеки редактор выводит на экран меню-каталог, состоящий только из 16-ти имен фрагментов.

Эти фрагменты (если они назначены соответствующим позициям каталога и существуют в библиотеке, имя которой определено как реальная) могут быть выбраны пользователем двумя способами:

- Нажатием клавиши - символ, которой указывается слева от имени интересующего Вас библиотечного фрагмента (это быстрее).

- Установкой маркера меню на имя интересующего Вас библиотечного фрагмента и нажатием клавиши <Enter>.

Если в библиотеке фрагментов, определенной как реальная, существуют еще фрагменты (не вошедшие в меню-каталог реальной библиотеки), то обращение к ним возможно обычным путем через текущую библиотеку фрагментов.

Определение имени РЕАЛЬНОЙ библиотеки фрагментов (РБФ) и соответствие имен фрагментов - номерам выбора в (РБФ) производится в режиме: "Изменяемые параметры работы редактора.

### ТЕКУЩАЯ библиотека фрагментов

Под текущей библиотекой фрагментов понимается библиотека, к которой было произведено последнее обращение.

Исходно (при первом обращении) имя для этого типа библиотеки берется из первой строки списка библиотек фрагментов.

При выборе этого типа библиотеки фрагментов редактор открывает на экране ее каталог, правила пользования, для которого Вы найдете в главе Описание работы с каталогом БИБЛИОТЕКИ ФРАГМЕНТОВ.

Если (при первом обращении) библиотека из первой строки списка библиотек фрагментов не будет найдена на диске Вашего ПК, то редактор выведет на экран каталог УСТРОЙСТВА (для библиотек фрагментов)  и Вам представится возможность выбрать для работы любую другую библиотеку (в каталогах любого устройства).

### СПИСОК библиотек фрагментов

Понятие списка библиотек фрагментов введено для удобства обращения к наиболее часто применяемым библиотекам. Для того чтобы не искать эти библиотеки по разным каталогам устройств.

Обращение к библиотеке фрагментов из этого списка может быть выполнено двумя способами:

- Нажатием клавиши - символ, которой указывается слева от имени интересующей Вас библиотеки (это быстрее).

- Установкой маркера меню на имя интересующей Вас библиотеки и нажатием клавиши <Enter>.

При выборе библиотеки фрагментов из списка, редактор открывает на экране ее каталог, правила пользования, для которого Вы найдете в главе Описание работы с каталогом БИБЛИОТЕКИ ФРАГМЕНТОВ.

Если библиотека из списка не будет найдена на диске Вашего ПК, то редактор выведет на экран каталог УСТРОЙСТВА (для библиотек фрагментов) и Вам представится возможность выбрать для работы любую другую библиотеку (в каталоге любого устройства).

Соответствие имен библиотек фрагментов - номерам выбора производится в режиме: изменяемые параметры работы редактора.

## ВВОД библиотечного фрагмента В СХЕМУ

Под вводом библиотечного фрагмента в схему понимается запись изображения библиотечного фрагмента (выбранного из Библиотеки Фрагментов) в поле схемы.

Для ввода библиотечного фрагмента необходимо выполнить следующие действия:

- Выбрать библиотечный фрагмент из Библиотеки Фрагментов

- Записать (выбранный из библиотеки) библиотечный фрагмент в схему

### Выбор библиотечного фрагмента из Библиотеки Фрагментов

Данный режим включается только из режима черчения линий и позволяет выбрать библиотечный фрагмент для его ЗАПИСИ в текущую схему.

Режим включается нажатием клавиш: <Alt/F>.

После нажатия этих клавиш редактор выводит на экран меню выбора типа библиотеки фрагментов:

<D>- РЕАЛЬНАЯ     <F>- ТЕКУЩАЯ     <G>- СПИСОК

Тип библиотеки относится не к самой библиотеке фрагментов, а лишь к форме обращения пользователя к ее фрагментам.

Выбор типа библиотеки производится либо нажатием соответствующей Горячей Клавиши (ГК указывается в меню для каждого типа библиотеки), либо маркером меню и клавишей <Enter>.

После выбора типа библиотеки редактор предоставляет Вам возможность выбора имени библиотечного фрагмента (по правилам, определенным для каждого типа библиотеки - соответственно).

ВНИМАНИЕ!	─	При описании работы с каталогом БИБЛИОТЕКИ ФРАГМЕНТОВ наличие знака (*) справа от названия клавиш или названия главы указывает на то, что данные действия выполняются только для режима ОТКРЫТИЕ библиотечного фрагмента ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ, а для режима ВВОД библиотечного фрагмента В СХЕМУ - они не выполнимы.

После того, как выбор имени библиотечного фрагмента произведен, редактор автоматически переходит в режим записи библиотечного фрагмента в схему.

### ЗАПИСЬ (выбранного из библиотеки) библиотечного фрагмента В СХЕМУ

Данный режим включается редактором автоматически после выбора библиотечного фрагмента из Библиотеки Фрагментов.

После включения данного режима, на экране вновь появляется текущая схема, на фоне которой мигает изображение выбранного фрагмента.

Данный режим аналогичен режиму Размножения выделенного участка схемы.

Над мигающим изображением Библиотечного фрагмента Вы можете выполнить следующие действия:

- ПОМЕСТИТЬ в любое место схемы клавишами перемещения маркера или перемещения ОКНА ЭКРАНА по полю схемы;

- ПОВЕРНУТЬ на 90˚ командой: "Вращение Библиотечного фрагмента" (<Ins>,  <Ctrl/Ins>);

- ЗАПИСАТЬ в схему (<End>, <PgDn>);

- Возвратиться в каталог БИБЛИОТЕКИ ФРАГМЕНТОВ (<Ctrl/PgUp>);

- Отменить действия с Библиотечным фрагментом (<PgUp>, <Esc>).

Основные текущие параметры режима отображаются в двух нижних информационных строках.

#### Вращение Библиотечного фрагмента

Под вращением Библиотечного фрагмента понимается изменение положения фрагмента на 90˚ по отношению к осям координат.

Вращение всегда производится по часовой стрелке. При этом координаты верхнего левого угла остаются неизменными.

Обычное вращение производится нажатием клавиши <Insert>.

Однако в этом случае НЕ ВРАЩАЕМЫЕ символы не будут изменять свое направление. Для того чтобы эти символы изменяли свое направление, как обычные - вращение необходимо производить нажатием клавиш <Ctrl/Insert>.

Выполнение данной операции возможно только из режима: "ЗАПИСЬ (выбранного из библиотеки) библиотечного фрагмента В СХЕМУ".

#### Запись Библиотечного фрагмента в схему

Запись Библиотечного фрагмента в схему может быть выполнена двумя способами:

| Клавиша записи | Действия выполняемые редактором |
| --- | --- |
| <End> | - Библиотечный фрагмент переписываются в буфер схемы. - Редактор переходит в основной режим: "Черчение линий". |
| <PgDn> | - Библиотечный фрагмент переписываются в буфер схемы. - Режим редактора не изменяется. |

Выполнение данной операции возможно только из режима: "ЗАПИСЬ (выбранного из библиотеки) библиотечного фрагмента В СХЕМУ".

#### Отмена действий с Библиотечным фрагментом

Выполнение данной операции возможно только из режима: "ЗАПИСЬ (выбранного из библиотеки) библиотечного фрагмента В СХЕМУ".

Отмена действий с Библиотечным фрагментом может быть выполнена тремя способами:

| Клавиши отмены | Действия выполняемые редактором |
| --- | --- |
| <PgUp> или <Esc> | - Редактор переходит в основной режим: "Черчение линий". |
| <End> | - Библиотечный фрагмент переписываются в буфер схемы. - Редактор переходит в основной режим: "Черчение линий". |
| <Ctrl/PgUp> | - Редактор возвращается в режим: "Выбор библиотечного фрагмента из БФ". |

При нажатии клавиш <Ctrl/PgUp> редактор возвращается в режим: "Выбор библиотечного фрагмента из БФ", т.е. выводит на экран каталог БИБЛИОТЕКИ ФРАГМЕНТОВ  и предоставляет Вам возможность выбрать новый библиотечный фрагмент для ввода в схему.

Это действие также позволяет просматривать изображения Библиотечных Фрагментов, практически не выходя из каталога библиотеки.

## ОТКРЫТИЕ библиотечного фрагмента ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ

Данный режим включается только из режима черчения линий и позволяет:

- выбрать библиотечный фрагмент для его ИЗМЕНЕНИЯ;

- создать новый библиотечный фрагмент.

Режим включается нажатием клавиш: <Alt/B>.

После нажатия этих клавиш редактор выводит на экран меню выбора типа библиотеки фрагментов:

<V>- РЕАЛЬНАЯ     <B>- ТЕКУЩАЯ     <N>- СПИСОК

Тип библиотеки относится не к самой библиотеке фрагментов, а лишь к форме обращения пользователя к ее фрагментам.

Выбор типа библиотеки производится либо нажатием соответствующей Горячей Клавиши (ГК указывается в меню для каждого типа библиотеки), либо маркером меню и клавишей <Enter>.

После выбора типа библиотеки редактор предоставляет Вам возможность выбора имени библиотечного фрагмента (по правилам, определенным для каждого типа библиотеки соответственно).

После того, как выбор имени библиотечного фрагмента произведен, редактор открывает для этого фрагмента новое рабочее окно.

ВНИМАНИЕ!	─	Работа с открытым окном библиотечного фрагмента практически  полностью идентична работе с открытым окном.

Отличия этого окна от окна обычной схемы в следующем:

- изменен вид идентификатора номера окна (1-я информационная строка);

- изменен вид имени (1-я информационная строка);

Дальнейшие Ваши действия по изменению (или созданию нового) библиотечного фрагмента совершенно аналогичны действиям при черчении обычной схемы.

### Меню: "Параметры библиотечного фрагмента"

Меню "Параметры библиотечного фрагмента" создано для установки (изменения) параметров Библиотечного Фрагмента.

Включается данное меню при записи Фрагмента в Библиотеку Фрагментов по клавише <Ctrl/F2> (см. Запись текущего документа в файл).

Параметрами Библиотечного Фрагмента являются:

- Имя фрагмента (для каталога Библиотеки)

- Условное обозначение (на схеме)						(пока не работает)

- Название фрагмента (для спецификации)		(пока не работает)

- ТУ фрагмента (для спецификации)					(пока не работает)

Для записи Фрагмента в Библиотеку:

- установите маркер меню на строку: "Запись фрагмента в библиотеку";

- нажмите клавишу <Enter>.

#### Запись фрагмента в библиотеку

При выборе этой строки меню, обрабатываемый библиотечный фрагмент записывается в Библиотеку фрагментов, из которой он был открыт.

#### Имя фрагмента (для каталога Библиотеки)

При выборе этой строки меню может быть введено НОВОЕ имя обрабатываемого Библиотечного Фрагмента.

#### Условное обозначение (на схеме)

При выборе этой строки меню, вводятся символы условного обозначения Библиотечного Фрагмента на схеме.

В данной версии редактора эта операция пока не работает.

#### Название фрагмента (для спецификации)

При выборе этой строки меню, вводится полное название обрабатываемого Библиотечного Фрагмента для строки спецификации (перечня элементов).

В данной версии редактора эта операция пока не работает.

#### ТУ фрагмента (для спецификации)

При выборе этой строки меню, вводится полное ТУ обрабатываемого Библиотечного Фрагмента для строки спецификации (перечня элементов).

В данной версии редактора эта операция пока не работает.

## Описание работы с каталогом БИБЛИОТЕКИ ФРАГМЕНТОВ

Под каталогом БИБЛИОТЕКИ ФРАГМЕНТОВ понимается выведенный на экран список библиотечных фрагментов, находящихся в данной библиотеке.

Данный каталог выводится на экран во время работы режимов:

- ВВОД библиотечного фрагмента В СХЕМУ

- ОТКРЫТИЕ библиотечного фрагмента ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ

Каталог работает в режиме меню и для него возможно выполнение следующих действий:

ВНИМАНИЕ!		Наличие знака (*) справа от названия клавиш или названия главы  указывает на то, что данные действия выполняются только для режима "ОТКРЫТИЕ библиотечного фрагмента ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ", а для режима "ВВОД библиотечного фрагмента В СХЕМУ" - они не выполнимы.

| Клавиши управления | Выполняемое действие |
| --- | --- |
| Перемещение маркера по полю меню каталога |  |
| <↑>,<↓>,<→>,<←> <Home> <End> <Ctrl/Home> <Ctrl/End> <PgUp>,<PgDn> <Ctrl/↑>,<Ctrl/↓> <Ctrl/←>,<Ctrl/→> <буквы алфавита, цифры> | - на одну позицию (по направлению стрелки) - в начало каталога - в конец каталога - в начало видимой страницы каталога - в конец видимой страницы каталога - на одну страницу (вверх или вниз) Смещение картинки каталога (вверх или вниз) на одну строку, при этом маркер не меняет своей позиции. Смещение картинки каталога (влево или вправо) на одну колонку, при этом маркер не меняет своей позиции (Для краткого вида записей каталога). Поиск имени библиотечного фрагмента в каталоге |
| Действия над содержимым каталога |  |
| <Enter> <F1>,<Ctrl/F1>,<Alt/F1> <F3> <F4> (*) <Alt/F4> (*) <Alt/D> (*) <Tab> (*) <F2> (*) <F5>, <Alt/F5> (*) <F6>, <Alt/F6> (*) <F8>, <Alt/F8> (*) <Alt/P>,<Ctrl/P> <Alt/C>,<Ctrl/C> (*) <Alt/L> <Alt/S> (*) <Alt/V> <Alt/H> <Alt/Z> | - Выбор записи каталога для действия над ней. - Выход из каталога текущей Библиотеки в каталог Биб-лиотек - если маркер находится в начале каталога ( ... ). Вывод на экран глав подсказки разного уровня Управление видом записи содержимого каталога Ввод имени нового (создаваемого) фрагмента Ввод имени нового (создаваемого) фрагмента, при этом исходно, в качестве имени файла, берется имя из позиции, в которой находится маркер. Включение/ВЫключение двух каталогов (*) Перевод маркера меню из одного каталога в другой (только для двух каталогов на экране) Сравнение каталогов двух Библиотек (*) Копирование фрагментов (*) Перепись фрагментов (переименование) (*) Удаление фрагментов из Библиотеки (*) ПРОСМОТР библиотечного фрагмента Сравнение двух библиотечных фрагментов (*) Распечатка каталога текущей БФ на принтере Текущее состояние Библиотеки Фрагментов (*) Видео/разрешение каталога БФ на экране Включение/ВЫключение краткой подсказки на экране Запись в файл [grps.prr] параметров каталога |
| Отметка записей каталога (*) |  |
| <Insert> (*) <(с)+> (*) <(с)-> (*) <(с)*> (*) | Установка/отмена отметки текущей записи Установка отметок записей каталога по маске Отмена отметок записей каталога по маске Инверсия отметок записей каталога по маске |
| Сортировка записей каталога |  |
| <F9> <F10> <F11> <F12> | по имени по условному обозначению по длине по дате создания |

Ниже приводится описание строк и полей картинки каталога:

В верхней строке экрана зеленым цветом индицируется режим, для которого был вызван каталог устройства.

Во второй строке индицируется имя каталога текущей Библиотеки Фрагментов.

В третьей строке слева индицируется вид сортировки записей в каталоге, а справа - количество фрагментов в данной библиотеке

Далее:

- в рамке расположены данные самого каталога

- в предпоследней строке рамки приведены названия параметров фрагмента (в сокращенном виде)

- в последней строке рамки всегда индицируется полная информация о фрагменте с текущим именем

Под рамкой самого каталога может располагаться рамка краткой подсказки по клавишам управления работой каталога (если эта подсказка включена для вывода на экран клавишами <Alt/H>). При этом - темным цветом индицируются названия действий, которые НЕ могут выполняться в данный момент.

### Полная информация о библиотечном фрагменте в каталоге Библиотеки

Ниже приводится расшифровка сокращений, приведенных в предпоследней строке рамки каталога:

Имя фрагмента	-	имя фрагмента

УО						-	Условное обозначение фрагмента в схеме (пока не действует)

кН						-	количество названий и ТУ для фрагмента (пока не действует)

кВ						-	количество вариантов фрагмента         (пока не действует)

кГЭ						-	количество "голых" элементов фрагмента (пока не действует)

Длина					-	длина фрагмента в библиотеке (в байтах)

Дата						-	дата создания или последнего изменения фрагмента

Время					-	время создания или последнего изменения фрагмента

При выводе на экран каталога, с кратким видом записей, полная информация о параметрах текущего фрагмента всегда индицируется в последней строке рамки каталога.

### Поиск имени библиотечного фрагмента в каталоге

При последовательном нажатии алфавитно-цифровых клавиш в каталоге производится поиск записи с именем, соответствующим последовательности нажатых клавиш.

При этом появляется мигающий маркер символа. Этот маркер устанавливается справа от найденных символов.

Регистры клавиатуры: "Верхний/Нижний" и "Русский/Латинский" должны точно соответствовать искомым символам имени.

Поиск имени прекращается, как только вы нажмете НЕ алфавитно-цифровую клавишу.

### ПРОСМОТР (выбранного в библиотеке) библиотечного фрагмента

Данный режим предназначен для просмотра изображения библиотечного фрагмента из каталога библиотеки фрагментов.

Режим включается только во время работы каталога библиотеки фрагментов.

Для включения режима - установите маркер меню-каталога на имя интересующего Вас фрагмента и нажмите клавиши <Alt/P>.

После этого редактор выведет на экран изображение выбранного фрагмента.

Все действия, возможные в данном режиме, и названия клавиш их включения, приведены в Меню-таблице текущей подсказки.

Отмена режима просмотра - клавиша <Esc> (или <PgUp>).

После нажатия любой из этих клавиш редактор возвращается в каталог библиотеки фрагментов.

Основные текущие параметры режима отображаются в двух нижних информационных строках.

Действие клавиш <Ctrl/P> аналогично действию клавиш <Alt/P>.

Но в этом случае Редактор выведет (на экран) изображение выбранного фрагмента на несколько секунд и автоматически возвратится в каталог библиотеки фрагментов.

Количество секунд, на которое изображение библиотечного фрагмента появляется на экране, Вы можете изменить с помощью меню "Время просмотра Библиотечного Фрагмента по <Ctrl/P>" в режиме "ИЗМЕНЯЕМЫЕ параметры работы редактора".

### Управление видом записи содержимого каталога

Клавишей <F3> производится переключение с одного вида записи имен фрагментов в каталоге - на другой.

Запись имен фрагментов может быть двух видов:

Полный	-	Для каждого имени фрагмента на экран выводится полная информация

Краткий	-	Для каждого имени фрагмента на экран выводится только имя. Однако, в последней строке рамки каталога, всегда индицируется полная информация о параметрах текущего фрагмента.

### Включение/выключение двух каталогов (*)

Нажатие клавиш <Alt/D> вызывает включение/выключение вывода на экран двух каталогов. Наличие двух каталогов на экране позволяет сравнивать две библиотеки и копировать фрагменты из одной библиотеки в другую.

При первом включении вывода на экран двух каталогов, имя для библиотеки фрагментов второго каталога берется из второй строки списка библиотек фрагментов. Если при этом библиотека не будет найдена, редактор выведет на экран каталог УСТРОЙСТВА (для БФ) и Вам представится возможность выбрать для работы любую другую библиотеку (в каталоге любого устройства).

ВНИМАНИЕ!	─	Данная операция может быть выполнена только при работе режима  "ОТКРЫТИЕ библиотечного фрагмента ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ", а для режима "ВВОД библиотечного фрагмента В СХЕМУ" - она не выполнима.

### Сравнение каталогов двух библиотек (*)

При нажатии клавиши <F2> производится сравнение каталогов двух библиотек.

Данная операция возможна только для двух каталогов на экране.

После сравнения изменяется цвет имен фрагментов:

ЖЕЛТЫЙ				-	фрагмент найден в другой библиотеке и их параметры совпадают

ГОЛУБОЙ				-	фрагмент НЕ найден в другой библиотеке

КОРИЧНЕВЫЙ		-	фрагмент найден в другой библиотеке, но их параметры (время создания, длина буфера, и т.д.) не совпадают

Интересующие Вас фрагменты Вы можете сравнить с помощью операции Сравнение двух библиотечных фрагментов.

ВНИМАНИЕ!	─	Данная операция может быть выполнена только при работе режима  "ОТКРЫТИЕ библиотечного фрагмента ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ", а для режима "ВВОД библиотечного фрагмента В СХЕМУ"  она не выполнима.

### Отметка записей каталога (*)

Под отметкой записей каталога понимается отметка любых имен фрагментов (находящихся в каталоге библиотеки) для последующих групповых действий с ними (копирование/перепись, удаление).

Установка/отмена отметки текущей записи (на которой установлен маркер каталога) производится клавишей <Insert>.

Установка/отмена отметки для группы записей возможна по маске. При этом действуют следующие клавиши:

| Клавиши управления | Выполняемое действие |
| --- | --- |
| <(с)+> <(с)-> <(с)*> | УСТАНОВКА отметок записей каталога по маске ОТМЕНА отметок записей каталога по маске ИНВЕРСИЯ отметок записей каталога по маске |

При задании маски Вы можете пользоваться универсальными символами:

*		-	любое количество любых символов

%		-	один любой символ

ВНИМАНИЕ!	─	Данная операция может быть выполнена только при работе режима  "ОТКРЫТИЕ библиотечного фрагмента ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ", а для режима "ВВОД библиотечного фрагмента В СХЕМУ" - она не выполнима.

### Сравнение двух библиотечных фрагментов (*)

При нажатии клавиш <Alt/C> или <Ctrl/C> производится сравнение двух библиотечных фрагментов.

Разница операций, включаемых этими клавишами, заключается в выборе имен сравниваемых фрагментов:

| <Alt/C> | Сравниваются фрагменты с ОДИНАКОВЫМИ именами в РАЗНЫХ каталогах |
| --- | --- |
|  | Общим именем сравниваемых фрагментов является текущее имя (на котором находится маркер каталога). Данная операция возможна только для двух каталогов на экране. |
| <Ctrl/C> | Сравниваются фрагменты с ЛЮБЫМИ именами в ЛЮБЫХ каталогах |
|  | Первым, из сравниваемых имен, является текущее имя (на котором находится маркер каталога). Вторым именем является любое отмеченное имя. Отметка имени должна производиться по следующим правилам: - Для ОДНОГО каталога на экране - В текущем каталоге; - Для ДВУХ каталогов на экране - Во втором каталоге (не там где находится маркер каталога). |

После сравнения на экран выводится таблица параметров сравниваемых фрагментов.

Одинаковые (для обоих фрагментов) параметры индицируются зеленым цветом, а отличающиеся - оранжевым.

При просмотре таблицы сравнения параметров Вы можете:

- нажатием клавиши <Esc> вернуться в каталог библиотеки;

- включить визуальное сравнение изображений сравниваемых фрагментов.

ВНИМАНИЕ!	─	Данная операция может быть выполнена только при работе режима  "ОТКРЫТИЕ библиотечного фрагмента ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ", а для режима "ВВОД библиотечного фрагмента В СХЕМУ" - она не выполнима.

#### Визуальное сравнение изображений двух библиотечных фрагментов

Данный режим предназначен для сравнения изображения двух библиотечных фрагментов.

Включается данный режим только из режима "Сравнение двух библиотечных фрагментов".

В этом режиме редактор создает два новых окна, помещает в них сравниваемые фрагменты и работает только с этими окнами.

Меняя поочередно окна на экране и изменяя масштаб и координаты окна на экране, Вы можете сравнивать изображения этих фрагментов.

Однако иногда довольно трудно сравнить схемы только визуально. Для упрощения этого процесса, в данном режиме, введены три операции с окнами (аналогично режиму "Сравнение двух схем"):

СМЕНА сравниваемых окон

ВЫЧИТАНИЕ окон на экране

ВОССТАНОВЛЕНИЕ текущего окна

Все действия, возможные в данном режиме, и названия клавиш их включения, приведены в Меню-таблице текущей подсказки.

Отмена режима сравнения двух фрагментов - клавиши <Esc> (или <PgUp>).

После нажатия любой из этих клавиш редактор возвращается в каталог библиотеки, из которой был включен режим сравнения.

### Копирование фрагментов (*)

При нажатии клавиши <F5> включается копирование фрагментов из одной библиотеки (текущей) в другую.

ВНИМАНИЕ!	─	Данная операция может быть выполнена только при работе режима  "ОТКРЫТИЕ библиотечного фрагмента ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ", а для режима "ВВОД библиотечного фрагмента В СХЕМУ" - она не выполнима.

Перед началом выполнения операции редактор задаст вопрос о подтверждении необходимости ее выполнения, на который Вы должны ответить по своему усмотрению.

Если в каталоге текущей библиотеки НЕТ отмеченных записей, то копируется фрагмент, на имени которого установлен маркер каталога.

Если в каталоге текущей библиотеки ЕСТЬ отмеченные записи, то копируются все отмеченные фрагменты.

При нажатии клавиш <Alt/F5> включается копирование только ОДНОГО фрагмента (на имени которого находится маркер каталога), не зависимо от наличия в каталоге отмеченных записей.

Если в приемной библиотеке встречается фрагмент, у которого имя совпадает с именем копируемого фрагмента, редактор задает вопрос о необходимости копирования этого фрагмента.

Отвечая на этот вопрос, Вы можете выполнить следующие действия:

<N>		-	отказаться от копирования данного фрагмента;

<Y>		-	согласиться с копированием данного фрагмента вместо имеющегося;

<P>		-	включить полное дальнейшее копирование (не зависящее от имеющихся в приемной библиотеке фрагментов);

<Esc>	-	отказаться от дальнейшего копирования.

При наличии на экране только ОДНОГО каталога (или при РАВЕНСТВЕ имен библиотек в двух каталогах), нажатие клавиш <F5> или <Alt/F5> вызывает копирование только одного фрагмента (на имени которого находится маркер каталога), не зависимо от наличия в каталоге отмеченных записей.

В случае копирования только одного фрагмента Вы можете изменить имя записываемого фрагмента (в строке: куда).

В процессе копирования группы фрагментов Вы можете прервать эту операцию клавишей <Esc>.

### Перепись фрагментов (переименование) (*)

Под ПЕРЕПИСЬЮ фрагмента понимается копирование фрагмента из библиотеки источника в библиотеку приемник, с удалением фрагмента из источника.

Включается данная операция нажатием клавиш: <F6> или <Alt/F6>.

При наличии на экране ДВУХ каталогов, операция переписи фрагментов полностью совпадает с операцией "Копирование фрагментов", но при этом, копируемый фрагмент удаляется из библиотеки источника.

При нажатии клавиш <Alt/F6> включается перепись только ОДНОГО фрагмента (на имени которого находится маркер каталога), не зависимо от наличия в каталоге отмеченных записей.

При наличии на экране только ОДНОГО каталога (или при РАВЕНСТВЕ имен библиотек в двух каталогах), нажатие клавиш <F6> или <Alt/F6> вызывает операцию изменения имени фрагмента (переименование).

В этом случае, данная операция всегда работает только для одного фрагмента (на имени которого находится маркер каталога) и не зависит от наличия в каталоге отмеченных записей.

### Удаление фрагментов из библиотеки (*)

При нажатии клавиши <F8> включается удаление фрагментов из библиотеки.

Перед началом выполнения операции редактор задаст вопрос о подтверждении необходимости ее выполнения, на который Вы должны ответить по своему усмотрению.

Если в каталоге библиотеки НЕТ отмеченных записей, то удаляется фрагмент, на имени которого установлен маркер каталога.

Если в каталоге библиотеки ЕСТЬ отмеченные записи, то удаляются все отмеченные фрагменты.

При нажатии клавиш <Alt/F8> включается удаление из библиотеки только одного фрагмента (на имени которого находится маркер каталога), не зависимо от наличия в каталоге отмеченных записей.

В процессе удаления Вы можете прервать эту операцию, клавишей <Esc>.

### Распечатка каталога текущей Библиотеки Фрагментов на принтере

Для удобства пользования Библиотеками Фрагментов, редактор позволяет распечатывать их каталоги на бумаге.

Для распечатки интересующего Вас каталога, вызовите этот каталог на экран и нажмите клавиши <Alt/L>.

После этого на экран выведется меню параметров распечатки. Ниже приведено описание этих параметров:

| Параметр печати | Описание параметра |
| --- | --- |
| Начало печати ТВЕРДОЙ копии каталога | Начало печати каталога. |
| Вид записи фрагмента (полный/краткий) | Выбор вида записи имен Б.фрагментов: Полный все параметры фрагмента Краткий только имя |
| Двойной проход печати строки | - Если параметр установлен, то каждая строка пропечатывается два раза. |
| Постраничный режим печати | - Если параметр установлен, то вывод каталога разбивается на страницы. - Если параметр отменен - печать производится сплошным массивом до конца. |
| Останов в конце страницы | - Если параметр установлен, то в конце каждой страницы редактор останавливает печать до подтверждения пользователем о вставленном в принтер новом листе бумаги. |
| Запомнить введенные параметры | Выбор данной строки меню записывает установленные параметры в файл "grps.prr" и при следующем запуске редактора они будут определены по умолчанию. |

Распечатка каталога Библиотеки Фрагментов выполняется в фоновом режиме, аналогично: "Печати ТВЕРДОЙ копии" документов редактора.

Так же, как при распечатке схем (документов), распечатка каталога Библиотеки Фрагментов ставится в очередь на печать.

Управление печатью (во время печати) - клавиша <Alt/Ctrl/L> (см. Управление выводом на принтер).

В меню: "Управление выводом на принтер" строка каталога отмечена символами [КБ] в левой части строки меню.

На выполнение печати каталога действует "Установка/Отмена" Режима останова по окончании печати документа из меню: "Вывод текущего документа на ПРИНТЕР.

### Текущее состояние библиотеки фрагментов (*)

При включении данной операции редактор выводит на экран сообщение о состоянии текущей библиотеки фрагментов.

Все параметры этого сообщения - информационные.

Включается данная операция клавишами <Alt/S>.

Под объемом РАБОЧЕЙ памяти понимается объем памяти занятый действующими в данной библиотеке фрагментами.

Под объемом ОТРАБОТАННОЙ памяти понимается объем памяти занятый удаленными (из данной библиотеки) фрагментами. Этот объем памяти не несет полезной информации и только увеличивает длину файла библиотеки.

Если Вы положительно ответите на вопрос об удалении ОТРАБОТАННОЙ памяти, то редактор произведет коррекцию библиотеки, оставив в ее файле только необходимые объемы памяти.

### Включение/выключение краткой подсказки на экране

Нажатие клавиш <Alt/H> вызывает включение/выключение вывода на экран краткой подсказки по клавишам управления работой каталога библиотеки.

Эта подсказка размещается в нижней части экрана и напоминает пользователю о том, какие действия он может выполнить в данный момент.

Для действий, которые выполнимы в данный момент времени, текст названия индицируется ярким цветом.

Возможность выполнения различных действий зависит от режимов работы с библиотеками фрагментов.

### Видео/разрешение каталога Библиотеки Фрагментов на экране

Под видео/разрешением каталога понимается количество строк экрана при работе каталога Библиотеки Фрагментов.

Изменение видео/разрешения каталога выполнено с помощью меню.

Включается меню видео/разрешения каталога - нажатием клавиш <Alt/V>.

Включение данного меню возможно только из режима работы каталога БИБЛИОТЕКИ ФРАГМЕНТОВ.

Для выбора нового видео/разрешения каталога:

- установите маркер меню на соответствующую строку;

- нажмите клавишу <Enter>.

После этого редактор автоматически возвратится в каталог БИБЛИОТЕКИ ФРАГМЕНТОВ и изменит видео/разрешение экрана.

При наличии краткой подсказки на экране, а также индикации одновременно двух каталогов - редактор автоматически ограничивает минимальное количество строк на экране.

### Запоминание параметров каталога в файле [grps.prr]

При нажатии клавиш <Alt/Z> включается запись в файл [grps.prr] состояния следующих параметров для текущего каталога:

- вид записи [полный/краткий] (<F3>)

- вид сортировки записей (<F9>...<F12>)

- состояние краткой подсказки на экране (<Alt/H>)

- Видео/разрешение каталога Библиотеки Фрагментов на экране

При следующем включении редактора эти параметры будут использоваться как исходные (для всех каталогов библиотек фрагментов).

# Вывод текущего документа на ПРИНТЕР

Получение ТВЕРДОЙ КОПИИ документа (печать на бумаге) может быть произведена на матричных печатающих устройствах, совместимых по командам управления с командами принтеров EPSON (д.б. включены ESC-последовательности).

Печать документа выполняется в ФОНОВОМ режиме.

Управление выполнением печати приведено в главе: "Начало печати ТВЕРДОЙ копии".

Изображение документа печатается слева - направо.

Площадь для печати определяется следующим образом:

| По ГОРИЗОНТАЛИ | На печать выводится поле схемы, расположенное ЛЕВЕЕ местоположения маркера |
| --- | --- |
| По ВЕРТИКАЛИ | Размер выводимого на печать участка схемы изменяется с дискретом, равным ширине печати принтера. - Если вертикальная координата маркера равна (или меньше) ширине печати принтера, то на печать выводится поле схемы (по высоте) равное ширине печати принтера. - Если вертикальная координата маркера больше ширины печати принтера, то поле схемы разбивается (по высоте) на части, равные ширине печати принтера. Каждая часть печатается отдельно, при этом: сначала печатаются нижние части - затем верхние. При изменении Коэффициента масштабирования печати, соответственно будет изменяться разбивка поля схемы для печати (по высоте). |

Ширина печати принтера приводится в следующей таблице:

| Ширина печатного листа (каретки) принтера (мм) | Ширина печати принтера (мм) |
| --- | --- |
| 240 | 199.0 |
| 420 | 340.0 |

Линейные размеры твердой копии зависят от статуса документа:

- Линейные размеры твердой копии для "Схемы"

- Линейные размеры твердой копии для "Трассировки" и "Чертежа"

Для получения твердой копии необходимо поместить маркер правее и ниже (по дискрету ширины принтера) участка схемы, предназначенного для печати, и нажать клавиши <Alt/L>.

После нажатия клавиш <Alt/L> РЕДАКТОР выходит в меню параметров печати.

ВНИМАНИЕ!	-	При равенстве нулю, любой координаты маркера, печать твердой копии НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.

Параметрами печати являются:

- Начало печати ТВЕРДОЙ копии

- Вид  ПРИНТЕРА

- Вид ПЕЧАТИ документа

- Количество ПОВТОРЕНИЙ строки принтера

- Режим вывода изображения на бумагу

- Разрешенные цвета для печати

- Сторона печати трассировки

- Вид печати трассировки

- Коэффициент масштабирования печати

- Коррекция линейной погрешности принтера

- Номер порта принтера

- Режим принудительного возврата каретки

- Режим печати ИМЕНИ ФАЙЛА и ТЕКУЩЕЙ ДАТЫ

- Режим останова по окончании печати документа

- Запись ПАРАМЕТРОВ печати в файл "grps.prr"

При печати твердой копии АВТОМАТИЧЕСКОЕ выполнение команд LF и CR (в принтере) должно быть отключено.

Ниже указано обязательное положение переключателей для некоторых принтеров:

ROBOTRON	-	"7-1" в положении "OFF"  ("13-2" в положении "ON")

"7-2" в положении "ON"

HYUNDAI		-	"1-5" в положении "OFF"

EPSON			-	"2-3" в положении "OFF"

"2-4" в положении "OFF"

## Начало печати ТВЕРДОЙ копии

Печать документа выполняется в фоновом режиме.

После включения данной строки меню редактор выполняет следующие действия:

- В соответствии с заданными параметрами печати, создается массив данных для принтера.

- Созданный массив данных запоминается во временном файле на жестком диске.

- Вывод текущего документа устанавливается последним в очередь на печать.

- Если текущий печатаемый документ является первым (единственным) в очереди на печать, то редактор автоматически начинает его вывод на принтер.

- Если текущий печатаемый документ является НЕ первым в очереди на печать, то его вывод на печать начнется после окончания печати всех предыдущих документов.

- Редактор возвращается в меню параметров печати.

После этого Вы можете, не дожидаясь окончания печати данного документа запустить печать следующего или продолжить работу с редактором.

Одновременно в очереди на печать могут находиться до 8-ми документов.

Во время выполнения печати документов, на обычную работу редактора не накладывается ни каких ограничений.

При выходе из редактора, если в этот момент выполняется печать документа, редактор задаст вопрос о прекращении печати.

В ЛЮБОМ режиме работы редактора Вы можете просмотреть состояние очереди на печать и отредактировать ее.

Для этого необходимо нажать клавиши: <Alt/Ctrl/L> - на экран выведется очередь на печать в виде меню. Правила работы с данным меню приведены в главе Управление выводом документов на принтер (очередь на печать).

## Вид используемого ПРИНТЕРА

Для корректной печати схемы на бумаге Вы должны выбрать вид используемого Вами принтера.

## Вид ПЕЧАТИ документа

Возможны два варианта получения твердой копии:

- НОРМАЛЬНЫЙ вид печати (Plottergrafik) - одинаковый масштаб по обеим координатам. В этом виде печати документ распечатывается для архивного хранения (с выполнением требований ЕСКД);

- УПЛОТНЕННЫЙ вид печати - масштаб изображения уменьшается в два раза по отношению к нормальному виду печати. Этот вид печати удобен для распечатки промежуточных вариантов схем при их разработке, а так же для отладки уже изготовленных печатных плат (удобнее работать с копией схемы уменьшенных размеров).

Для УПЛОТНЕННОГО вида печати, на принтерах "STAR" получается точная (уменьшенная в два раза) копия схемы.

К сожалению, у принтеров "EPSON" нет подходящих плотностей печати. Изображение размеров символов и контактных площадок трассировки на этих принтерах в УПЛОТНЕННОМ виде печати получается слегка вытянутое по вертикали.

## Количество ПОВТОРЕНИЙ строки принтера

Для получения качественной твердой копии, при не очень хорошей красящей ленте принтера, редактор может пропечатывать на ПУ каждую строку несколько раз (до 8).

В результате получается более качественное изображение документа на бумаге.

Время печати, при повторениях печати строки принтера, увеличивается.

## Режим вывода изображения на бумагу

Возможны два варианта получения изображения схемы:

- НОРМАЛЬНЫЙ - Любая точка изображения прорисовывается один раз.

- КАЧЕСТВЕННЫЙ - Любая точка изображения прорисовывается четыре раза, каждый раз производя сдвиг на 1/3 толщины точки во все стороны. Данный вариант может быть применен при изготовлении твердой копии документа для архивного хранения (в этом случае желательно получить более толстые линии, чем одна точка принтера).

Скорость печати в этом случае уменьшается в четыре раза.

## Разрешенные цвета для печати

Редактор позволяет выводить на принтер только те цвета схемы, которые Вас интересуют в данный момент.

В меню приведены все семь цветов. Для каждого цвета определены два символа разрешения:

[ - ]	-	цвет РАЗРЕШЕН для печати

[ _ ]	-	цвет ЗАПРЕЩЕН для печати

Для разрешения/запрета печати конкретного цвета выполните следующие действия:

- установите (клавишами <←>, <→>) маркер меню на номер интересующего Вас цвета;

- измените состояние разрешения для этого цвета клавишей <Space>;

- по окончании установки разрешения/запрета нажмите клавишу <Enter>.

## Сторона печати трассировки

Данная функция позволяет разделить на бумаге изображения разных сторон печатной платы.

Выбор параметра функции выполнен с помощью меню.

Обычно, трассировку выполняют для обеих сторон платы одновременно.

Для удобства, стороны трассировки разделяют на "ПРОВОДНИКИ" и "ЭЛЕМЕНТЫ", хотя эти два понятия часто совмещаются.

Выполнять трассировку можно как со стороны "ПРОВОДНИКОВ" так и со стороны "ЭЛЕМЕНТОВ" (кому как удобнее).

Редактор позволяет распечатывать отдельно изображение любой из сторон печатной платы.

Для этого надо выбрать (в данном меню) необходимую сторону платы и сторону, с которой эта трассировка выполнялась.

ВНИМАНИЕ!	─	Для правильной работы данной функции необходимо, чтобы стороны  печатной платы всегда выполнялись следующими цветами:

"ПРОВОДНИКИ"  ─  желтым (1)

"ЭЛЕМЕНТЫ"       ─  голубым (2).

Для распечатки трассировки, кроме "Стороны печатной платы" Вам необходимо выбрать "Вид печати трассировки".

## Вид печати трассировки

Эта функция позволяет распечатывать изображения различных рабочих документов трассировки:

- Фотошаблонов

- Изображение стороны печатной платы выводится в прямом виде (так как будет выглядеть сторона платы, если смотреть на нее с этой стороны).

- Отверстия "Контактных Площадок" выглядят одинаково (не зависимо от выбранного диаметра отверстия), обозначают только место отверстия.

- Матриц для изготовления печатной платы с помощью лазерного принтера

- Изображение стороны печатной платы выводится в инверсном виде (так как будет выглядеть сторона платы, если смотреть на нее с другой стороны через плату).

- Отверстия "Контактных Площадок" выглядят одинаково (не зависимо от выбранного диаметра отверстия), обозначают только место отверстия.

- Надписи могут поворачиваться на 180˚ и менять свое направление.

- Отверстий

- Изображение стороны печатной платы выводится в прямом виде (так же как для Фотошаблонов).

- Отверстия "Контактных Площадок" выглядят по-разному (в зависимости от выбранного диаметра отверстия). Этот вид печати предназначен в основном для сверления отверстий на плате вручную.

Для распечатки трассировки, кроме "Вида печати трассировки" Вам необходимо выбрать "Сторону печати трассировки".

## Коэффициент масштабирования печати

Эта функция позволяет изменить масштаб печатаемого изображения документа.

Данная функция введена в основном для следующих версий редактора, пока она работает не совсем корректно (размер символов и контактных площадок трассировки не изменяется). Но Вы можете ею пользоваться, если Вам не мешает указанное ограничение.

## Коррекция линейной погрешности принтера

При распечатке документов в формате: "ТРАССИРОВКА" или "ЧЕРТЕЖ" очень важно получать точные размеры изображения.

Однако, для разных моделей и особей принтеров размеры изображения могут несколько отличаться друг от друга. Это отличие может зависеть от разных причин (износ механизмов, разное качество смазки и др.).

Для устранения неточностей размеров при печати изображения на разных принтерах - введена данная функция коррекции линейной погрешности принтера.

Работает эта функция только для документов в формате: "ТРАССИРОВКА" или "ЧЕРТЕЖ".

Функция позволяет ввести коррекцию линейных размеров печати для обеих координат (горизонтальной и вертикальной) как для НОРМАЛЬНОГО вида печати, так и для УПЛОТНЕННОГО.

Для ввода параметров данной функции автор предлагает следующий алгоритм:

- Установите Коэффициент масштабирования печати = 1;

- Введите в редактор файл трассировки: "лин-разм.chr" (этот файл есть в основном каталоге редактора);

- Распечатайте его на вашем принтере;

- Измерьте точным инструментом полученное изображение по каждой координате;

- Разделите величину размера указанного на изображении на величину, полученную при измерении;

- Введите результат деления в соответствующий параметр функции;

- Для проверки и уточнения результата повторите пункты: 3...5, а возможно и 6.

Выполните пункты 2...7 для обоих видов печати и произведите Запись ПАРАМЕТРОВ печати в файл "grps.prr" для запоминания введенных параметров на будущее.

## Номер порта принтера

Номер порта принтера - номер порта, к которому подключен Ваш принтер.

## Режим принудительного возврата каретки

Если данный режим НЕ включен то (для некоторых видов принтеров) каретка принтера, после печати очередной строки перемещается влево не в крайнее левое положение, а до первого не пустого значения следующей строки.

Это иногда вызывает неточную передачу изображения (особенно это важно для печати трассировки или чертежа).

Если Вы заметили проявление подобного эффекта - включите данный режим.

При его включении каретка принтера всегда будет возвращаться в крайнее левое положение. Это несколько увеличит время печати, но дефект изображения будет удален.

## Режим печати ИМЕНИ ФАЙЛА и ТЕКУЩЕЙ ДАТЫ

По желанию пользователя, РЕДАКТОР перед распечаткой документа, печатает на бумаге ИМЯ ФАЙЛА документа, ТЕКУЩУЮ ДАТУ и ДАТУ СОЗДАНИЯ файла.

## Режим останова по окончании печати документа

Если данный параметр включен, то по окончании печати каждого документа (стоящего в очереди на печать) редактор выполняет следующие действия:

- на экран выдается сообщение об окончании печати;

- вывод на печать останавливается;

- автоматически включается меню управления выводом на принтер.

После этого Вы сами решаете, когда надо продолжить вывод на печать остальных документов из очереди на печать.

Если данный параметр НЕ включен, то по окончании печати очередного документа редактор автоматически начинает печатать следующий.

## Линейные размеры твердой копии для "СХЕМЫ"

Размеры твердой копии "СХЕМЫ" зависят от масштаба прорисовки, для которого создается твердая копия.

Твердая копия может быть получена для любого масштаба.

Для каждого масштаба существует собственный размер шага (единичное перемещение маркера) при создании твердой копии схемы.

Величины этих размеров (для НОРМАЛЬНОГО и УПЛОТНЕННОГО видов ПЕЧАТИ документа) приведены в следующей таблице:

| Масштаб (шаг) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НОРМАЛЬНЫЙ вид печати |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер шага (мм) | 0.35262 | 0.70524 | 1.05786 | 1.41048 | 1.76310 | 2.11572 | 2.46834 | 2.82096 |
| УПЛОТНЕННЫЙ вид печати |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер шага (мм) | 0.17631 | 0.35262 | 0.52893 | 0.70524 | 0.88155 | 1.05786 | 1.23417 | 0.41048 |

Размеры в данной таблице приведены для коэффициента масштабирования печати равного единице.

Эти данные получены на принтере STAR LC-15. Для других моделей (и особей) принтеров они могут незначительно отличаться.

При создании твердой копии "СХЕМЫ" эти отличия незначительны по отношению к допускам размеров схем.

Если Вы включите параметр: "Положение маркера в МИЛЛИМЕТРАХ" для Вида нижних ИНФОРМАЦИОННЫХ строк, то сможете (перемещая маркер по полю схемы) реально определить любые размеры в создаваемой схеме.

При этом параметр: "Вид печати, для которого указываются линейные размеры" в меню: "ТЕКУЩИЕ параметры АКТИВНОГО окна" должен соответствовать виду ПЕЧАТИ документа, в котором Вы будете распечатывать данную схему.

## Линейные размеры твердой копии для "ТРАССИРОВКИ" и "ЧЕРТЕЖА"

Размеры твердой копии "ТРАССИРОВКИ" или "ЧЕРТЕЖА" НЕ зависят от масштаба прорисовки, для которого создается твердая копия.

Для этих документов пользователь устанавливает постоянный линейный размер одного шага маркера (единичного перемещения маркера). И при создании твердой копии размеры документа (на бумаге) определяются только этим размером.

Твердая копия может быть получена для любого масштаба, но линейные размеры документа (на бумаге) всегда будут одинаковыми.

Для установки линейного размера одного шага маркера выполните следующие действия:

- Находясь в любом режиме прорисовки документа, нажмите клавиши <Alt/P>.

─	Редактор включит меню: "ТЕКУЩИЕ параметры АКТИВНОГО окна".

- Установите маркер меню на строку: Линейный размер ОДНОГО шага маркера и нажмите клавишу <Enter>.

─	Редактор включит меню: "Линейный размер ОДНОГО шага маркера".

- Установите маркер меню на строку с желаемым размером и нажмите клавишу <Enter>.

─	Редактор установит для текущего документа выбранный Вами размер одного шага маркера и выключит меню: "Линейный размер ОДНОГО шага маркера".

- Выключите меню "ТЕКУЩИЕ параметры АКТИВНОГО окна" нажатием клавиш: <Esc> или <BS>.

Размеры в меню: "Линейный размер ОДНОГО шага маркера" приведены для коэффициента масштабирования печати равного единице.

Если Вы включите параметр: "Положение маркера в МИЛЛИМЕТРАХ" для Вида нижних ИНФОРМАЦИОННЫХ строк, то сможете (перемещая маркер по полю документа) реально определить любые размеры в создаваемом документе.

При этом параметр: "Вид печати, для которого указываются линейные размеры" в меню: "ТЕКУЩИЕ параметры АКТИВНОГО окна" должен соответствовать виду ПЕЧАТИ документа, в котором Вы будете распечатывать данный документ.

ВНИМАНИЕ!		При открытии документа, редактор исходно устанавливает для него линейный размер одного шага маркера, руководствуясь сначала данными меню: “Индивидуальными параметрами  документа”, а затем (если они не установлены)  данными меню “ОБЩИЕ (исходные) параметры окна редактора”. Пожалуйста, учтите это обстоятельство!

# Меню управления выводом документов на принтер (очередь на печать)

Данное меню предназначено для управления выводом документов на принтер.

Меню включается клавишами: <Ctrl/Alt/L>.

Включить данное меню можно в ЛЮБОМ месте работы редактора.

С помощью этого меню Вы можете:

- ОСТАНОВИТЬ/ПРОДОЛЖИТЬ вывод на печать

- Отменить печать ВСЕХ документов

- Отменить печать КОНКРЕТНОГО документа

Выход из меню управления производится клавишами: <Esc> или <Bs>.

## ОСТАНОВИТЬ/ПРОДОЛЖИТЬ вывод на печать

Данная строка меню управляет выводом на принтер документа, стоящего на первом месте в очереди на печать:

| Вид строки до ее выбора | Действие после нажатия клавиши <Enter> |
| --- | --- |
| ОСТАНОВИТЬ вывод на печать | - Вывод на печать останавливается. - В правом верхнем углу рамки появляется сообщение об остановке печати |
| ПРОДОЛЖИТЬ вывод на печать | - Вывод на печать возобновляется. - В правом верхнем углу рамки исчезает сообщение об остановке печати |

При остановке вывода на печать, принтер может некоторое время (3-5сек) продолжать печатать. Это происходит, потому что в рабочий буфер принтера уже переписалась информация, достаточная для печати.

## Отмена печати ВСЕХ документов

При выборе данной строки меню, из очереди на печать удаляются все документы.

Перед удалением из очереди, редактор задает вопрос о подтверждении действия удаления.

После этого вывод на принтер полностью отменяется.

## Отмена печати КОНКРЕТНОГО документа

При выборе данной строки меню, из очереди на печать удаляется только тот документ, на имени которой находится маркер меню.

Перед удалением из очереди, редактор задает вопрос о подтверждении действия удаления.

При отмене печати документа, стоящего в очереди на первом месте - печать этого документа прекращается.

## Возможные действия при отсутствии места на диске

Если редактор выдает сообщение о недостаточности места на диске, Вы можете увеличить свободное место на диске следующими способами:

- Если в данный момент производится вывод схемы на принтер, то можно дождаться окончания печати очередной схемы (или нескольких схем). По окончании печати схемы редактор удаляет с диска временный файл с данными для печати.

- Можно принудительно удалить с диска лишние файлы и тем самым увеличить свободное место. Для этого:

- включите общий каталог устройства  (клавиши: <Ctrl/F3>);

- найдите лишний (не нужный) файл;

- установите на его имя маркер каталога и нажмите клавишу <F8>.

Файл будет удален.

Лишними файлами (как правило) являются файлы с расширениями:

| Расширение | Название файла (для GRPS) |
| --- | --- |
| .bak .rep .rrs .rhr .rgf | Старый текстовый файл Старый файл схемы Старый файл трассировки Старый файл чертежа Старый файл Библиотеки Фрагментов |

# Трассировка

Редактор GRPS, в основном, предназначен для создания принципиальных схем, однако, для удобства разработчика он позволяет создавать ручную трассировку печатной платы.

Созданная редактором трассировка ПОКА может быть только распечатана на бумаге. В дальнейшем предполагается создание файлов для фотошаблона и сверления отверстий.

Данная версия редактора позволяет создавать печатные платы с помощью "технологии лазерного принтера".

Эта технология удобна для БЫСТРОГО создания ПРОБНЫХ и ОТЛАДОЧНЫХ плат.

Для корректного создания документа трассировки необходимо чтобы его статус  соответствовал статусу "ТРАССИРОВКА".

Рекомендуемые "ОБЩИЕ (исходные) параметры ОКНА" (для ТРАССИРОВКИ) и "ТЕКУЩИЕ параметры АКТИВНОГО окна" при распечатке трассировки в уплотненном виде имеют вид:

- Масштаб прорисовки (шаг маркера)											4

- Видео/разрешение прорисовки														Любое

- Прорисовка полных текстовых символов для масштабов			1...8

- Вид изменения цвета текстовых символов									Любой

- Интервал координатной сетки в шагах										2

- Цвет координатной сетки																4

- Количество шагов для быстрого перемещения маркера				4

- Режим прорисовки цветов схемы													Сложение

- Линейный размер ОДНОГО шага маркера									1.25

- Вид печати, для которого указываются линейные размеры			Уплотненный

Токопроводящие дорожки печатной платы чертятся обычными линиями различной толщины.

Цвет линии указывает, на какой стороне печатной платы будет нарисовано ее изображение:

Желтый		-	только на стороне проводников;

Голубой		-	только на стороне элементов;

Малиновый	-	на обеих сторонах одновременно.

Для удобства выполнения трассировки в работу редактора введено меню выбора Элементов Трассировки.

Включается данное меню из режима черчения линий с помощью клавиш <Alt/O>.

Все Элементы Трассировки, введенные в поле печатной платы, являются единичными элементами документа и подчиняются действиям над Элементами Под Маркером:

- УДАЛЕНИЕ

- ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

- РАЗМНОЖЕНИЕ

- ЗАПОМИНАНИЕ

Для создания документов печатной платы в меню Вывод текущего документа на ПРИНТЕР  введены строки:

- Сторона печати трассировки

- Вид печати трассировки

- Коэффициент масштабирования печати

- Коррекция линейной погрешности принтера

## Меню выбора "Элементов Трассировки"

Данное меню введено в работу редактора для удобства ввода "Элементов Трассировки" в поле печатной платы при выполнении ручной трассировки.

Включается меню из режима: "Черчение линий" с помощью клавиш <Alt/O>.

Перемещение маркера по меню выполняется клавишами: <→>, <←>, <↑> и <↓>.

С помощью меню "Элементов Трассировки" Вы можете установить в поле трассировки:

- Контактную Площадку из библиотеки Контактных Площадок

- Контактную Площадку из Основного набора Контактных Площадок

- Переходное отверстие

- Отверстие на плате

- Изменить Настройку параметров трассировки

### Библиотека Контактных Площадок

Библиотека содержит 45 различных по форме Контактных Площадок.

На экране Библиотека представлена тремя меню, позволяющими выбрать для вводимой Контактной Площадки следующие параметры:

- цвет

- величину отверстия

- форму

С правой стороны экрана, в отдельной рамке приводится увеличенное изображение Контактной Площадки с текущими параметрами.

Выбор параметров Контактной Площадки представляет собой выбор значения соответствующего параметра в каждом из трех меню библиотеки.

Выбранный параметр в конкретном меню отмечается зеленой рамкой вокруг параметра.

Выбор значения параметра в конкретном меню выполняется клавишами: <→>, <←>, <↑> и <↓>.

Переход между меню производится нажатием клавиш: <Ctrl/↑> и <Ctrl/↓>.

Нажатие клавиши <Enter> в любом из трех меню  заканчивает выбор параметров Контактной Площадки.

При этом Редактор закрывает окно Библиотеки и позволяет Вам ввести Контактную Площадку (с выбранными параметрами) в поле трассировки по правилам "Ввода Элементов Трассировки в поле печатной платы".

#### Контактная Площадка Трассировки

Контактная Площадка Трассировки представляет собой изображение площадки на печатной плате для распайки проводников навесных элементов схемы.

Параметрами Контактной Площадки являются:

- Цвет Контактной Площадки

- Отверстие Контактной Площадки

- Форма Контактной Площадки

##### Цвет Контактной Площадки

Цвет Контактной Площадки указывает, на какой стороне печатной платы будет нарисовано ее изображение:

Желтый			-	только на стороне проводников;

Голубой			-	только на стороне элементов;

Малиновый		-	на обеих сторонах одновременно.

##### Отверстие Контактной Площадки

В центре Контактной Площадки расположен символ отверстия. Каждому виду символа пользователь самостоятельно присваивает величину диаметра отверстия площадки на печатной плате.

При разработке печатной платы, на экране символы отверстий Контактных Площадок всегда выглядят такими, как их выбрал пользователь.

При выводе изображений различных рабочих документов трассировки на бумагу символы отверстий Контактных Площадок могут выглядеть по-разному (см. главу "Вид печати трассировки").

##### Форма Контактной Площадки

Форма Контактной Площадки зависит от конкретного назначения каждой площадки на печатной плате.

Пользователь выбирает форму Контактной Площадки по своему усмотрению.

Библиотека Контактных Площадок редактора содержит 45 различных по форме Контактных Площадок.

### Основной набор Контактных Площадок Трассировки (КПТ)

Основной набор Контактных Площадок Трассировки представляет собой набор из восьми Контактных Площадок Трассировки (КПТ) (с конкретными параметрами) наиболее часто применяемых при трассировке.

Основной набор КПТ включен в меню выбора Элементов Трассировки.

Выбор конкретной КПТ выполняется (маркером меню) клавишами: <→> и <←>.

Нажатие клавиши <Enter>, при установке маркера на любую КПТ основного набора, соответствует выбору данной КПТ для ее ввода в поле трассировки по правилам "Ввода Элементов Трассировки в поле печатной платы".

Вы можете самостоятельно изменить параметры любой КПТ в основном наборе.

Для этого:

- включите в меню выбора Элементов Трассировки строку Настройка параметров трассировки

- включите в меню Настройка параметров трассировки строку Создание набора ОСНОВНЫХ КПТ

- с помощью меню Создание набора ОСНОВНЫХ КПТ выполните изменения в основном наборе КПТ.

### Переходные Отверстия Трассировки (ПОТ)

Переходные Отверстия Трассировки (ПОТ) предназначены для перехода проводника на другую сторону платы.

В качестве ПОТ используются обычные Контактные Площадки Трассировки малых размеров.

Цвет ПОТ всегда соответствует цвету КПТ для обеих сторон платы.

Для удобства работы, в меню выбора Элементов Трассировки введен набор из пяти различных ПОТ.

Выбор конкретной ПОТ выполняется (маркером меню) клавишами: <→> и <←>.

Нажатие клавиши <Enter>, при установке маркера на любую ПОТ основного набора, соответствует выбору данной ПОТ для ее ввода в поле трассировки по правилам "Ввода Элементов Трассировки в поле печатной платы".

### Отверстие на плате

Отверстие на плате применяется для механического крепления платы и установки на ней элементов с помощью винтов.

В отличие от дуги, отверстие на плате устанавливается центром на место маркера.

Это обстоятельство необходимо учитывать при удалении, перемещении и т.п..

В правой части рамки "Отверстие на плате" указан диаметр устанавливаемого отверстия на плату.

Вы можете установить любую величину диаметра в пределах: 1...300(мм)

Для изменения диаметра отверстия выполните следующие действия:

- установите маркер меню на строку "Диаметр"

- нажмите клавишу <Enter> (для установки диаметра)

- установите требуемый диаметр отверстия

- нажмите клавишу <Enter> (для выхода из установки диаметра)

Для установки отверстия на плату выполните следующие действия:

- установите маркер меню на строку "Установка на плату"

- нажмите клавишу <Enter>

После этого - Редактор закрывает меню выбора Элементов Трассировки и позволяет Вам ввести изображение отверстия в поле печатной платы (по правилам "Ввода Элементов Трассировки в поле печатной платы").

### Настройка параметров трассировки

Данный режим предназначен для определения значений некоторых параметров трассировки.

Режим включается выбором одноименной строки в меню выбора Элементов Трассировки.

В этом режиме возможно изменение следующих параметров:

Создание набора ОСНОВНЫХ Контактных Площадок

Создание набора Переходных отверстий

#### Создание набора ОСНОВНЫХ Контактных Площадок

Набор ОСНОВНЫХ Контактных Площадок создается на базе Библиотеки Контактных Площадок.

При включении создания основного набора КПТ на экран выводится рамка в нижней части, которой представлен создаваемый набор КПТ, а в верхней - Библиотека Контактных Площадок.

Исходно, мигающий маркер меню всегда находится в поле создаваемого набора КПТ.

Для изменения параметров конкретной КПТ выполните следующие действия:

- установите на изображение интересующей Вас КПТ мигающий маркер меню и нажмите клавишу <Enter> (мигающий маркер меню переместится в поле Библиотеки Контактных Площадок);

- установите новые параметры по правилам выбора КПТ из Библиотеки Контактных Площадок;

- нажмите клавишу <Enter> (мигающий маркер меню переместится в поле создаваемого набора КПТ на место изменяемой КПТ, а ее параметры будут заменены на новые).

При необходимости повторите пп. 1...3 для других КПТ.

После того как все, необходимые Вам, КПТ набора будут изменены - нажмите клавишу <Bs> (редактор выйдет из режима создания основного набора КПТ).

Для запоминания измененного основного набора КПТ на будущее, установите маркер меню на строку: "Запомнить введенные параметры" и нажмите клавишу <Enter>.

## Ввод Элемента Трассировки в поле печатной платы

Ввод Элемента Трассировки в поле печатной платы выполняется после выбора Элемента (и его параметров) в меню выбора Элементов Трассировки.

После выбора Элемента Трассировки, на фоне Вашей схемы (на месте маркера) будет индицироваться мигающее изображение выбранного Элемента Трассировки.

Над этим мигающим Элементом Трассировки Вы можете выполнить следующие действия:

- ПОМЕСТИТЬ в любое место схемы клавишами перемещения маркера или перемещения ОКНА ЭКРАНА по полю схемы;

- ПОВЕРНУТЬ на 90˚ командой: "Вращение Элементов Трассировки" (<Ins>,  <Ctrl/Ins>);

- ЗАПИСАТЬ в поле печатной платы (<End>, <PgDn>);

- Возвратиться в меню выбора Элементов Трассировки (<Ctrl/PgUp>);

- Отменить действия с Элементами Трассировки (<PgUp>, <Esc>).

Ниже приводится описание действий над мигающим Элементом Трассировки при его вводе в поле печатной платы:

### Перемещение Элементов Трассировки по полю печатной платы

Перемещение Элементов Трассировки по полю печатной платы производится клавишами перемещения маркера.

### Вращение Элементов Трассировки

Под вращением Элементов Трассировки понимается изменение их положения в поле печатной платы на 90˚ по отношению к осям координат.

Вращение всегда выполняется по часовой стрелке.

Вращение производится нажатием клавиши <Insert>.

Выполнение данной операции возможно только из режима: "Ввод Элемента Трассировки в поле печатной платы".

### Запись Элементов Трассировки в поле печатной платы

Запись Элементов Трассировки в поле печатной платы может быть выполнена двумя способами:

| Клавиша записи | Действия выполняемые редактором |
| --- | --- |
| <End> | - Элемент Трассировки переписывается в буфер печатной платы. - Редактор переходит в основной режим: "Черчение линий". |
| <PgDn> | - Элемент Трассировки переписывается в буфер печатной платы. - Режим редактора не изменяется. |

Выполнение данной операции возможно только из режима: "Ввод Элемента Трассировки в поле печатной платы".

### Отмена действий с Элементами Трассировки

Выполнение данной операции возможно только из режима: "Ввод Элемента Трассировки в поле печатной платы".

Отмена действий с Элементами Трассировки может быть выполнена тремя способами:

| Клавиши отмены | Действия выполняемые редактором |
| --- | --- |
| <PgUp> или <Esc> | - Редактор переходит в основной режим: "Черчение линий". |
| <End> | - Элемент Трассировки переписывается в буфер печатной платы. - Редактор переходит в основной режим: "Черчение линий". |
| <Ctrl/PgUp> | - Редактор возвращается в меню: "Выбор Элементов Трассировки". |

При нажатии клавиш <Ctrl/PgUp> редактор возвращается в меню: "Выбор Элементов Трассировки", и предоставляет Вам возможность выбрать новый Элемент Трассировки для ввода в поле печатной платы.

## Технология изготовления печатной платы с помощью лазерного принтера

Данная технология основана на том, что порошок лазерного принтера не растворяется в хлорном железе. И если нанести изображение печатной платы на фольгированный текстолит, то дальше изготовление печатной платы выполняется обычным способом травления.

Порошок лазерного принтера можно нанести на фольгу следующим образом:

- С помощью лазерного принтера, изображение печатается на "жирной" стороне подложки от самоклеющихся картинок (можно применить даже подложку некоторых видов самоклеющихся обоев)

- Полученное изображение прижимается к фольге и нагревается. Вследствие нагрева порошок с "жирной" поверхности бумаги переходит на фольгу.

В результате: на фольге остается изображение достаточно высокого качества для изготовления печатной платы.

Недостатком печатной платы, полученной с помощью описанной технологии, является отсутствие металлизации переходных отверстий.

Кроме лазерного принтера, подобный порошок применяется при копировании изображения с помощью "XEROXа".

Поэтому, если напечатать изображение на матричном принтере на обычной бумаге, а затем скопировать его на "XEROXе" на "жирную" сторону подложки, то получится такой же результат, как описан выше.

--------------------------------

При разработке РЭА довольно часто бывают ситуации, когда необходимо быстро сделать печатную плату (например, для макетирования).

Редактор GRPS позволяет создавать изображение сторон печатной платы для применения вышеописанной технологии.

Для изготовления печатной платы выполните следующие действия:

- Разработайте топологию печатной платы (см. главу Трассировка)

- Распечатайте на бумаге отдельно каждую сторону печатной платы трассировки

- Скопируйте полученные распечатки сторон печатной платы на "жирную" сторону подложки от самоклеющихся картинок с помощью "XEROXа"

- Тщательно обработайте поверхность фольги очень мелкой шкуркой. (Не рекомендуется обезжиривать поверхность фольги растворителями типа "674", они оставляют на поверхности тонкую пленку)

- Наложите на фольгированный текстолит полученную копию стороны печатной платы (изображением на фольгу)

- Прижмите (с нагревом) бумагу к фольге (можно теплым утюгом) – порошок "XEROXа" отстанет от бумаги и перейдет на фольгу

- Протравите, полученную матрицу печатной платы, в хлорном железе

- Смойте порошок "XEROXа" с поверхности текстолита ацетоном

- Просверлите отверстия на плате хорошо заточенными сверлами

# Чертеж

Редактор GRPS, в основном, предназначен для создания принципиальных схем, однако, для удобства разработчика он позволяет создавать (пока) очень простые чертежи.

В основном, эта возможность введена на будущее и в данной версии редактора практически не участвует.

# ИЗМЕНЯЕМЫЕ параметры работы редактора

Данный режим предназначен для определения значений некоторых параметров работы редактора.

Режим включается нажатием клавиши <F8> из любого графического режима.

В этом режиме возможно изменение следующих параметров:

- Соответствие имен библиотек фрагментов номерам выбора

- Имя библиотеки текстовых СИМВОЛОВ

- Имя РЕАЛЬНОЙ библиотеки фрагментов (РБФ)

- Соответствие имен фрагментов номерам выбора в (РБФ)

- Статус создаваемого документа

- ОБЩИЕ (исходные) параметры ОКНА редактора

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ (исходные) параметры АКТИВНОГО окна

- ТЕКУЩИЕ параметры АКТИВНОГО окна

- Изменение частоты мигания маркера

- Режим звуковой сигнализации критических ситуаций

- Режим запоминания состояния русско-латинского регистра

- Вывод на экран названия редактора (при запуске)

- Время просмотра Библиотечного Фрагмента по <Ctrl/P>

- - Проверка изменения версии документа при выходе из редактора

- "ТЕПЛЫЙ" старт редактора GRPS

- Запомнить введенные параметры

## Соответствие имен библиотек фрагментов номерам выбора

Данный режим устанавливает соответствие имен библиотек фрагментов номерам выбора в списке библиотек фрагментов.

Файл библиотеки фрагментов должен иметь расширение: *.bgf.

При включении этого режима на экран выводится меню-список, состоящее из восьми строк. Каждая строка имеет свой порядковый номер.

Далее Вам предоставляется возможность, поместить в любую строку списка, имя любой из существующих в Вашем ПК библиотек фрагментов. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- Установите маркер меню на строку с интересующим Вас номером и нажмите клавишу <Enter>;

─	если в выбранной строке меню-списка имя библиотеки отсутствует, редактор откроет на экране каталог устройства [BF\...] в основном каталоге редактора.

─	если в выбранной строке меню-списка имя библиотеки присутствует, редактор откроет на экране каталог устройства, в котором находится данная библиотека.

- С помощью клавиш управления каталогом устройства найдите библиотеку фрагментов, имя которой Вы желаете записать в строку меню-списка.

- Установите на найденное имя маркер каталога и нажмите клавишу <Enter>.

─	определенное Вами имя библиотеки запишется в выбранную строку меню-списка.

Подобным образом Вы можете записать имена библиотек в любые строки списка.

Если Вы желаете, чтобы составленный Вами список действовал при следующих обращениях к редактору по умолчанию - запишите его в файл [grps.prr]. Для этого установите маркер меню-списка в последнюю строку и нажмите клавишу <Enter>.

Закончите работу со списком нажатием клавиши <Bs>.

## Определение имени библиотеки текстовых СИМВОЛОВ

Данный режим позволяет определить имя библиотеки текстовых символов, с которой редактор будет работать впоследствии.

Файл библиотеки текстовых СИМВОЛОВ должен иметь расширение: *.bgs.

При включении данного режима на экран выводится каталог устройства, в котором находится текущая библиотека символов.

Далее Вам предоставляется возможность поместить в строку меню параметров редактора имя любой из существующих в Вашем ПК библиотек текстовых символов.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- С помощью клавиш управления каталогом устройства найдите библиотеку текстовых символов, имя которой Вы желаете записать в строку параметров.

- Установите на найденное имя маркер каталога и нажмите клавишу <Enter>.

─	определенное Вами имя библиотеки запишется в строку параметров редактора.

Если Вы желаете, чтобы определенное Вами имя библиотеки текстовых символов действовало при следующих обращениях к редактору по умолчанию - запишите его в файл [grps.prr]. Для этого установите маркер меню в последнюю строку меню параметров и нажмите клавишу <Enter>.

## Определение имени РЕАЛЬНОЙ библиотеки фрагментов (РБФ)

Данный режим позволяет определить имя реальной библиотеки фрагментов, с которой редактор будет работать впоследствии.

Файл РЕАЛЬНОЙ библиотеки фрагментов должен иметь расширение: *.bgf.

При включении данного режима на экран выводится каталог устройства, в котором находится текущая библиотека символов.

Далее Вам предоставляется возможность поместить в строку меню параметров редактора имя любой из существующих в Вашем ПК библиотек фрагментов. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- С помощью клавиш управления каталогом устройства найдите библиотеку фрагментов, которую Вы желаете использовать как реальную библиотеку фрагментов.

- Установите на найденное имя маркер каталога и нажмите клавишу <Enter>.

─	определенное Вами имя библиотеки запишется в строку параметров редактора.

Если Вы желаете, чтобы определенное Вами имя реальной библиотеки фрагментов действовало при следующих обращениях к редактору по умолчанию - запишите его в файл [grps.prr]. Для этого установите маркер меню в последнюю строку меню параметров и нажмите клавишу <Enter>.

## Соответствие имен фрагментов номерам выбора в (РБФ)

Данный режим устанавливает соответствие имен библиотечных фрагментов - номерам выбора в каталоге реальной библиотеки фрагментов.

При выборе этого режима на экран выводится меню-список, состоящее из шестнадцати строк. Каждая строка имеет свой порядковый номер.

Далее Вам предоставляется возможность поместить в любую строку списка имя любого из существующих в реальной библиотеке фрагмента. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- Установите маркер меню на строку с интересующим Вас номером и нажмите клавишу <Enter>;

─	редактор откроет на экране каталог реальной библиотеки фрагментов

- С помощью клавиш управления каталогом библиотеки фрагментов найдите фрагмент, имя которого Вы желаете записать в строку меню списка.

- Установите на найденное имя маркер каталога и нажмите клавишу <Enter>.

─	определенное Вами имя фрагмента запишется в выбранную строку меню-списка.

Подобным образом Вы можете записать имена фрагментов в любые строки меню-списка.

Если Вы желаете, чтобы составленный Вами список действовал при следующих обращениях к редактору по умолчанию - запишите его в файл [grps.prr]. Для этого установите маркер меню-списка в последнюю строку меню и нажмите клавишу <Enter>.

Закончите работу со списком нажатием клавиши <Bs>.

## Статус создаваемого документа

Под статусом создаваемого документа понимается функциональное назначение документа.

Статус документа может иметь следующие значения:

- Схема				-	для создания принципиальной схемы

- Трассировка		-	для создания трассировки печатной платы

- Чертеж				-	для создания чертежа

Рекомендуется правильно указывать статус создаваемого документа, так как его значение учитывается при работе редактора и некоторые функции (для разных статусов) выполняются по-разному.

Редактор запрашивает название статуса при открытии нового документа.

Возможно так же изменение статуса для уже существующего документа. Это можно сделать с помощью соответствующей строки меню: "ИЗМЕНЯЕМЫЕ параметры работы редактора"

Для каждого статуса существует свое собственное расширение файла, в котором хранится документ, а так же расширение сохраняемого измененного файла:

| Название статуса | Расширение основного файла | Расширение измененного файла |
| --- | --- | --- |
| Схема Трассировка Чертеж | .cep .trs .chr | .rep .rrs .rhr |

При открытии нового документа или при изменении статуса документа редактор проверяет соответствие расширения файла - статусу создаваемого документа и при их несоответствии задает вопрос об автоматическом изменении расширения.

### Соответствие расширения файла - статусу создаваемого документа

При открытии нового документа или при изменении статуса документа редактор проверяет соответствие расширения файла - статусу создаваемого документа и при их несоответствии задает вопрос об автоматическом изменении расширения.

Если Вы соглашаетесь с изменением расширения, то редактор автоматически устанавливает расширение файла сохранения документа в соответствие со статусом документа.

| Название статуса | Расширение основного файла |
| --- | --- |
| Схема Трассировка Чертеж | .cep .trs .chr |

## ОБЩИЕ (исходные) параметры ОКНА редактора

Под ОБЩИМИ (исходными) параметрами ОКНА понимаются значения параметров окна, которые редактор применяет при:

- открытии нового (еще не существующего) документа;

- открытии (уже существующего) документа, если для него не введены ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ (исходные) параметры.

ОБЩИЕ (исходные) параметры ОКНА могут быть разными для разных статусов создаваемых документов.

Параметрами окна являются:

- Масштаб прорисовки (шаг маркера)

- Видео/разрешение прорисовки

- Прорисовка полных текстовых символов для масштабов

- Вид изменения цвета текстовых символов

- Интервал координатной сетки в шагах

- Цвет координатной сетки

- Количество шагов для быстрого перемещения маркера

- Режим прорисовки цветов схемы

- Линейный размер ОДНОГО шага маркера

- Вид печати, для которого указываются линейные размеры

После открытия окна Вы можете менять параметры окна по своему усмотрению. Для этого воспользуйтесь операциями изменения ТЕКУЩИХ параметров АКТИВНОГО окна.

## ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ (исходные) параметры АКТИВНОГО окна

Под ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ (исходными) параметрами АКТИВНОГО окна понимаются значения, которые редактор применяет при открытии конкретного документа, для которого ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ параметры установлены.

Если для документа не установлены ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ параметры, то редактор при открытии этого документа применяет ОБЩИЕ (исходные) параметры ОКНА.

Параметрами окна являются:

- Масштаб прорисовки (шаг маркера)

- Видео/разрешение прорисовки

- Прорисовка полных текстовых символов для масштабов

- Вид изменения цвета текстовых символов

- Интервал координатной сетки в шагах

- Цвет координатной сетки

- Количество шагов для быстрого перемещения маркера

- Режим прорисовки цветов схемы

- Линейный размер ОДНОГО шага маркера

- Вид печати, для которого указываются линейные размеры

Две нижние строки меню ИНДИВИДУАЛЬНЫХ параметров:

- ОТМЕНА индивидуальных видео/параметров

- УСТАНОВКА индивидуальных видео/параметров по ТЕКУЩИМ

введены в редактор для удобства установки ИНДИВИДУАЛЬНЫХ параметров.

После открытия окна Вы можете менять параметры окна по своему усмотрению. Для этого воспользуйтесь операциями изменения ТЕКУЩИХ параметров АКТИВНОГО окна.

### ОТМЕНА индивидуальных параметров

При выборе данной строки меню клавишей <Enter>, все ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ параметры окна - отменяются.

### УСТАНОВКА индивидуальных параметров по ТЕКУЩИМ

При выборе данной строки меню клавишей <Enter>, все ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ параметры окна - устанавливаются равными текущим параметрам активного окна.

## ТЕКУЩИЕ параметры АКТИВНОГО окна

Текущими параметрами АКТИВНОГО окна являются:

- Масштаб прорисовки (шаг маркера)

- Видео/разрешение прорисовки

- Прорисовка полных текстовых символов для масштабов

- Вид изменения цвета текстовых символов

- Интервал координатной сетки в шагах

- Цвет координатной сетки

- Количество шагов для быстрого перемещения маркера

- Режим прорисовки цветов схемы

- Линейный размер ОДНОГО шага маркера

- Вид печати, для которого указываются линейные размеры

Меню ТЕКУЩИХ параметров АКТИВНОГО окна может быть включено двумя способами:

- выбором соответствующей строки в меню: "ИЗМЕНЯЕМЫЕ параметры работы редактора";

- нажатием клавиш <Alt/P> во время работы любого графического режима.

Кроме того, параметры АКТИВНОГО окна могут быть изменены по отдельности. Правила включения изменения конкретных параметров окна приведены в главах описания этих параметров.

### Масштаб прорисовки (шаг маркера)

Под масштабом прорисовки документа понимается величина перемещения маркера (в точках изображения экрана (пикселах)) по полю документа за один шаг.

Изменение масштаба производится одновременным нажатием клавиш: <Alt> и одной из цифровых клавиш <1>...<8>.

Цифра в названии цифровой клавиши соответствует величине перемещения маркера (в пикселах) по полю документа за один шаг.

Величина текущего масштаба (шага) индицируется в 1-й информационной строке.

Редактор позволяет выполнять все свои функции при любом заданном масштабе.

Вывод на экран ТЕКСТОВЫХ символов производится в соответствии с выбранным параметром "Прорисовка полных текстовых символов для масштабов" в меню: "ТЕКУЩИЕ параметры АКТИВНОГО окна".

Применение различных масштабов прорисовки документа введено для возможности вывода на экран различной площади документа одновременно.

Кроме масштаба прорисовки, на величину площади документа на экране влияет Видео/разрешение прорисовки.

### Видео/разрешение прорисовки

Под видео/разрешением прорисовки документа понимается величина видео/разрешения экрана, при котором производится прорисовка документа.

Изменение видео/разрешения производится одновременным нажатием клавиш: <Ctrl>,<Alt> и одной из цифровых клавиш <1>...<6>:

| Клавиши управления | Величина экрана в пикселах | Примечание |
| --- | --- | --- |
| <Ctrl/Alt/1> <Ctrl/Alt/2> <Ctrl/Alt/3> <Ctrl/Alt/4> <Ctrl/Alt/5> <Ctrl/Alt/6> <Ctrl/(с)5> | 320 x 240 400 x 300 512 x 384 640 x 480 800 x 600 1024 x 768 Изменить в 2 раза | (пока действует не на весь экран) (пока действует не на весь экран) Изменяет действующее видео/разре-шение в 2 раза, например: 640 x 480 ---> 320 x 240 400 x 300 ---> 800 x 600 |

Применение различных видео/разрешений прорисовки схемы введено для возможности вывода на экран различной площади документа одновременно.

Кроме видео/разрешения прорисовки, на величину площади документа на экране влияет Масштаб прорисовки схемы

### Прорисовка полных текстовых символов для масштабов

Каждый символ занимает на экране матрицу: 8x8 точек (основные: цифровые и буквенные - 7x5). Символы отстоят друг от друга на один шаг маркера, следовательно, при разных масштабах прорисовки схемы расстояние между символами - изменяется. Если включить любой из масштабов 1...4 для схемы, начерченной в любом из масштабов 5...8, то символы будут пересекаться друг с другом, и документ будет выглядеть нечитабельным.

Для того чтобы этого не происходило, данный параметр позволяет выбрать вид прорисовки полных текстовых символов для масштабов:

5...8  - полные символы прорисовываются на экране только для масштабов 5...8, а для масштабов 1...4, вместо каждого символа, прорисовывается точка. При вводе каждого текстового символа в схему маркер, перемещаясь на следующее знакоместо, смещается только на 1 шаг.

1...8  - полные символы прорисовываются на экране для всех масштабов.

При вводе каждого текстового символа в схему маркер, перемещаясь на следующее знакоместо, смещается на различное количество шагов для разных масштабов:

| Масштаб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние между символами (в шагах) | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Данный параметр изменяется в меню: "ТЕКУЩИЕ параметры АКТИВНОГО окна".

Вид параметра изменяется клавишей <Enter>.

### Вид изменения цвета текстовых символов

Состояние цвета текстовых может принимать два вида:

Текущий			-	Цвет символов совпадает с цветом черчения линий.

-	При изменении цвета линии изменяется цвет символов и наоборот.

Собственный	-	Цвет символов имеет свой цвет, который может отличаться от цвета черчения линий.

- При изменении цвета линии - цвет символов не изменяется (обратное тоже верно).

Данный параметр изменяется в меню: "ТЕКУЩИЕ параметры АКТИВНОГО окна".

### Интервал координатной сетки в шагах

Под интервалом координатной сетки понимается величина (в шагах маркера) на которую отстоят точки координатной сетки друг от друга.

Для изменения интервала координатной сетки необходимо: либо установить маркер меню в квадрат с необходимым номером и нажать клавишу <Enter>, либо просто нажать горячую цифровую клавишу с соответствующим номером.

Цифра в названии клавиши соответствует величине (в шагах) интервала координатной сетки.

Данный параметр изменяется в меню: "ТЕКУЩИЕ параметры АКТИВНОГО окна".

Описание применения координатной сетки приводится в главе Включение/отключение координатной сетки

### Цвет координатной сетки

Под цветом координатной сетки понимается цвет точек, накладывающихся на поле схемы.

Изменение цвета координатной сетки можно выполнить двумя способами:

- установить маркер меню на строку с интересующим Вас цветом и нажать клавишу <Enter>;

- нажать горячую цифровую клавишу с номером, соответствующим интересующему Вас цветом.

Данный параметр изменяется в меню: "ТЕКУЩИЕ параметры АКТИВНОГО окна".

Описание применения координатной сетки приводится в главе Включение/отключение координатной сетки

### Количество шагов для быстрого перемещения маркера

Для быстрого перемещения маркера по полю документа, в редактор введены клавиши:

<Ctrl/↑>, <Ctrl/↓>, <Ctrl/←>, <Ctrl/→>.

При их нажатии, маркер перемещается, в соответствующем направлении, на N шагов за одно нажатие.

Данный параметр позволяет изменить количество шагов (N) для быстрого перемещения маркера при нажатии клавиш: <Ctrl/стрелки>.

Данный параметр изменяется в меню: "ТЕКУЩИЕ параметры АКТИВНОГО окна".

### Режим прорисовки цветов схемы

При использовании нескольких цветов для черчения, возможна ситуация, когда две линии разного цвета проходят по одному и тому же месту. В частности, это происходит, если Вы (с помощью редактора) выполняете ручную трассировку схемы.

Для таких ситуаций редактор позволяет Вам выбрать один из двух режимов прорисовки:

Замещение	-	последний цвет закрывает предыдущий;

Сложение		-	номер последнего цвета складывается с номером предыдущего цвета (в двоичном виде, по булевой функции ИЛИ) и на экране прорисовывается третий цвет с результирующим номером.

Например: при наложении друг на друга цветов 1 и 2 на экране появляется цвет 3.

В следующей таблице приводится перевод десятичного номера цвета в двоичный вид:

| Десятичный вид номера | Двоичный вид номера |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 |

Данный параметр изменяется в меню: "ТЕКУЩИЕ параметры АКТИВНОГО окна".

### Линейный размер ОДНОГО шага маркера

Данный параметр устанавливает величину одного шага маркера при выводе документа на бумагу.

Параметр действует только для документов со статусом "ТРАССИРОВКА" или "ЧЕРТЕЖ".

Для документов с этими статусами линейные размеры НЕ зависят от масштаба прорисовки, для которого создается твердая копия.

Полное описание размеров документов (с этими статусами) на бумаге приведено в главе: "Линейные размеры твердой копии для ТРАССИРОВКИ и ЧЕРТЕЖА".

Для документов со статусом "СХЕМА" линейные размеры зависят от масштаба прорисовки, для которого создается твердая копия. Данный параметр для этих документов не действует.

Полное описание размеров документов (со статусом "СХЕМА") на бумаге приведено в главе: "Линейные размеры твердой копии для СХЕМЫ".

Данный параметр изменяется в меню: "ТЕКУЩИЕ параметры АКТИВНОГО окна".

### Вид печати, для которого указываются линейные размеры

Данный параметр определяет, для какого вида печати указываются линейные размеры перемещения маркера в 1-й нижней информационной строке.

Для того чтобы перемещение маркера показывалось в линейных размерах, Вы должны включить параметр: "Положение маркера в МИЛЛИМЕТРАХ" для Вида нижних ИНФОРМАЦИОННЫХ строк

Данный параметр изменяется в меню: "ТЕКУЩИЕ параметры АКТИВНОГО окна".

## Изменение частоты мигания маркера

Для удобства работы с редактором, введена возможность подбора времени свечения и гашения маркера для конкретного пользователя.

Правила изменения частоты мигания индицируются на экране при выборе этой строки меню.

Данный параметр не влияет на работу редактора.

## Режим звуковой сигнализации критических ситуаций

Этот параметр разрешает или запрещает включение звукового сигнала при возникновении критических ситуаций (край поля схемы, не найден файл и др.)

На работу редактора данный параметр не влияет.

## Режим запоминания состояния русско-латинского регистра

Этот режим разрешает или запрещает запоминание состояния русско-латинского регистра при включении/отмене режима ввода текстовых символов.

Разрешение этого режима позволяет редактору (в некоторых ситуациях) более корректно переходить из одного режима в другой.

ВНИМАНИЕ!	─	В данной версии редактора этот режим корректно работает только при использовании для русификации клавиатуры драйвера KEYRUS.

В дальнейшем это ограничение будет снято.

## Вывод на экран названия редактора (при запуске)

Этот параметр разрешает или запрещает вывод на экран названия редактора, при его запуске.

Если Вы не желаете, чтобы (при запуске редактора) на экран выводилось название редактора, запретите этот параметр.

Без вывода названия на экран запуск редактора производится быстрее.

На работу редактора данный параметр не влияет.

## Время просмотра Библиотечного Фрагмента по <Ctrl/P>

Данный параметр определяет количество секунд, на которое Редактор выводит (на экран) изображение выбранного Библиотечного Фрагмента при его просмотре, по нажатию клавиш <Ctrl/P>.

## Проверка изменения версии документа при выходе из редактора

При выходе из редактора и при удалении текущего документа из буфера редактора выполняется проверка наличия произведенных в документе изменений. Если таковые имеются, редактор сообщает об этом пользователю и предоставляет ему выбор действий:

<Esc>	-	отмена выхода;

<Bs>		-	выход БЕЗ ЗАПИСИ (в файл);

<S>		-	выход С ЗАПИСЬЮ (в файл).

Включение ЗАПРЕЩЕНИЯ данного параметра отменяет проверку на изменение версии создания документа.

Это означает, что если Вы открыли документ, созданный более ранними версиями редактора, и не изменили его, то редактор считает документ неизмененным (хотя изменение версии создания - является изменением документа), сообщение об изменениях документа не выдается и документ в файл не записывается.

Это удобно при ПРОСМОТРЕ документов, созданных более ранними версиями редактора - не надо отменять запись документа в файл.

## "ТЕПЛЫЙ" старт редактора GRPS

Если разрешен режим теплого старта то:

- при выходе из редактора – его текущее состояние (имена считанных файлов, текущие параметры открытых окон, положение маркера и др. параметры) запомнится в специальном файле теплого старта grps.pts в том каталоге, откуда был запущен редактор.

- при следующем запуске редактора (без входного имени) из каталога, где существует файл grps.pts, в точности восстановится последнее запомненное состояние редактора.

Такой режим удобен, если работа над документом занимает несколько сеансов.

В каждом каталоге может быть свой файл grps.pts.

Параметры, запоминаемые в файле теплого старта, имеют приоритет над одноименными исходными параметрами редактора.

## Запомнить введенные параметры

Определение параметров данного меню действует до окончания работы редактора.

Выбор данной строки меню (клавишей <Enter>) записывает установленные параметры в файл "grps.prr" и, при следующем запуске редактора, они будут определены по умолчанию.

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ режимы и операции редактора

Ниже приводится описание ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ режимов и операций редактора:

## Включение/отключение координатной сетки

Под координатной сеткой понимается наложение на поле документа сетки точек.

Точки в координатной сетке отстоят друг от друга на одинаковом расстоянии и помогают пользователю определять положение одних объектов документа относительно других.

Координатная сетка существует только на экране и к самому документу не имеет никакого отношения.

Включение/отключение координатной сетки на экране производится нажатием клавиш <Alt/"> во время работы любого графического режима редактора.

В меню "ТЕКУЩИЕ параметры АКТИВНОГО окна" Вы можете изменить:

- Интервал координатной сетки;

- Цвет координатной сетки.

## Макрокоманда

Под МАКРОКОМАНДОЙ понимается набор команд редактора, введенный пользователем, в режиме “ВВОДА макрокоманды”.

Этот набор команд выполняется редактором самостоятельно в режиме “ЗАПУСК макрокоманды”.

Под командой, в данном случае понимается нажатие пользователем любой клавиши для введения в действие режимов или операций редактора.

Работа с макрокомандой сводится к следующей последовательности действий пользователя:

- Нажать клавишу <Alt/,>. (Начало “ВВОДА макрокоманды”)

─	В 1-й строке информации, на месте имени документа появится мигающая надпись:

Ввод макрокоманды: [XXX]

где: [XXX] - количество команд, которые Вы можете ввести в макрокоманду.

- Произвести действия по редактированию документа.

─	Эти действия ничем не отличаются от обычной работы с редактором. При вводе очередной команды число [XXX] уменьшается на единицу. (Как только это число [XXX] достигнет нуля, редактор выдаст сообщение о том, что буфер макрокоманды заполнен и автоматически закончит ввод макрокоманды).

- Нажать клавишу <Alt/.>. (Конец “ВВОДА макрокоманды”)

─	В 1-й строке информации исчезнет надпись: Ввод макрокоманды: [XXX]. Это означает, что макрокоманда введена.

- Нажать клавишу  <Alt//>. (“ЗАПУСК макрокоманды”)

─	Все команды, введенные между нажатием клавиш <Alt/,> и <Alt/.>, повторятся автоматически.

Набор введенных в макрокоманду команд сохраняется до ввода новой макрокоманды и может быть повторен (нажатие клавиши <Alt//>) в любое, удобное для пользователя, время и при любом местонахождении маркера.

При необходимости можно прервать выполнение макрокоманды клавишей <Esc>.

МАКРОКОМАНДА работает абсолютно для всех режимов редактора. Но для текстовых режимов экрана (меню, сообщения и т.д.) количество команд [XXX] - не индицируется.

## "Сбор мусора"

Данная операция не изменяет сам документ, а только уменьшает занимаемое документом место в памяти редактора и в файле сохранения.

Операция "Сбор мусора" поочередно выполняет следующие действия:

- Удаляет из документа повторяющиеся символы и библиотечные фрагменты;

- Объединяет соприкасающиеся (или наложенные друг на друга) отрезки линий;

- Удаляет из буфера документа пустые места.

Включение операции "Сбор мусора" производится нажатием клавиш <Alt/S>.

Операция действует только в режимах:

ЧЕРЧЕНИЕ ЛИНИЙ;

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ выделенного участка схемы;

РАЗМНОЖЕНИЕ выделенного участка схемы.

При выполнении данной операции во время работы режимов: ПЕРЕМЕЩЕНИЯ или РАЗМНОЖЕНИЯ выделенного участка обрабатываются только элементы, принадлежащие участку документа, с которым работают указанные режимы.

Для больших документов операция "Сбор мусора" занимает довольно много времени (до 20сек), поэтому рекомендуется выполнять ее в самом конце работы с документом.

Во время редактирования документа целесообразно ограничиться периодическим выполнением операции Объединение соприкасающихся отрезков линий.

## Объединение соприкасающихся отрезков линий

Данная операция не изменяет сам документ, а только уменьшает занимаемое документом место в памяти редактора и в файле сохранения.

Операция "Объединение соприкасающихся отрезков линий" поочередно выполняет следующие действия:

- Объединяет соприкасающиеся (или наложенные друг на друга) отрезки линий;

- Удаляет из буфера документа пустые места.

Включение операции "Объединения соприкасающихся отрезков линий" производится нажатием клавиш <Ctrl/S>.

Операция действует только в режимах:

ЧЕРЧЕНИЕ ЛИНИЙ;

ЧЕРЧЕНИЕ ЛИНИЙ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ выделенного участка схемы

РАЗМНОЖЕНИЕ выделенного участка схемы

При выполнении данной операции во время работы режимов: ПЕРЕМЕЩЕНИЯ или РАЗМНОЖЕНИЯ выделенного участка обрабатываются только элементы, принадлежащие участку документа, с которым работают указанные режимы.

Данная операция аналогична операции Сбор мусора. Но при ее выполнении не производится удаление из документа повторяющихся символов и библиотечных фрагментов. За счет этого примерно в два раза увеличивается скорость выполнения.

Рекомендуется выполнять данную операцию в основном для объединения соприкасающихся (или наложенных друг на друга) отрезков линий возникающих после выполнения операций: ПЕРЕМЕЩЕНИЯ или РАЗМНОЖЕНИЯ выделенного участка схемы.

Если наложенные друг на друга, отрезки линий попадают в выделенный участок документа, то при его ПЕРЕМЕЩЕНИИ или РАЗМНОЖЕНИИ они могут (при мигании выделенного участка) прорисовываться не полностью и создавать не правильное изображение обрабатываемого участка. Хотя, после записи участка в документ, такие отрезки будут прорисовываться правильно.

## Сообщение о текущих: дате и времени

Сообщение о текущих: дате и времени включается клавишами <Alt/T>.

В верхней строке рамки сообщения индицируются текущие: дата и время.

Внутри рамки индицируется время выполнения последней операции от нажатия клавиш.

Это сообщение работает в ЛЮБОМ месте редактора и не оказывает никакого влияния на его работу.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Краткие сведения о редакторе GRPS	1

2. Технические средства обеспечения работы РЕДАКТОРА	2

3. Обращение к редактору	3

4. Выход из редактора	4

5. Отличие версий	4

6. Условные сокращения клавиш при работе редактора	5

7. Описание системы подсказок при работе редактора	5

7.1. Правила пользования подсказками	6

7.2. Меню-таблица текущей подсказки	8

7.3. Нижние информационные строки	9

7.3.1. Вид нижних ИНФОРМАЦИОННЫХ строк	10

7.3.1.1. Положение маркера в ШАГАХ/МИЛЛИМЕТРАХ	11

7.3.1.2. Установка НОВОЙ точки отсчета	11

8. Основной режим: ЧЕРЧЕНИЕ ЛИНИЙ	12

8.1. Клавиши перемещения маркера	13

8.2. Режим перемещения маркера	13

8.3. Наклон перемещения маркера	14

8.4. Вид линии	14

8.5. Цвет черчения	15

8.5.1. Замена цвета: [2] <---> [1]	15

9. Ввод ТЕКСТОВЫХ символов	15

9.1. Направление записи строки символов	17

9.2. Цвет текстовых символов	17

9.3. Размер вводимых текстовых символов	17

9.4. Режимы ввода символа: ВСТАВКА/ЗАМЕНА/НАЛОЖЕНИЕ	18

9.5. Ввод одного НЕ ВРАЩАЕМОГО символа	18

9.6. Правила удаления текстовых символов из схемы	19

9.7. Ввод в схему СПЕЦИАЛЬНОГО символа	19

9.7.1. Вращение СПЕЦИАЛЬНОГО символа	20

9.7.2. Запись СПЕЦИАЛЬНОГО символа в схему	20

9.7.3. Запись одного СПЕЦИАЛЬНОГО НЕвращаемого символа в схему	21

9.7.4. Отмена действий со СПЕЦИАЛЬНЫМ символом	21

10. Ввод ДУГ ОКРУЖНОСТЕЙ	21

10.1. Клавиши ввода дуг окружности в схему	22

10.2. Радиус дуги окружности	22

11. Черчение Линий под Любым Углом (ЛЛУ)	22

11.1. Включение черчения ЛЛУ	24

11.2. Восстановить последнюю НЕ записанную ЛЛУ	24

11.3. Перемещение конца ЛЛУ	24

11.4. Стирание ЛЛУ	25

11.5. Запись ЛЛУ	25

11.6. Пустое перемещение маркера для ЛЛУ	25

11.7. Смена местами постоянного и перемещаемого концов ЛЛУ	25

11.8. Отмена работы с ЛЛУ	25

12. Ввод/удаление ТОЧКИ СОЕДИНЕНИЯ линий	26

13. Действия над выделенным участком схемы	26

13.1. Выделение участка схемы	26

13.2. Смена местами постоянного и перемещаемого углов рамки	27

13.3. Допустимые элементы для действия над выделенным участком схемы	27

13.4. Восстановление места последнего ВЫДЕЛЕНИЯ участка схемы	28

13.5. УДАЛЕНИЕ выделенного участка схемы	28

13.6. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ выделенного участка схемы (запомненного фрагмента)	28

13.7. РАЗМНОЖЕНИЕ выделенного участка схемы (запомненного фрагмента)	29

13.8. ЗАПОМИНАНИЕ выделенного участка схемы	30

13.9. ВРАЩЕНИЕ запомненного фрагмента	30

13.10. Восстановление ИСХОДНОГО МЕСТА текущего запомненного фрагмента	30

13.11. Запись запомненного фрагмента в схему	31

13.12. Отмена действий с запомненным фрагментом	31

13.13. Восстановление последнего запомненного фрагмента	31

14. Действия над Элементами Под Маркером	32

14.1. УДАЛЕНИЕ Элементов Под Маркером (ЭПМ)	32

14.2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ Элементов Под Маркером (ЭПМ)	32

14.3. РАЗМНОЖЕНИЕ Элементов Под Маркером (ЭПМ)	33

14.4. ЗАПОМИНАНИЕ Элементов Под Маркером (ЭПМ)	34

14.5. ВРАЩЕНИЕ запомненных ЭПМ	34

14.6. Восстановление ИСХОДНОГО МЕСТА запоминания текущих ЭПМ	34

14.7. Запись запомненных ЭПМ в схему	35

14.8. Отмена действий с запомненными ЭПМ	35

14.9. Восстановление последних запомненных Элементов Под Маркером	35

15. ЗАПОМИНАНИЕ/ВОССТАНОВЛЕНИЕ места маркера в схеме	36

15.1. ЗАПОМИНАНИЕ текущего места маркера	36

15.2. Смена местами ТЕКУЩЕГО и ЗАПОМНЕННОГО мест маркера	36

15.3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ места маркера	37

15.4. ЗАПОМИНАНИЕ 10 мест маркера	37

15.5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ 10 мест маркера	37

16. Перемещение ОКНА ЭКРАНА по полю схемы	38

17. Открыть новое окно (новый документ)	39

17.1. Открыть новую схему из каталога СХЕМ	39

17.2. Открыть новый документ из каталога ВСЕХ файлов GRPS	39

17.3. Открыть новый документ из ОБЩЕГО каталога	40

18. Описание работы с каталогами УСТРОЙСТВА	40

18.1. Описание работы с ОБЩИМ каталогом устройства	40

18.2. Описание работы с каталогом устройства (для СХЕМ)	42

18.3. Описание работы с каталогом устройства (для “ВСЕХ файлов GRPS”)	42

18.4. Описание работы с каталогом устройства (для БИБЛИОТЕК  ФРАГМЕНТОВ)	43

18.5. Описание работы с каталогом устройства (для БИБЛИОТЕК СИМВОЛОВ)	43

19. Действия с ОТКРЫТЫМИ окнами	43

19.1. Запись текущего документа в файл	44

19.2. Удаление текущего документа из буфера редактора	44

19.3. Вывод на экран СЛЕДУЮЩЕГО открытого окна	45

19.4. Вывод на экран ПРЕДЫДУЩЕГО открытого окна	45

19.5. Выбор ЛЮБОГО открытого окна для вывода на экран	45

19.6. Сравнение двух окон	46

19.6.1. СМЕНА сравниваемых окон	46

19.6.2. ВЫЧИТАНИЕ окон на экране	47

19.6.3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ текущего окна	47

19.7. Перенос выделенного участка из одного документа в другой	47

19.8. Перенос Элементов Под Маркером (ЭПМ) из одного документа в другой	48

20. Работа с БИБЛИОТЕЧНЫМИ ФРАГМЕНТАМИ	48

20.1. Типы Библиотек Фрагментов	48

20.1.1. РЕАЛЬНАЯ библиотека фрагментов	49

20.1.2. ТЕКУЩАЯ библиотека фрагментов	49

20.1.3. СПИСОК библиотек фрагментов	50

20.2. ВВОД библиотечного фрагмента В СХЕМУ	50

20.2.1. Выбор библиотечного фрагмента из Библиотеки Фрагментов	50

20.2.2. ЗАПИСЬ (выбранного из библиотеки) библиотечного фрагмента В СХЕМУ	51

20.2.2.1. Вращение Библиотечного фрагмента	51

20.2.2.2. Запись Библиотечного фрагмента в схему	52

20.2.2.3. Отмена действий с Библиотечным фрагментом	52

20.3. ОТКРЫТИЕ библиотечного фрагмента ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ	53

20.3.1. Меню: "Параметры библиотечного фрагмента"	53

20.3.1.1. Запись фрагмента в библиотеку	54

20.3.1.2. Имя фрагмента (для каталога Библиотеки)	54

20.3.1.3. Условное обозначение (на схеме)	54

20.3.1.4. Название фрагмента (для спецификации)	54

20.3.1.5. ТУ фрагмента (для спецификации)	54

20.4. Описание работы с каталогом БИБЛИОТЕКИ ФРАГМЕНТОВ	54

20.4.1. Полная информация о библиотечном фрагменте в каталоге Библиотеки	56

20.4.2. Поиск имени библиотечного фрагмента в каталоге	56

20.4.3. ПРОСМОТР (выбранного в библиотеке) библиотечного фрагмента	57

20.4.4. Управление видом записи содержимого каталога	57

20.4.5. Включение/выключение двух каталогов (*)	58

20.4.6. Сравнение каталогов двух библиотек (*)	58

20.4.7. Отметка записей каталога (*)	58

20.4.8. Сравнение двух библиотечных фрагментов (*)	59

20.4.8.1. Визуальное сравнение изображений двух библиотечных фрагментов	60

20.4.9. Копирование фрагментов (*)	60

20.4.10. Перепись фрагментов (переименование) (*)	61

20.4.11. Удаление фрагментов из библиотеки (*)	61

20.4.12. Распечатка каталога текущей Библиотеки Фрагментов на принтере	62

20.4.13. Текущее состояние библиотеки фрагментов (*)	63

20.4.14. Включение/выключение краткой подсказки на экране	63

20.4.15. Видео/разрешение каталога Библиотеки Фрагментов на экране	63

20.4.16. Запоминание параметров каталога в файле [grps.prr]	64

21. Вывод текущего документа на ПРИНТЕР	64

21.1. Начало печати ТВЕРДОЙ копии	66

21.2. Вид используемого ПРИНТЕРА	66

21.3. Вид ПЕЧАТИ документа	66

21.4. Количество ПОВТОРЕНИЙ строки принтера	67

21.5. Режим вывода изображения на бумагу	67

21.6. Разрешенные цвета для печати	67

21.7. Сторона печати трассировки	67

21.8. Вид печати трассировки	68

21.9. Коэффициент масштабирования печати	69

21.10. Коррекция линейной погрешности принтера	69

21.11. Номер порта принтера	69

21.12. Режим принудительного возврата каретки	69

21.13. Режим печати ИМЕНИ ФАЙЛА и ТЕКУЩЕЙ ДАТЫ	70

21.14. Режим останова по окончании печати документа	70

21.15. Линейные размеры твердой копии для "СХЕМЫ"	70

21.16. Линейные размеры твердой копии для "ТРАССИРОВКИ" и "ЧЕРТЕЖА"	71

22. Меню управления выводом документов на принтер (очередь на печать)	72

22.1. ОСТАНОВИТЬ/ПРОДОЛЖИТЬ вывод на печать	72

22.2. Отмена печати ВСЕХ документов	72

22.3. Отмена печати КОНКРЕТНОГО документа	73

22.4. Возможные действия при отсутствии места на диске	73

23. Трассировка	74

23.1. Меню выбора "Элементов Трассировки"	75

23.1.1. Библиотека Контактных Площадок	75

23.1.1.1. Контактная Площадка Трассировки	76

23.1.1.1.1. Цвет Контактной Площадки	76

23.1.1.1.2. Отверстие Контактной Площадки	76

23.1.1.1.3. Форма Контактной Площадки	76

23.1.2. Основной набор Контактных Площадок Трассировки (КПТ)	77

23.1.3. Переходные Отверстия Трассировки (ПОТ)	77

23.1.4. Отверстие на плате	77

23.1.5. Настройка параметров трассировки	78

23.1.5.1. Создание набора ОСНОВНЫХ Контактных Площадок	78

23.2. Ввод Элемента Трассировки в поле печатной платы	79

23.2.1. Перемещение Элементов Трассировки по полю печатной платы	79

23.2.2. Вращение Элементов Трассировки	79

23.2.3. Запись Элементов Трассировки в поле печатной платы	80

23.2.4. Отмена действий с Элементами Трассировки	80

23.3. Технология изготовления печатной платы с помощью лазерного принтера	80

24. Чертеж	81

25. ИЗМЕНЯЕМЫЕ параметры работы редактора	82

25.1. Соответствие имен библиотек фрагментов номерам выбора	82

25.2. Определение имени библиотеки текстовых СИМВОЛОВ	83

25.3. Определение имени РЕАЛЬНОЙ библиотеки фрагментов (РБФ)	83

25.4. Соответствие имен фрагментов номерам выбора в (РБФ)	84

25.5. Статус создаваемого документа	84

25.5.1. Соответствие расширения файла - статусу создаваемого документа	85

25.6. ОБЩИЕ (исходные) параметры ОКНА редактора	85

25.7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ (исходные) параметры АКТИВНОГО окна	86

25.7.1. ОТМЕНА индивидуальных параметров	86

25.7.2. УСТАНОВКА индивидуальных параметров по ТЕКУЩИМ	86

25.8. ТЕКУЩИЕ параметры АКТИВНОГО окна	87

25.8.1. Масштаб прорисовки (шаг маркера)	87

25.8.2. Видео/разрешение прорисовки	88

25.8.3. Прорисовка полных текстовых символов для масштабов	88

25.8.4. Вид изменения цвета текстовых символов	89

25.8.5. Интервал координатной сетки в шагах	89

25.8.6. Цвет координатной сетки	89

25.8.7. Количество шагов для быстрого перемещения маркера	89

25.8.8. Режим прорисовки цветов схемы	90

25.8.9. Линейный размер ОДНОГО шага маркера	90

25.8.10. Вид печати, для которого указываются линейные размеры	91

25.9. Изменение частоты мигания маркера	91

25.10. Режим звуковой сигнализации критических ситуаций	91

25.11. Режим запоминания состояния русско-латинского регистра	91

25.12. Вывод на экран названия редактора (при запуске)	91

25.13. Время просмотра Библиотечного Фрагмента по <Ctrl/P>	92

25.14. Проверка изменения версии документа при выходе из редактора	92

25.15. "ТЕПЛЫЙ" старт редактора GRPS	92

25.16. Запомнить введенные параметры	92

26. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ режимы и операции редактора	93

26.1. Включение/отключение координатной сетки	93

26.2. Макрокоманда	93

26.3. "Сбор мусора"	94

26.4. Объединение соприкасающихся отрезков линий	94

26.5. Сообщение о текущих: дате и времени	95