ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Команды программы Probe

| Команда | Назначение |  |
| --- | --- | --- |
| Начальное меню программы Probe |  |  |
| Exit_program | Выход из программы Probe |  |
| DC_sweep | Чтение данных расширенного анализа на постоянном токе (DC) |  |
| AC_sweep | Чтение данных анализа на переменном токе (AC) |  |
| Transient_ analysis | Чтение данных переходного анализа (Tran) |  |
| All AC_sweep | Чтение всех данных анализа на переменном токе |  |
| Select_sections | Выбор секции данных |  |
| Exit | Выход из меню выбора секции |  |
| Основное меню графиков |  |  |
| Exit | Возврат к начальному меню программы Probe |  |
| Add_trace | Добавление новой кривой на графике |  |
| Remove_trace | Удаление кривых активного графика. Данный раздел появляется в меню только в случае, если на графике уже нанесены какие-то кривые |  |
|  | Exit | Возврат в основное меню графиков |
|  | All | Удаление всех кривых с графика |
|  | Select | Выбор удаляемых кривых |
|  | Undelete | Восстановление последних ошибочно удаленных кривых |
| X_axis | Выбор аргумента и изменение масштаба по оси Х |  |
|  | Exit | Возврат в основное меню программы Probe |
|  | Log | Задание логарифмического масштаба. Данный раздел появляется в меню только в случае, если масштаб по оси Х линейный |
|  | Lin | Задание линейного масштаба. Данный раздел появляется в меню только в случае, если масштаб по оси Х логарифмический |
|  | Set_range | Задание диапазона изменения аргумента на графике. В ответ на запрос программы указывается диапазон - два числа с пробелом или запятой между ними. Первое число должно быть меньше второго. |
|  | Auto_range | Автоматическое определение диапазона изменения аргумента на графике. Данный раздел появляется в меню только в случае, если диапазон был изменен командой Set_range |

|  | Restrict_data | Задание диапазона изменения аргумента для преобразования Фурье и таких функций, как MIN(X), MAX(X), S(X) и др. Диапазон указывается так же, как в команде Set_range |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Unrestrict_data | Восстановление диапазона изменения аргумента, переопределенного командой Restrict_data. Данный раздел появляется в меню только в случае, если диапазон был изменен командой Restrict_data |  |
|  | X_variable | Изменение аргумента графиков |  |
|  | Fourier | Преобразование Фурье для кривой, изображенной на графике: прямое преобразование, если аргументом графика является время, и обратное преобразование, если аргументом является частота |  |
|  | Quit_fourier | Возврат из спектрального представления к исходному графику |  |
|  | Performance_ analysis | Построение графиков зависимости от параметров многовариантного анализа: при выборе этого раздела по команде Add_trace вводится имя целевой функции, содержащееся в файле PROBE.GF |  |
|  | Quit_performance_analysis | Работа с графиками многовариантного анализа завершается, и на экране монитора восстанавливаются ранее построенные графики |  |
| Y_axis | Изменение масштаба по оси Y, изменение количества осей координат |  |  |
|  | Exit | Возврат в основное меню программы Probe |  |
|  | Log | Задание логарифмического масштаба. Данный раздел появляется в меню только в случае, если масштаб по оси Y линейный |  |
|  | Lin | Задание линейного масштаба. Данный раздел появляется в меню только в случае, если масштаб по оси Y логарифмический |  |
|  | Set_range | Задание диапазона изменения аргумента на графике. В ответ на запрос программы указывается диапазон - два числа с пробелом или запятой между ними. Первое число должно быть меньше второго, например, 1…100K |  |
|  | Auto_range | Автоматическое определение диапазона изменения аргумента на графике. Данный раздел появляется в меню только в случае, если диапазон был изменен командой Set_range |  |
|  | add_aXis | Добавление еще одной Y-оси (командой Set_range можно задать ее масштаб) |  |
|  | Remove_axis | Удаление выделенной Y-оси |  |
|  | selecT_axis | Выбор Y-оси |  |
|  | Change_title | Запись названия (титула) выбранной Y-оси |  |
|  | color_Option | Установка цветов для различных Y-осей |  |
|  |  | Normal | Цвета кривых чередуются в обычном порядке независимо от того, к какой Y-оси относится кривая |
|  |  | Match_axis | Кривые, соответствующие каждой из Y-осей, обозначаются одним цветом и тем же цветом пишется обозначение оси |
|  |  | Seguential_per_axis | Цвета кривых чередуются в обычном порядке для каждой Y-оси |
| Plot_control | ### Работа с несколькими графиками (графическими окнами) |  |  |
|  | Exit | Возврат в основное меню графиков |  |
|  | Add_plot | Добавление нового графика (графического окна) |  |
|  | Select_plot | Выбор одного из графиков (активизация графика). Пункт появляется в меню, если на экране несколько графических окон |  |
|  | Remove_plot | Удаление активного графика. Пункт появляется в меню, если на экране несколько графических окон |  |
|  | auTo_symbols | Разметка кривых специальными символами, если на графике более девяти кривых (облегчает проследить ход отдельных кривых) |  |
|  | always_Use_ symbols | ### Всегда использовать пометки кривых специальными символами |  |
|  | Never_use_ symbols | Запрет пометки кривых специальными символами |  |
|  | Mark_data_ points | Отметить на кривых точки, соответствующие действительно просчитанным значениям, содержащимся в <имя (файла)>.dat |  |
|  | Do_not_mark_data_points | Отмена пометок действительно просчитанных значений на кривых, т. е. омена команды Mark_data_points |  |
| Display_ control | Сохранение и использование атрибутов настройки экрана |  |  |
|  | Exit | Возврат в основное меню графиков |  |
|  | Save | Сохранение атрибутов под заданным именем |  |
|  | ### Restore | Считывание атрибутов, запомненных ранее под некоторым именем. В списке всегда имеются имена: LAST SESSION – все атрибуты экрана в предыдущем сеансе работы с Probe (включая число и вид графиков, задание переменных, надписи, графические объекты, настройки масштаба и т. д.) и LAST DISPLAY - атрибуты экрана в предыдущем сеансе, включающие только координатную сетку |  |
|  | List_displays | Просмотр списка имен запомненных атрибутов |  |
|  | Vieu_display_detall | Просмотр атрибутов с указанным именем |  |
|  | One_delete | Удаление одного из имен запомненных атрибутов |  |
|  | All_delete | Удаление всех имен запомненных атрибутов |  |
| Macros | Работа с макросами |  |  |
|  | ### Exit | ### Возврат в основное меню графиков |  |
|  | ### Define_macro | Определение (создание) нового макроса по формату: <имя (макроса)>[(<список (аргументов)>)]=<выражение> |  |
|  | Modify_macro | Модификация макроса |  |
|  | Copy_macro | Копирование макроса с присвоением нового имени |  |
|  | List_macros | Просмотр списка имен макросов |  |
|  | One_delete | Удаление одного из макросов |  |
|  | All_delete | Удаление всех макросов |  |
| Hard_copy | Вывод графиков на принтер или плоттер (графопостроитель) |  |  |
|  | Exit | Возврат в основное меню графиков |  |
|  | 1_page_long | Размер графика в одну страницу |  |

|  | 2_page_long | Размер графика в две страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Other_length | Длина печати графика на бумажном носителе задается в дюймах |
| Cursor | Работа с курсорами |  |
|  | Exit | Возврат в основное меню графиков |
|  | Hard_copy | Печать графиков на принтере или плоттере вместе с таблицей координат курсоров |
|  | Peak | Перемещение курсора к точке очередного локального максимума |
|  | Trough | Перемещение курсора к точке очередного локального минимума |
|  | siOpe | Перемещение курсора к точке очередного локального максимума производной |
|  | Min | Перемещение курсора к точке глобального минимума |
|  | maX | Перемещение курсора к точке глобального максимума |
|  | Search_com-mands | Задание команды поиска |
|  | Label_point | Отображение на графике координат точки, в которой находится курсор, в виде пары чисел. Первое число соответствует координате X, а второе - координате Y |
| Zoom | Изменение размеров графиков |  |
|  | Exit | Возврат в основное меню графиков |
|  | Specify_region | Выделение прямоугольной части графика, которая затем растягивается на все графическое окно: курсором указывается один угол области, и при нажатии левой кнопки мыши курсор сдвигается к противоположному углу |
|  | X_zoom_in | Изменение в 2 раза масштаба по оси Х с центром в точке нахождения курсора |
|  | Y_zoom_in | Изменение в 2 раза масштаба по оси Y с центром в точке нахождения курсора |
|  | Zoom_out | Изменение в 2 раза масштаба по обеим осям с центром в точке нахождения курсора |
|  | Pan | Перемещение окна изображения на 10 % в сторону, указанную курсором |
|  | Auto_range | Возврат к первоначальному масштабу по всем осям (X и Y) |

| Label | Нанесение на график надписей и меток |  |
| --- | --- | --- |
|  | ### Exit | Возврат в основное меню графиков |
|  | ### Text | Нанесение надписи: текст пишется в командной строке и переносится в нужное место с помощью мыши |
|  | Line | Нанесение отрезка прямой: начальная точка фиксируется мышью, затем, не отпуская нажатой левой кнопки, курсор перемещается к конечной точке (то же можно делать, нажав клавишу пробела и перемещая курсор клавишами со стрелками) |
|  | Poly_line | Изображение кусочно-ломаной линии. Точки излома указываются курсором. Завершение команды – нажатие клавиши Esc |
|  | Arrow | Изображение отрезка прямой со стрелкой. Наносится так же, как отрезок прямой |
|  | Box | Изображение прямоугольника: курсором задаются точки противоположных друг другу углов |
|  | Circle | Изображение окружности: указывается центр и одна точка на окружности |
|  | ellipSe | Изображение эллипса: указывается его угол наклона в градусах и курсором центр. Не отпуская левой клавиши мыши, курсор перемещается до получения нужного изображения |
|  | tItle | Ввод заголовка графика для распечатки на принтере. По умолчанию в качестве заголовка выдается первая строка файла .cir |
|  | Delete_one | Удаление одного, указанного курсором графического или текстового элемента |
|  | Delete_all | Удаление всех нанесенных графических текстовых элементов |
|  | Move | Перемещение указанного курсором графического или текстового элемента |
|  | Refresh | Перерисовка графического окна для устранения погрешностей, внесенных при перемещении и удалении объектов |
| Config_colors | Настройка цветов фона, осей, курсора, задание числа цветов кривых на графиках. |  |
|  | Exit | Возврат в основное меню графиков |

|  | Set_Color | Настойка цветов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Background | Цвет фона |
|  |  | Foreground | Цвет переднего плана: осей, координатной сетки, надписей, графики и т. п. |
|  |  | Trace | Цвет указанной курсором кривой на графиках. Кривые различаются по номерам: 1 - кривая первой переменной; 2 - кривая второй переменной и т. д. |
|  |  | Cursor | Цвет курсора |
|  |  | Mouse | Цвет курсора мыши |
|  | More_trace_ colors | Увеличение на единицу числа различающихся цветом кривых на графиках. По умолчанию используются 6 различных цветов. Их число можно увеличить до 12 |  |
|  | Fewer_trace_ colors | Уменьшение на единицу числа различающихся цветом кривых на графиках |  |
|  | Save | Сохранение конфигурации цветов в файле PSpice.clr в рабочей директории |  |
|  | Load | Загрузка файла конфигурации цветов PSpice.clr из рабочей директории |  |
|  | Default | Возврат к конфигурации цветов, принятый по умолчанию |  |

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Математические операции в Probe

| Синтаксис операции | ### Выполняемая математическая операция |
| --- | --- |
| ABS(X) | ### Вычисление модуля переменной Х |
| SGN(X) | +1 при Х>0, 0 при Х=0, -1 при Х<0 |
| SQRT(X) | Корень квадратный из Х |
| EXP(X) | eX |
| LOG)X) | Натуральный логарифм |
| LOG10(X) | Десятичный логарифм |
| DB(X) | Перевод в децибелы |
| M(X) | Модуль комплексной переменной |
| P(X) | Фаза комплексной переменной |
| R(X) | Действительная часть комплексной переменной |
| IM(X) | Мнимая часть комплексной переменной |
| G(X) | Групповое время запаздывания комплексной переменной (в секундах) |
| PWR(X,Y) | XY |
| SIN(X) | Синус Х (Х в радианах) |
| COS(X) | Косинус Х (Х в радианах) |
| TAN(X) | Тангенс Х (Х в радианах) |
| ATAN(X) | Арктангенс Х (результат в радианах) |
| D(Y) | Дифференциал Y по аргументу X |
| S(Y) | Интеграл Y по аргументу X |
| AVG(Y) | Текущее среднее значение Y по X |
| RMS(Y) | Текущее среднее геометрическое значение Y по X |
| MIN(X) | Минимальное значение Y в диапазоне изменения X |
| MAX(Y) | Максимальное значение Y в диапазоне изменения X |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Обозначение переменных в Probe

| Форма | Переменная | ##### Пример |
| --- | --- | --- |
| V(<узел>) | Напряжение в узле | V(3) -потенциал в узле 3 |
| V(<узел+>,<узел->) | Разность потенциалов узел+ и узел- | V(4,9) - разность потенциалов узлов 4 и 9 |
| Vx(<имя>) | Напряжение на выводе "х" элемента | VB(Q1) - напряжение базы транзистора Q1 |
| I(<имя>) | Ток двухполюсника | I(D1) - ток диода D1 |
| Ix(<имя>) | Ток, втекающий в вывод "х" элемента | IB(Q1) - ток базы транзистора Q1 |
| TIME | Время |  |
| <переменная DC> | Переменная, варьируемая в расширенном анализе на постоянном токе | V1- напряжение источника V1, являющегося переменной в анализе DC |

Форма I(<имя>) применима к двухполюсным элементам C, D, I, L, R  и V.

Формы Vx(<имя>) и Ix(<имя>) применимы к трех- и четырехполюсным элементам, для которых "х" в зависимости от типа элемента может принимать следующие значения:

- биполярный транзистор Q:  C - коллектор, B - база, E - эмиттер, S - подложка;

- полевые транзисторы J и B:  D - сток, G - затвор, S - исток;

- МДП - транзистор М: D - сток, G - затвор, S - исток,  B - подложка.

Примечание. В частотном анализе (АС) к приведенным выше обозначениям добавляются суффиксы, отражающие комплексный характер переменных: М - модуль; DB - модуль в децибелах; P - фаза; G - групповая задержка; R - действительная часть;  I - мнимая часть.